| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-34 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-34 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-34 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-35 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-35 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-35 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-36 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-36 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-37 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-37 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 3 Ремонт № 11-37 | 605 |
| 602 | Ремонт Втулка Ремонт № 11-37 | 606 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-2 | 604 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 605 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-3 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-4 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-5 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 605 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 13-1 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Установка Ремонт № 13-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-1 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 1 Ремонт № 14-4 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 2 Ремонт № 14-4 | 606 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-1 | 603 |
| 602 | Подшипник - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-2 | 603 |
| 602 | Подшипник - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 16-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 16-1 | 604 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Кронштейн шарнира Ремонт № 17-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр - Механическая обработка Ремонт № 18-2 | 603 |
| 602 | Резьбовая вставка увеличенного размера - Установка Ремонт № 18-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-4 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-5 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-6 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-7 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 603 |
| 602 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 604 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора Ремонт № 19-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-1 | 604 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-1 | 605 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижнее ведомое звено Ремонт № 20-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-1 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-3 | 603 |
| 602 | Ремонт Резьбовая вставка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-4 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-5 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-6 | 603 |
| 602 | Ремонт Резьбовая вставка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-6 | 604 |
| 601 | Ремонт Сферический подшипник Ремонт № 22-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 23-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн крепления жгута Ремонт № 24-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 24-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Верхний кронштейн шарнира - Механическая обработка Ремонт № 26-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 26-1 | 604 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) - Подшипник (20-300) - Установка (Лист 1 из 2) . . . . | 711 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) - Нанесение Ardrox (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . | 712 |
| 702 | Таблички (20-10, 20-30, 20-40, 20-60, 20-80) и табличка электрической схемы (1-110) . . . . - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 713 |

СОДЕРЖАНИЕ

Рис.	Стр.

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 1 из 6) . . . . . . . .	722

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 2 из 6) . . . . . . . .	723

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 3 из 6) . . . . . . . .	724

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 4 из 6) . . . . . . . .	725

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 5 из 6) . . . . . . . .	726

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 6 из 6) . . . . . . . .	727

704	Установка табличек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	728

705	Табличка (18-70) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	731

706	Табличка (17-290) Только и Втулка (18-50) Только - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	732

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) - Установка втулок (Лист 1 из 5)	737

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) - Установка втулок (Лист 2 из 5)	738

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240C или 17-240F) -

Установка втулок (Лист 3 из 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	739

707	Подсборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) - Установка втулок (Лист 4 из 5)	740

- Подсборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) - Установка втулок (Лист 5 из 5)	741

- Втулки (18-20, 18-30) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Табличка (17-250) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Нанесение герметизирующего состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	751

- ДО SB 201-32-49 или ДО SB 201-32-58 или ДО SB 201-32-60 Нижний подшипник (16-150)

или (16A-150) Смазочная канавка Размеры после установки в корпус сальника (16-140)

или (16A-140) или (16A-140A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	752

- ПОСЛЕ SB-201-32-58 - Сборка нижнего подшипника Механическая обработка и Вкладыш Установка .

(Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	757

712	Сборка нижнего подшипника (16A-110C) (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . .	758

713	Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E). . . . . . . . . . . . . . .	759

714	Конфигурация уплотнения (Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	760

- Конфигурация уплотнения (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	761

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360 только). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	768

- Расклепка штифта (15-120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	769

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	776

- Стопорная пластина (15-80) - Расположение отверстий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	777

- Нанесение Ardrox AV100D на Верхняя диафрагменная труба (15-390) (Лист 1 из 3)	778

719	Нанесение Ardrox AV100D на Верхняя диафрагменная труба (15-390A) (Лист 2 из 3)	779

- Нанесение Ardrox AV100D на Штифт (13-190) (Лист 3 из 3) . . . . . . . . . . . . . . . .	780

- Втулки (10-240, 10-250, 11-220, 11-230) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	785

- 1M Электрический жгут оси (11-40) и 2M Электрический жгут оси (11-50)- . . . . . .

Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	787

- Сборка демпфера (9-160). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	789

- Подсборка кронштейна (5-270) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	797

- Подсборка кронштейна (5-90) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798

- Втулки (3-150, 3-160) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.3

- Подсборка болта (1-40A) - Сборка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.7

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 727 | Датчик приближения (7-230) и мишень (7-180) - Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 728 | Датчик приближения (7-40) и Мишень (6-130) - Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 801 | Посадки и зазоры - Схема расположения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 802 |
| 802 | Посадки и зазоры - Схема расположения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 803 |
| 803 | Посадки и зазоры (Таблица 801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 804 |
| 804 | Посадки и зазоры (Таблица 802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 807 |
| 805 | Посадки и зазоры (Таблица 803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 810 |
| 806 | Посадки и зазоры (Таблица 804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 814 |
| 807 | Посадки и зазоры (Таблица 805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 817 |
| 808 | Посадки и зазоры (Таблица 806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 819 |
| 809 | Посадки и зазоры (Таблица 807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 821 |
| 810 | Посадки и зазоры (Таблица 808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 823 |
| 811 | Посадки и зазоры (Таблица 809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 826 |
| 812 | Посадки и зазоры (Таблица 810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 828 |
| 813 | Посадки и зазоры (Таблица 811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 830 |
| 814 | Посадки и зазоры (Таблица 812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 832 |
| 815 | Посадки и зазоры (Таблица 813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 836 |
| 816 | Посадки и зазоры (Таблица 814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 840 |
| 817 | Посадки и зазоры (Таблица 815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 845 |
| 818 | Посадки и зазоры (Таблица 816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 849 |
| 819 | Посадки и зазоры (Таблица 817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 852 |
| 820 | Посадки и зазоры (Таблица 818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 855 |
| 821 | Посадки и зазоры (Таблица 819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 858 |
| 822 | Посадки и зазоры (Таблица 820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 860 |
| 823 | Посадки и зазоры (Таблица 821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 864 |
| 824 | Посадки и зазоры (Таблица 822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 867 |
| IPL 1 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1032 |
| IPL 2 | Стойка основного шасси (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1036 |
| IPL 2 | Стойка основного шасси (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1038 |
| IPL 3 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1044 |
| IPL 4 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1048 |
| IPL 5 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1054 |
| IPL 6 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1060 |
| IPL 7 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1064 |
| IPL 8 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1070 |
| IPL 9 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1074 |
| PL 10 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1078 |
| IPL 11 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1082 |
| IPL 12 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1086 |
| IPL 13 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1090 |
| IPL 14 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098 |
| IPL 15 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.4 |
| IPL 16 | Стойка основного шасси (ДО SB-201-32-58) (ПОСЛЕ SB-201-32-78) . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.12 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| IPL 16A | Стойка основного шасси (ПОСЛЕ SB-201-32-58) (ДО SB-201-32-78). . . . . . . . . . . . . . . | 1098.18 |
| IPL 17 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.26 |
| IPL 18 | Подсборка скользящей трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.34 |
| IPL 19 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.38 |
| IPL 20 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.42 |

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

  - Настоящее руководство содержит разделы «Описание», «Работа», процедуры технического обслуживания и иллюстрированный перечень деталей (IPL). Номера рисунков и позиций IPL в скобках следуют за наименованием детали для ее идентификации.

  - В руководство включена таблица идентификации агрегата, показывающая статус модификации агрегата. Статус модификации связан с номером детали агрегата через номер исполнения: номер исполнения нанесен на табличку агрегата рядом с номером детали.

  - Если в указаниях не оговорено иное, все ссылки в настоящем руководстве относятся к левому исполнению агрегата.

  - Все размеры и количества, приведенные в настоящем руководстве, указаны в единицах СИ, а британские единицы приведены в скобках. Запятая обозначает десятичную часть единицы СИ. Точка обозначает десятичную часть британской единицы.

  - В настоящем руководстве приведены ссылки на технологические спецификации (M-DLPS и PCS) и документы по неразрушающему контролю (M-DLNDT). Они доступны в онлайн-службе технических публикаций Safran Landing Systems.

  - Все материалы, приведенные в настоящем руководстве, имеют код ссылки. Это номер ссылки материала в перечне расходных материалов изготовителя воздушного судна.

  - Для всех процедур, приведенных в настоящем руководстве, используйте уполномоченный персонал и соблюдайте надлежащую авиационно-техническую практику.

  - Ремонты, приведенные в данном CMM, одобрены в рамках одобрения конструкторской организации Airbus EASA № EASA.21J.031.

  - Иногда в графе NOMENCLATURE подробного списка деталей может указываться REF. CODE. Это код ссылки Safran Landing Systems, используемый только для перекрестных ссылок.

  - Точность и достаточность указаний, приведенных в данном CMM, технически подтверждены производственной проверкой (выполненной или смоделированной) либо по аналогии с производственными инструкциями или с инструкциями руководств по техническому обслуживанию компонентов из других программ, прошедших производственную проверку.

- Справочные публикации

  - Safran Landing Systems UK Ltd. Руководство по техническому обслуживанию компонента. Стойка основного шасси и навесные элементы. 32-12-21.

  - Safran Landing Systems UK Ltd. Руководство по техническому обслуживанию компонента. Жгут оси 1M и 2M. 32-12-29.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонента, Демпфер, 32-11-93.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонента, Демпфер, 32-12-85.

# 32-12-22

INTRODUCTION

Страница 1

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- Общие сведения

  - Стойка основного шасси представляет собой двухступенчатый телескопический амортизатор.

- Описание (См. рисунки 1 и 2)

  - Стойка основного шасси имеет подсборку скользящей трубы, работающую в подсборке корпуса стойки. Подсборка скользящей трубы проходит через подсборку нижнего подшипника. Подсборка нижнего подшипника также герметизирует подсборку скользящей трубы в подсборке корпуса стойки.

  - К подсборке корпуса стойки крепится подсборка верхнего шлиц-шарнира. К подсборке скользящей трубы крепится подсборка нижнего шлиц-шарнира. К подсборке верхнего шлиц-шарнира крепится демпфер. Через демпфер устанавливается штифт, соединяющий подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

  - Подсборка ведомого звена и подсборка нижнего ведомого звена крепятся напротив подсборок верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

  - В подсборку скользящей трубы устанавливаются шток и цилиндр. В цилиндр устанавливается поршень. В подсборку корпуса стойки устанавливается подсборка верхней диафрагменной трубы. В подсборку верхней диафрагменной трубы устанавливаются перегородка, пластина дроссельного отверстия сжатия и подсборка диафрагмы. Шток проходит через перегородку.

  - Корпус верхнего подшипника устанавливается между верхней частью подсборки скользящей трубы и подсборкой корпуса стойки. В корпусе верхнего подшипника работает пластина дроссельного отверстия отбоя.

- Работа (См. рисунок 2)

  - Сжатие

    - Подсборка скользящей трубы входит в подсборку корпуса стойки. Последующее уменьшение объема вызывает перетекание гидравлической жидкости через корпус верхнего подшипника: пластина дроссельного отверстия отбоя перемещается и замедляет поток гидравлической жидкости. Уменьшение объема также вызывает прохождение гидравлической жидкости через диафрагму и подъем пластины дроссельного отверстия сжатия: гидравлическая жидкость проходит через перегородку и поступает в подсборку верхней диафрагменной трубы. Это замедляет скорость сжатия.

    - Гидравлическая жидкость, поступающая в верхнюю диафрагменную трубу, сжимает азот в подсборке корпуса стойки и в подсборке верхней диафрагменной трубы. По мере увеличения давления азота гидравлическая жидкость в штоке перемещается к поршню. Поршень вдавливается в цилиндр и сжимает находящийся в нем азот. Это дополнительно замедляет скорость сжатия.

  - Отбой

    - После сжатия давление азота в цилиндре перемещает поршень к концу цилиндра: гидравлическая жидкость выходит из цилиндра и поступает в шток. Давление азота в подсборке корпуса стойки и в подсборке верхней диафрагмы проталкивает гидравлическую жидкость через перегородку: пластина дроссельного отверстия сжатия прижимается к подсборке диафрагмы и ограничивает поток гидравлической жидкости через нее. Это замедляет скорость отбоя. Подсборка скользящей трубы выходит из подсборки корпуса стойки.

  - Подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира

    - Подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира предотвращают поворот подсборки скользящей трубы в подсборке корпуса стойки.

    - Демпфер управляет перемещением подсборок верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

- Данные

Масса с гидравлической жидкостью	522 kg (1151 lb) приблизительно

Масса без гидравлической жидкости	505 kg (1113 lb) приблизительно

Гидравлическая жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Код ссылки материала 02-501

Стойка основного шасси рисунок 1

Схема работы рисунок 2

ИСПЫТАНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Оборудование и материалы

  - Оборудование

    - Необходимо следующее оборудование:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| - | Гидравлический испытательный стенд |  |
| - | Источник азота | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| - | Нагрузочный пресс |  |
| - | Миллиомметр Megger, тип BT51 | Проверка сопротивления электрического соединения |
| - | Источник питания 28 В постоянного тока | Испытания датчика приближения и мишени |
| T14218 | Заправочное оборудование Turner | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| T14500 | Рожковый ключ типа Crowfoot | Закрыть заправочные клапаны (13-60, 17-20) |
| 460002502 | Заправочный адаптер | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460005842 | Блок индикации Lampbox | Испытания датчика приближения и мишени |
| 460006231 | Удерживающее приспособление |  |
| 460006232 | Тензодатчик и адаптер |  |
| 460006233 | Нажимной адаптер | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460006234 | Смещенный адаптер |  |
| 460007260 | Нижний нажимной адаптер |  |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Азот |
| 02-501 | Гидравлическая жидкость |

- Условия испытаний

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

  - Общие сведения

    - Гидравлический испытательный стенд должен иметь ручной насос и силовой насос. Силовой насос должен обеспечивать регулируемый расход не менее 4,5 л/мин (4.62 in3/sec).

    - Заправочное оборудование должно соответствовать MIL-G-8348.

    - Температура испытательной жидкости должна быть в пределах от 20 до 40 °C (68-104 °F).

    - Испытательная жидкость должна быть чистой: см. M-DLPS910-1.

    - Во время всех гидравлических испытаний агрегат и испытательный контур должны быть полностью заполнены гидравлической жидкостью.

    - Перед началом испытаний осмотрите агрегат на наличие повреждений.

    - Во время испытаний датчиков приближения температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C (59-77 °F).

- Процедура

  - Испытания поршня (17-200) на герметичность

    - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218: подключите заправочный клапан (17-20) к источнику азота. Откройте заправочный клапан (17-20).

    - Медленно увеличьте давление азота до 9,32-10,68 бар (135 и

155 lbf/in2). Запишите давление. Закройте заправочный клапан (17-20) и выдержите давление азота в течение 15 минут.

    - Откройте заправочный клапан (17-20) и измерьте давление азота: оно должно совпадать со значением, записанным в п. (2). Утечка не допускается.

    - Сбросьте давление азота.

    - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

    - Убедитесь, что давление азота полностью сброшено: снимите заправочный клапан (17-20).

    - См. раздел «Сборка»: установите заправочный клапан (17-20) и завершите процедуру сборки.

  - Испытания стойки основного шасси (1-1)

    - Подготовительные операции

      - Используйте следующие специальные инструменты, чтобы установить стойку основного шасси (1-1) вертикально в нагрузочный пресс:

        - Удерживающее приспособление 460006231.

        - Нажимной адаптер 460006233.

        - Нижний нажимной адаптер 460007260.

      - Установите на стойку основного шасси (1-1) тензодатчик с адаптером 460006232 и смещенный адаптер 460006234.

- Процедура заполнения и наддува стойки основного шасси (1-1)

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ К СТОЙКЕ ОСНОВНОГО ШАССИ (1-1) ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ БОЛЕЕ 5,08 ТОННЫ (5 ТОНН).

  - Убедитесь в отсутствии давления в стойке основного шасси (1-1): откройте заправочные клапаны (13-60 и 17-20).

  - Используйте заправочный адаптер 460002502, чтобы подключить гидравлический испытательный стенд к заправочному клапану (13-60).

  - Медленно увеличьте гидравлическое давление до 13,11-14,48 бар (190-210 lbf/in2) и дайте агрегату полностью выдвинуться.

  - Сбросьте гидравлическое давление и полностью закройте агрегат.

  - Выполняйте пп. (c) и (d), пока выходящая из агрегата гидравлическая жидкость не перестанет содержать воздух.

  - Полностью закройте агрегат и отсоедините гидравлический испытательный стенд.

  - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218, чтобы подключить источник азота к заправочному клапану (13-60).

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 7,58 БАР (110 ФУНТ/ДЮЙМ2).

  - Медленно увеличивайте давление азота, пока агрегат не начнет выдвигаться. Удерживайте давление и полностью выдвиньте агрегат. Давление не должно превышать 7,58 бар

(110 lbf/in2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Заправочный клапан (17-20) должен быть открыт, чтобы агрегат полностью выдвинулся.

  - См. рисунок 101 и измерьте размер X: он должен быть в пределах от 483,05 до 487,85 мм (19.017-19.207 in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

  - Откройте заправочный клапан (13-60) и стравите давление азота. Не закрывайте заправочный клапан (13-60).

  - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218, чтобы подключить заправочный клапан (17-20) к источнику азота.

  - Медленно увеличьте давление азота до 13,11-14,48 бар (190-210 lbf/in2).

ПРИМЕЧАНИЕ. При перемещении поршня (17-200) азот будет выходить через заправочный клапан (13-60).

  - Медленно увеличьте давление азота до 67,59-70,34 бар (980-1020 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (17-20); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

  - Используйте заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502, чтобы подключить источник азота к заправочному клапану (13-60).

  - Медленно увеличьте давление азота до 6,90-8,27 бар (100-120 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (13-60); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

- Испытания на герметичность

  - Запишите давление азота на заправочном клапане (13-60), (P1A), и на заправочном клапане (17-20), (P1B).

  - Запишите температуру окружающей среды (T1).

  - Выдержите агрегат в этом состоянии не менее шести часов.

  - Измерьте давление азота у заправочного клапана (13-60), (P2A), и у заправочного клапана (17-20), (P2B).

  - Измерьте температуру окружающей среды (T2).

  - Сравните давления P1A и P2A, а также давления P1B и P2B. Давления P1A и P2A должны совпадать, и давления P1B и P2B также должны совпадать, если только:

    - Имеется разница между температурами T1 и T2

    - Из-за предела измерения манометра возникает погрешность.

  - Если имеется разница между температурами T1 и T2, рассчитайте скорректированные значения давления азота (это будут P3A и P3B) и доведите давление до скорректированных значений. Используйте формулу:

P3A =

P3B =

(P2A + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

ИЛИ

(P2B + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

Где K = 273 для температур в °C

(459 для температур в °F)

Z = 1 для давлений в бар

(15 для давлений в lbf/in2)

Стойка основного шасси (1-1), рисунок 101

  - Если возникает погрешность из-за диапазона прибора:

    - Закройте заправочный клапан (13-60).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте заправочный клапан (13-60) и измерьте давление азота, (P4A).

    - Закройте заправочный клапан (13-60).

    - Закройте заправочный клапан (17-20).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте заправочный клапан (17-20) и измерьте давление азота, (P4B).

    - Рассчитайте скорректированные значения давления азота (это будут P5A и P5B) и доведите давление до скорректированных значений. Используйте формулу:

P5A = P1A + (P2A - P4A) ИЛИ

P5B	= P1B + (P2B - P4B)

- Подготовка к транспортированию и хранению

  - Откройте заправочный клапан (13-60) и уменьшите давление азота до 3,45-4,82 бар (50-70 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (13-60); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Откройте заправочный клапан (17-20) и уменьшите давление азота до 3,45-4,82 бар (50-70 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (17-20); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Нанесите следующую надпись на бирку и прикрепите ее к агрегату: СТОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНА ДО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАВЛЕНИЙ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

- Выполните процедуру затяжки стопорных штифтов (13-10): см. раздел «Сборка».

  - Регулировка и испытания датчиков приближения (7-40 и 7-230)

    - Используйте нагрузочный пресс: установите размер между штифтами (10-80 и 11-130) в пределах 632,80-636,95 мм (24.9134-25.0767 in).

    - Отрегулируйте проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или наборные регулировочные прокладки (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A): см. раздел «Сборка».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или наборные регулировочные прокладки (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A) не требуются.

    - Подключите источник питания 28 В постоянного тока, блок индикации Lampbox 460005842 и стойку основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс, чтобы полностью выдвинуть стойку основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс, чтобы медленно закрыть стойку основного шасси (1-1):

      - Датчик приближения (7-230) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 26,00 мм (1.0236 in).

      - Датчик приближения (7-40) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 29,30 мм (1.1535 in).

    - Повторите пп. (4) и (5).

    - Отсоедините источник питания 28 В постоянного тока и блок индикации Lampbox 460005842.

    - Снимите стойку основного шасси (1-1) с нагрузочного пресса.

  - Проверка сопротивления электрического соединения (См. рисунок 102)

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСТИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что стойка основного шасси (1-1) электрически изолирована от оборудования, используемого для ее удержания.

    - Используйте миллиомметр Megger, тип BT51, для измерения сопротивления электрического соединения.

      - Измерьте между подшипником (20-250) и точками проверки, указанными в таблице 101. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предельное значение, указанное в таблице 101.

      - Измерьте между осью подсборки скользящей трубы (17-240) и точками проверки, указанными в таблице 102. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предельное значение, указанное в таблице 102.

2	1

ПОДШИПНИК (20-250)

3

8

4	5

7

6

10

ОСЬ ПОДСБОРКИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРУБЫ (17-240)

9	A3219209-2

Точки проверки сопротивления электрического соединения (Таблицы 101, 102) рисунок 102

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 101 (См. рисунок 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | РИС./ПОЗ. IPL | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, мОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-80 | Кронштейн | 10 |
| 2 | 2-120 | Кронштейн | 10 |
| 3 | 4-100 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 4 | 7-230 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 5 | 7-100 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 6 | 10-160 | Верхний кронштейн шарнира | 20 |
| 7 | 7-40 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 8 | 5-390 | Разъем отвода статического электричества | 10 |

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 102 (См. рисунок 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | РИС./ПОЗ. IPL | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, мОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11-140 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 10 | 8-170 | Кронштейн | 20 |

- Поиск неисправностей

  - Будет указано позднее.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

DISASSEMBLY

- Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел «Испытания и поиск неисправностей», чтобы определить необходимый уровень разборки. Это позволит установить состояние компонента или возможную причину его неисправности.

  - Убедитесь, что рабочая зона, инструменты и оборудование чистые.

  - Забракуйте детали, повторное использование которых не допускается. К ним относятся:

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 1-10 | Шплинт |
| 1-41 | Термоусадочная трубка |
| 1-43 | Обжимная втулка |
| 1-45 | Трос Боудена |
| 1-80 | Отгибные шайбы |
| 2-70 | Отгибные шайбы |
| 2-150 | Отгибная шайба |
| 2-180 | Отгибные шайбы |
| 2-200 | Отгибная шайба |
| 2-230 | Шплинты |
| 3-20 | Шплинт |
| 3-180 | Шплинт |
| 4-20 | Шплинт |
| 4-110 | Шплинты |
| 4-170 | Отгибные шайбы |
| 4-200 | Отгибные шайбы |
| 4-220 | Шплинт |
| 4-270 | Шплинты |
| 5-170 | Шплинт |
| 5-320 | Шплинты |
| 5-360 | Шплинт |
| 6-60 | Шплинт |
| 6-240 | Шплинт |
| 7-60 | Шплинты |
| 8-40 | Шплинты |

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 8-100 | Шплинты |
| 9-10 | Шплинт |
| 10-20 | Отгибные шайбы |
| 10-40 | Шплинт |
| 10-100 | Отгибные шайбы |
| 10-150 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 11-70 | Отгибные шайбы |
| 11-90 | Шплинт |
| 12-10 | Шплинты |
| 12-50 | Шплинты |
| 12-100 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 12-110 | Опорное кольцо |
| 12-130 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 12-140 | Опорные кольца |
| 12-150 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 12-160 | Опорные кольца |
| 13-67 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 13-120 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 13-140 | Шплинт |
| 14-20 | Шплинты |
| 15-80 | Стопорная пластина |
| 15-90 | Винты |
| 15-100 | Отгибные шайбы |
| 15-120 | Штифт |
| 15-170 | Отгибные шайбы |
| 15-250 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 15-260 | Опорные кольца |
| 15-280 | Уплотнение |
| 15-290 | Уплотнение |
| 15-310 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 15-320 | Шплинт |
| 16-20 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 16-30 | Опорные кольца |
| 16-40 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 16-50 | Опорные кольца |
| 16-60 | Уплотнение |

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 16-70 | Уплотнение |
| 16-80 | Герметизирующее уплотнение |
| 16-90 | Уплотнительное кольцо |
| 16-100 | Грязесъемное кольцо |
| 16A-117 | Внутренний вкладыш |
| 17-27 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-60 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-70 | Опорное кольцо |
| 17-90 | Стопорная шайба |
| 17-110 | Отгибные шайбы |
| 17-190 | Уплотнение |
| 17-210 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-220 | Опорное кольцо |
| 19-10 | Шплинт |

  - Резьбовые вставки

    - При необходимости удалите резьбовые вставки:

      - Отогните наружный виток резьбовой вставки к центру отверстия.

      - Удалите резьбовую вставку. Убедитесь, что в отверстии не осталось обломков.

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MT1025 | Слесарные тиски | Использовать с MT1026/63, 460006406 |
| MT1026/63 | Удерживающие блоки | Удерживать Цилиндр (17-230) |
| T14500 | Рожковый ключ типа Crowfoot | Снимите заправочные клапаны (13-60 и 17-20) |
| T14544 | Моментный адаптер | Снимите гайку (9-50) |
| 460001355 | Съемник | Снимите смазочные адаптеры (18-60), (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220) |
| 460004331/1 | Выколотка | Использовать с 460006151/47 |
| 460004331/7 | Выколотка | Использовать с 460006151/24, 460006151/25, 460006151/26, 460006151/51 |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004331/8 | Выколотка | Использовать с 460006151/7, 460006151/20, 460006151/30, 460006151/31 |
| 460004331/9 | Выколотка | Использовать с 460006151/47, 460006151/87, 460006151/88 |
| 460004331/20 | Выколотка | Использовать с 460006151/21, 460006151/22 |
| 460004331/21 | Выколотка | Использовать с 460006151/9, 460006151/10, 460007259 |
| 460004680 | Выпрессовочная трубка | Снимите втулку переднего штифта навеса (20-250A) |
| 460006151/7 | Съемник | Снимите втулки (18-30) |
| 460006151/9 | Съемник | Снимите втулки (20-340) и (20-350) |
| 460006151/10 | Съемник | Снимите втулки (10-250, 11-230, 18-40, 20-330) |
| 460006151/20 | Съемник | Снимите втулки (18-20) |
| 460006151/21 | Съемник | Снимите втулку (15-370) |
| 460006151/22 | Съемник | Снимите втулку (15-380) |
| 460006151/24 | Съемник | Снимите подшипники (5-280 и 5-290) и втулки (20-380) |
| 460006151/25 | Съемник | Снимите подшипник (4-340) и Втулка (20-360) |
| 460006151/26 | Съемник | Снимите подшипник (4-350) |
| 460006151/30 | Съемник | Снимите втулку (6-210, 8-160) |
| 460006151/31 | Съемник | Снимите втулку (6-220, 8-150) |
| 460006151/47 | Съемник | Снимите подшипники (20-230, 20-240 и 20-290) |
| 460006151/48 | Съемник | Снимите подшипник (20-290) |
| 460006151/51 | Съемник | Снимите втулки (20-390) |
| 460006151/86 | Съемник | Снимите втулки (20-320) |
| 460006151/87 | Съемник | Снимите подшипник (20-270) |
| 460006151/88 | Съемник | Снимите подшипник (20-260) |
| 460006208 | Подъемная штанга в сборе | Удерживать стойку основного шасси (1-1), Использовать с 460007281, 460007282 |
| 460006211 | Подъемная оснастка | Поднимать подсборку скользящей трубы (17-240) и связанные с ней детали |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006213 460006215 460006216 460006223 460006237 | Сборочно-транспортировочная тележка Опорные рычаги Буксировочная рама Адаптер поддомкратного купола Адаптер | Удерживать стойку основного шасси (1-1) |
| 460006232 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006253 | Съемник | Снимите подшипник (20-280) |
| 460006261 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-310) |
| 460006262 | Выпрессовочная штанга | Использовать с 460006232, 460006263 и 460006261 |
| 460006263 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006267 | Сборка нажимной опоры | Снимите втулку тяги складывания (20-370A) |
| 460006404 | Моментный адаптер | Снимите поддомкратный купол (17-80) |
| 460006406 | Удерживающие блоки | Удерживать верхнюю диафрагменную трубу (15-390) |
| 460006410 | Сборочно-демонтажный инструмент | Снимите уровневую трубку (15-300) |
| 460006413 | Съемник | Снимите втулки (7-130) |
| 460006415 | Съемная опора и вытяжной болт | Снимите втулку (2-310) |
| 460006416 | Съемник | Снимите втулку (2-320) |
| 460006497 | Гидропневматическая насосная установка | Для снятия втулки переднего штифта навеса (20-250A) |
| 460006498/7 | Болт |  |
| 460006499/25 | Нажимная опора |  |
| 460007230 | Моментный адаптер | Снимите гайки (14-60) |
| 460007231 | Проставка | Использовать с 460007282 |
| 460007232 | Моментный адаптер | Снимите стопорную гайку (19-52) |
| 460007234 или 460007235 | Установочная рама Установочная рама | Удерживать стойку основного шасси (1-1) (левая конфигурация) Удерживать стойку основного шасси (1-2) (правая конфигурация) |
| 460007240 | Сборочная тележка | Удерживать подсборку скользящей трубы (17-240) и связанные с ней детали |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460007242 | Реактивный момент Адаптер | Удерживать Штифт (9-70) |
| 460007254 | Съемник | Снимите втулку (18-50) |
| 460007259 | Плита съемника | Снимите втулки (20-340, 20-350) |
| 460007278 | Упор реактивного момента | Использовать с 460006406 |
| 460007279 | Штифтовой ключ | Снимите корпус верхнего подшипника (15-40) |
| 460007281 460007282 | Установочное приспособление штифта навеса Установочный шаблон сферического подшипника | Удерживать стойку основного шасси (1-1), Использовать с 460006208 |
| 460007283 | Моментный адаптер | Снимите диафрагма Подсборка (15-190) |
| 460007284 | Штифтовой ключ | Снимите гайку Подсборка (17-130) |

- Процедура (См. рисунки IPL 1-20)

  - Подготовительные операции

    - Используйте следующие специальные инструменты по мере необходимости в ходе процедуры для подъема и удержания агрегата:

      - Подъемная штанга в сборе 460006208

      - Установочный шаблон сферического подшипника 460007282

      - Установочное приспособление штифта навеса стойки 460007281

      - Тележка для транспортировки и сборки 460006213

      - Опорные рычаги 460006215

      - Буксировочная рама 460006216

      - Адаптер поддомкратного купола 460006223

      - Адаптер 460006237

      - Проставка 460007231

      - Установочная рама 460007234 (для агрегатов левого исполнения).

      - Установочная рама 460007235 (для агрегатов правого исполнения).

  - Штифт навеса стойки (1-60)

    - ДО SB 201-32-22: Снимите Шплинт (1-10), Гайка (1-20), Шайба (1-30), Болт (1-40) и Шайба (1-50).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-22: Снимите шплинты (1-10A), гайки (1-20A), проставки (1-25), шайбы (1-30A), регулировочные прокладки (1-35), подсборку болта (1-40A) и шайбы (1-50A).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-22: разрежьте трос Боудена (1-45) и снимите поперечные болты (1-47 и 1-49).

    - Снимите Штифт навеса стойки (1-60).

    - Снимите Болты (1-70), Отгибные шайбы (1-80), Гайки (1-90) и фиксаторы (1-100).

    - Снимите табличку электрической схемы (1-110).

  - ДО SB 201-32-81: Подсборка переходного блока (2-290, 2-290A)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

Резьбовая вставка (2-50).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-70). Снимите Болты (2-60), Отгибные шайбы (2-70) и Кронштейн (2-80).

    - Снимите Болты (2-100), Шайбы (2-110) и Кронштейн (2-120).

    - Отогните усик отгибной шайбы (2-150). Снимите болт (2-140), отгибную шайбу (2-150) и кабель заземления (2-160).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-180, 2-200). Снимите Болты (2-170, 2-190) и

Отгибные шайбы (2-180, 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите Шплинты (2-230), Гайки (2-240), Шайбы (2-250), Болты (2-260) и Кронштейн (2-270).

    - Снимите подсборку переходного блока (2-290, 2-290A).

    - Используйте съемную опору и вытяжной болт 460006415 для снятия втулки (2-310) и съемник 460006416 для снятия втулки (2-320) из переходного блока (2-340, 2-340A).

  - ПОСЛЕ SB 201-32-81: Подсборка переходного блока (2-290B)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

Резьбовая вставка (2-50).

    - Отогните усик отгибной шайбы (2-150). Снимите болт (2-140), отгибную шайбу (2-150) и кабель заземления (2-160).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-180, 2-200). Снимите Болты (2-170, 2-190A) и Отгибные шайбы (2-180, 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите подсборку переходного блока (2-290B).

    - Используйте съемную опору и вытяжной болт 460006415 для снятия втулки (2-310) и съемник 460006416 для снятия втулки (2-320) из переходного блока (2-340B).

  - Кардан в сборе (3-10)

    - Снимите Шплинт (3-20), Гайка (3-30), Шайба (3-40), Штифт (3-50), Проставки (3-60, 3-70) и кардан в сборе (3-10).

    - Снимите смазочные штуцеры (3-80, 3-100, 3-120) и идентификационные шайбы

(3-90, 3-110, 3-130) с подсборки кардана фиксатора (3-140).

    - Снимите втулки (3-150, 3-160) из кардана фиксатора (3-170).

    - Снимите Шплинт (3-180), Гайка (3-190), Шайба (3-200), Болт (3-210) и

Кронштейн (3-220).

  - Сборка шарнирного наконечника (4-10), датчик приближения (4-100) и подсборка кронштейна (4-330)

    - Снимите шплинт (4-20), гайку (4-30), шайбу (4-40) и сборку шарнирного наконечника (4-10).

    - Снимите сферический подшипник (4-50) из шарнирного наконечника (4-60).

    - Снимите гайки (4-70), Шайбы (4-80), винты с цилиндрической головкой (4-90) и Датчик приближения (4-100).

    - Снимите Шплинты (4-110), Гайки (4-120), Шайбы (4-130) и Кронштейн (4-140).

    - Отогните усики отгибных шайб (4-170, 4-200). Снимите гайки (4-160), Отгибные шайбы (4-170), Проставка (4-180), Болты (4-190), Отгибные шайбы (4-200) и Кронштейн (4-210).

    - Снимите Шплинт (4-220), Гайка (4-230), Шайба (4-240), Болт (4-250) и

Втулка (4-260).

# 32-12-22

Страница 308

    - Снимите Шплинты (4-270), Гайки (4-280), Шайбы (4-290) и Болты (4-300).

    - Снимите кабель заземления (4-310) и Шайба (4-320).

    - Снимите подсборку кронштейна (4-330).

    - Используйте выколотку 460004331/7 и съемник 460006151/25 для снятия подшипника (4-340) из кронштейна (4-360).

    - Используйте выколотку 460004331/7 и съемник 460006151/26 для снятия подшипника (4-350) из кронштейна (4-360).

  - Сборка кронштейна (5-10), подсборки кронштейна (5-90, 5-270) и штифт замка убранного положения (5-400)

    - Снимите болты (5-20 и 5-40), шайбы (5-30 и 5-50), гайку (5-60) и

сборку кронштейна (5-10).

    - Снимите сферический подшипник (5-70) из кронштейна (5-80): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите болты (5-100, 5-120), шайбы (5-110, 5-130), гайку (5-140) и подсборку кронштейна (5-90).

    - Снимите сферический подшипник (5-150) из кронштейна (5-160): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите Шплинт (5-170), Гайка (5-180), Шайба (5-190), Болт (5-200) и

Втулка (5-210).

    - Снимите Болт (5-220), Шайба (5-230) и кабель заземления (5-240).

    - Снимите болт (5-250), шайбу (5-260), подсборку кронштейна (5-270) и гайку (5-310).

    - Используйте выколотку 460004331/7 и съемник 460006151/24 для снятия подшипников (5-280 и 5-290) с кронштейна (5-300).

    - ДО SB 201-32-72:

      - Снимите Шплинты (5-320), Гайки (5-330), Шайбы (5-340) и Болты (5-350).

      - Снимите Шплинт (5-360), Гайка (5-370), Шайба (5-380), Разъем отвода статического электричества (5-390) и Штифт замка убранного положения (5-400).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-72:

      - Снимите Шплинты (5-320A), Гайки (5-330A), Шайбы (5-340B) и Болты (5-350A).

      - Снимите подсборку заземляющего штыря (5-390A), шайбу (5-380B), болт (5-395) и штифт замка убранного положения (5-400A).

  - Подсборка ведомого звена (6-190) и подсборка нижнего ведомого звена (6-290)

    - Снимите Шплинт (6-10), Гайка (6-20), Шайба (6-30), Болт (6-40) и Проставка (6-50).

    - Снимите шплинт (6-60), прорезную гайку (6-70), шайбу (6-80) и шарнирный штифт (6-90).

    - Снимите подсборку ведомого звена (6-190) и присоединенные к ней детали.

    - Снимите гайки (6-100), Шайбы (6-110), винты с цилиндрической головкой (6-120), мишень (6-130) и Проставки (6-140) или наборная регулировочная прокладка (6-140A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140) или наборная регулировочная прокладка (6-140A) не устанавливаются.

    - Снимите Болты (6-150), Шайбы (6-160) и Кронштейн (6-170).

    - Снимите втулки (6-200) из ведомого звена (6-230).

    - Используйте выколотку 460004331/8 и съемник 460006151/30 для снятия втулки (6-210) из ведомого звена (6-230).

    - Используйте выколотку 460004331/8 и съемник 460006151/31 для снятия втулки (6-220) из ведомого звена (6-230).

    - Снимите шплинт (6-240), гайку (6-250), шайбу (6-260), болт (6-270) и проставку (6-280): снимите подсборку нижнего ведомого звена (6-290).

    - Снимите сферический подшипник с канавкой (6-300) или самосмазывающийся подшипник (6-300A) с нижнего ведомого звена (6-310).

- Датчики приближения (7-40, 7-230) и Кронштейн крепления жгута (7-100)

  - Снимите гайки (7-10), Шайбы (7-20), винты с цилиндрической головкой (7-30), Датчик приближения (7-40) и Проставка (7-50) или наборная регулировочная прокладка (7-50A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-50) или наборная регулировочная прокладка (7-50A) не устанавливается.

  - Снимите Шплинты (7-60), Гайки (7-70), Шайбы (7-80), Болты (7-90) и Кронштейн крепления жгута (7-100).

  - Снимите подсборку кронштейна шарнира (7-120).

  - Используйте съемник 460006413 для снятия втулок (7-130) из кронштейна шарнира (7-140).

  - Снимите гайки (7-150), Шайбы (7-160), винты с цилиндрической головкой (7-170), мишень (7-180) и Проставка (7-190) или наборная регулировочная прокладка (7-190A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-190) или наборная регулировочная прокладка (7-190A) не устанавливается.

  - Снимите гайки (7-200), Шайбы (7-210), винты с цилиндрической головкой (7-220), Датчик приближения (7-230) и Проставка (7-240) или наборная регулировочная прокладка (7-240A).

- Подсборка кронштейна (8-90)

  - Снимите гайки (8-10), Шайбы (8-20) и Болты (8-30).

  - Снимите Шплинты (8-40), Гайки (8-50), Шайбы (8-60), Болты (8-70) и

Кронштейн (8-80).

  - Снимите Шплинт (8-100), Гайка (8-110), Шайба (8-120), Втулки (8-130) и Болт (8-140). Снимите Подсборка кронштейна (8-90).

  - Используйте съемник 460006151/31 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулки (8-150).

  - Используйте съемник 460006151/30 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулки (8-160).

- ДЕМПФЕР (9-160)

  - Снимите Шплинт (9-10), Гайка (9-20), шайба(ы) (9-30) и Болт (9-40).

  - Снимите хомут (9-165) и пылезащитный колпачок (9-170).

  - Используйте Адаптер реактивного момента 460007242 для удержания штифта (9-70) и Используйте моментный адаптер T14544 для снятия гайки (9-50). Снимите Проставка (9-60), Штифт (9-70), Проставка (9-80) и Втулка (9-90).

  - Снимите Болты (9-100), Шайбы (9-110), Болты (9-120), Шайбы (9-130), Болты (9-140), Шайбы (9-145) и Кронштейн (9-150).

  - Снимите Демпфер (9-160), Проставки (9-180, 9-190) и Втулка (9-200).

- Подсборка верхнего шлиц-шарнира (10-170)

  - Отогните усики отгибных шайб (10-20). Снимите Болты (10-10), Отгибные шайбы (10-20) и клин (10-30).

  - Снимите Шплинт (10-40), Гайка (10-50), Шайбы (10-60), Болт (10-70) и

Штифт (10-80).

  - Снимите подсборку верхнего шлиц-шарнира (10-170), верхний кронштейн шарнира (10-160) и проставки (10-270).

  - Снимите подсборку смазочного вала (10-90) со штифта (10-80).

  - Снимите уплотнительные кольца круглого сечения (10-150) с подсборки смазочного вала (10-90).

  - Снимите смазочные штуцеры (10-120) и идентификационные шайбы (10-130).

  - Отогните усики отгибных шайб (10-100). Снимите смазочные адаптеры (10-110) и Отгибные шайбы (10-100).

  - Снимите смазочные штуцеры (10-180, 10-210) и идентификационные шайбы (10-190, 10-220). Снимите смазочные адаптеры (10-200, 10-230).

  - Снимите втулки (10-240).

  - Используйте съемник 460006151/10 для снятия втулок (10-250) из верхнего шлиц-шарнира (10-260).

- 1M Электрический жгут оси (11-40) и 2M Электрический жгут оси (11-50)

  - Снимите винты с цилиндрической головкой (11-10), Шайбы (11-20) и опора жгута (11-30).

  - Снимите электрический жгут оси 2M (11-50).

  - Снимите электрический жгут оси 1M (11-40).

- Подсборка нижнего шлиц-шарнира (11-150)

  - Отогните усики отгибных шайб (11-70).

  - Снимите Болты (11-60), Отгибные шайбы (11-70) и клин (11-80).

  - Снимите Шплинт (11-90), Гайка (11-100), Шайба (11-110) и Болт (11-120).

  - Снимите Штифт (11-130), Кронштейн крепления жгута (11-140), Нижний шлиц-шарнир

Подсборка (11-150) и Проставки (11-250).

  - Снимите смазочные штуцеры (11-160, 11-190) и идентификационные шайбы (11-170, 11-200). Снимите смазочные адаптеры (11-180, 11-210).

  - Снимите втулки (11-220).

  - Используйте съемник 460006151/10 для снятия втулок (11-230) из нижнего шлиц-шарнира (11-240).

- Корпус (12-170)

  - Снимите Шплинты (12-10), Гайки (12-20), Шайбы (12-30) и Болты (12-40).

  - Снимите корпус (12-170) и связанные с ним детали.

  - Снимите Шплинты (12-50), Шайбы (12-60), Штифт (12-70) и винт с цилиндрической головкой (1).

  - Снимите Шток клапана (12-90).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (12-100) и Опорное кольцо (12-110).

  - Снимите переходные штифты (12-120).

  - Снимите Уплотнительные кольца круглого сечения (12-130, 12-150) и Опорные кольца (12-140, 12-160).

- Подсборка амортизатора (13-50) и связанные детали

  - Снимите Шплинты (14-20), Гайки (14-30), Шайбы (14-40) и Болты (14-50).

  - Используйте моментный адаптер 460007230 для снятия гаек (14-60).

  - Снимите стопорные кольца (14-70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД СНЯТИЕМ ЗАПРАВОЧНЫХ КЛАПАНОВ (13-60, 17-20) ПОЛНОСТЬЮ СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ АЗОТА.

  - Медленно откройте заправочный клапан (17-20) и стравите все давление азота второй ступени.

  - Медленно откройте заправочный клапан (13-60) и стравите все давление азота первой ступени.

  - Освободите чашечные шайбы (13-20).

  - Снимите Стопорные штифты (13-10) и Чашечные шайбы (13-20).

  - Снимите смазочные штуцеры (13-30) и идентификационные шайбы (13-40).

  - Используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы снять заправочный клапан (13-60). Снимите с заправочного клапана (13-60) уплотнительное кольцо круглого сечения (13-67).

  - Снимите болты (13-70), проставки (13-80) и подсборку заправочного клапана (13-90).

  - Снимите пластину (13-100) с заправочного клапана (13-110).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (13-120) и Опорные кольца (13-130).

  - Снимите шплинт (13-140), гайку (13-150), шайбы (13-160), болт (13-170) и стопорное кольцо (13-180).

  - Снимите штифт (13-190), подсборку шайбы (13-200) и втулку (13-230).

  - Снимите подсборку амортизатора (13-50) и связанные с ней детали со сборки корпуса стойки (20-90).

  - Используйте подъемную оснастку 460006211 и установите подсборку скользящей трубы (17-240) в сборочную тележку 460007240.

  - Снимите подшипники (15-20, 15-30).

  - Снимите корпус верхнего подшипника (15-40) и связанные с ним детали следующим образом:

    - Отогните усики отгибных шайб (15-100).

ОСТОРОЖНО: ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВИНТЫ (15-90) И СТОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ (15-80).

    - Снимите Винты (15-90) и Отгибные шайбы (15-100).

    - Снимите стопорную пластину (15-80).

    - Используйте штифтовой ключ 460007279, чтобы снять корпус верхнего подшипника (15-40).

    - Снимите и выбросьте штифты (15-120).

    - Снимите двухсоставной упор с вставками (15-130).

  - Снимите Стопорные штифты (15-50), Стопорное кольцо (15-60) и Пластина дроссельного отверстия отбоя (15-70).

  - Снимите подсборку верхней диафрагменной трубы (15-360) и связанные с ней детали.

  - Отогните усики отгибных шайб (15-170). Снимите Болты (15-160), Отгибные шайбы (15-170) и Стопорная пластина (15-180).

  - Используйте моментный адаптер 460007283, упор реактивного момента 460007278, удерживающие блоки 460006406 и слесарные тиски MT1025, чтобы снять подсборку диафрагмы (15-190), пластину дроссельного отверстия сжатия (15-220), седло клапана (15-230) и перегородку (15-240).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (15-250) и Опорные кольца (15-260).

  - Снимите подшипник (15-270) и Уплотнения (15-280, 15-290).

  - Используйте сборочно-демонтажный инструмент 460006410, чтобы снять уровневую трубку (15-300) и уплотнительное кольцо круглого сечения (15-310).

  - Снимите Шплинт (15-320), Гайка (15-330), Шайба (15-340) и Болт (15-350).

  - Используйте съемник 460006151/21 и Выколотка 460004331/20 для снятия втулки (15-370).

  - Используйте съемник 460006151/22 и выколотку 460004331/20 для снятия втулки (15-380) из верхней диафрагменной трубы (15-390).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110) ДО SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (16-20), Опорные кольца (16-30), Уплотнительное кольцо круглого сечения (16-40) и Опорные кольца (16-50).

    - Снимите Уплотнения (16-60, 16-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16-80), Уплотнительное кольцо (16-90) и Грязесъемное кольцо (16-100).

    - Снимите нижний подшипник (16-150) из подсборки корпуса нижнего подшипника (16-120).

    - Снимите втулки (16-130) из корпуса сальника (16-140).

  - Сборка нижнего подшипника (16A-110D) ПОСЛЕ SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16A-110D) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (16A-20), Опорные кольца (16A-30), Уплотнительное кольцо круглого сечения (16A-40) и Опорные кольца (16A-50).

    - Снимите Уплотнения (16A-60, 16A-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16A-80), Уплотнительное кольцо (16A-90) и Грязесъемное кольцо (16A-100).

    - Снимите внутренний вкладыш (16A-117) со сборки нижнего подшипника (16A-110D) и выбросьте его.

    - Снимите нижний подшипник (16A-150A) с подсборки корпуса нижнего подшипника (16A-120B). Обработанный нижний подшипник (16A-150A) выбросьте.

    - Снимите втулки (16A-130A) из корпуса сальника (16A-140B).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E), код ссылки ПОСЛЕ: 2253

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения (16-20A или 16A-20A), опорные кольца (16-30 или 16A-30), уплотнительное кольцо круглого сечения (16-40A или 16A-40A) и опорные

кольца (16-50 или 16A-50).

    - Снимите Уплотнения (16-60 или 16A-60) и (16-70 или 16A-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16-80 или 16A-80), Уплотнительное кольцо (16-90 или 16A-90) и Грязесъемное кольцо (16-100 или 16A-100).

    - Снимите общие втулки нижнего подшипника (16-130A или 16A-130B) с корпуса нижнего подшипника (16-140B или 16A-140C).

  - Используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы снять заправочный клапан (17-20). Снимите с заправочного клапана (17-20) уплотнительное кольцо круглого сечения (17-27).

  - Снимите винты с цилиндрической головкой (17-30), шайбы (17-40) и опору клапана (17-50).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (17-60) и Опорное кольцо (17-70).

  - Отогните стопорную шайбу (17-90) и используйте моментный адаптер 460006404, чтобы снять поддомкратный купол (17-80). Снимите стопорную шайбу (17-90).

  - Снимите цилиндр (17-230) и связанные с ним детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

  - Закрепите цилиндр (17-230) в слесарных тисках MT1025 и удерживающих блоках MT1026/63.

  - Отогните усик отгибной шайбы (17-110) и снимите болты (17-100). Снимите отгибные шайбы (17-110).

  - Снимите стопорную пластину (17-120) и используйте штифтовой ключ 460007284, чтобы снять подсборку гайки (17-130). Снимите шток (17-160) и шайбу (17-170).

  - Снимите поршень (17-200), подшипник (17-180) и уплотнение (17-190).

  - Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения (17-210) и опорное кольцо (17-220) из цилиндра (17-230).

  - Снимите цилиндр (17-230) из слесарных тисков MT1025 и удерживающих блоков MT1026/63.

  - Снимите Таблички (17-250, 17-290).

  - Снимите смазочные штуцеры (17-270) и идентификационные шайбы (17-280) с подсборки скользящей трубы (17-240).

  - Снимите подсборку скользящей трубы (17-240) из сборочной тележки 460007240.

  - Подсборка скользящей трубы (17-240)

    - Снимите втулки (18-10).

    - Используйте съемник 460006151/20 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулок (18-20).

    - Используйте съемник 460006151/7 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулок (18-30).

    - Используйте съемник 460006151/10 и Выколотка 460004331/21 для снятия втулок (18-40).

    - Используйте съемник 460007254 для снятия втулки (18-50).

    - Снимите смазочные штуцеры (18-52) и идентификационные шайбы (18-54).

    - Снимите табличку (18-70) со скользящей трубы (18-80).

- Сферический подшипник (19-50) и Заглушка (19-60)

  - Снимите Шплинт (19-10), Гайка (19-20), Шайбы (19-30) и Болт (19-40).

  - Отогните участки стопорения стопорной шайбы (19-54).

  - Используйте моментный адаптер 460007232, чтобы снять стопорную гайку (19-52). Снимите стопорную шайбу (19-54), наружную обойму и шарик сферического подшипника (19-50).

ПРИМЕЧАНИЕ. Наружная обойма и шарик являются частями сферического подшипника (19-50).

Они образуют комплект: храните их вместе.

  - Снимите заглушку (19-60).

- Сборка корпуса стойки (20-90)

  - Снимите Таблички (20-10, 20-30, 20-40, 20-60, 20-80).

  - Снимите смазочный штуцер (20-110) и идентификационную шайбу (20-120). Снимите смазочный адаптер (20-130).

  - Снимите смазочный штуцер (20-140) и идентификационную шайбу (20-150). Снимите смазочный адаптер (20-160).

  - Снимите смазочный штуцер (20-170) и идентификационную шайбу (20-180). Снимите смазочный адаптер (20-190).

  - Снимите смазочные штуцеры (20-200) и идентификационные шайбы (20-210). Снимите смазочные адаптеры (20-220).

  - Используйте съемник 460001355 и Снимите смазочные адаптеры (20-130), (20-160)

(20-190) и (20-220).

  - Используйте съемник 460006151/47 и выколотку 460004331/1 для снятия подшипников (20-230 и 20-240).

  - Снимите подшипник (20-250 только).

  - Используйте гидропневматическую насосную установку 460006497, болт 460006498/7, нажимную опору 460006499/25 и выпрессовочную трубку 460004680, чтобы снять втулку переднего штифта навеса (20-250A).

  - Используйте съемник 460006151/88 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-260).

  - Используйте съемник 460006151/87 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-260, 20-270).

  - Используйте съемник 460006253 для снятия подшипника (20-280).

  - Используйте съемник 460006151/47/48 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-290).

  - Используйте Выпрессовочная опора 460006263/460006232 и Выпрессовочная штанга 460006262 для снятия подшипника (20-300).

  - Используйте Выпрессовочная опора 460006261 и Выпрессовочная штанга 460006262 для снятия подшипника (20-310).

  - Используйте съемник 460006151/86 для снятия втулок (20-320).

  - Используйте съемник 460006151/10 и Выколотка 460004331/21 для снятия втулок (20-330).

  - Используйте плиту съемника 460007259/460006151/9 и выколотку 460004331/21, чтобы снять втулки (20-340 и 20-350).

  - Используйте съемник 460006151/25 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулки (20-360).

  - Снимите подшипник (20-370 только).

  - Используйте сборку нажимной опоры 460006267 и снимите втулку тяги складывания (только 20-370A).

  - Используйте съемник 460006151/24 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулок (20-380).

  - Используйте съемник 460006151/51 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулок (20-390).

  - Снимите подшипники (20-400).

CLEANING

- Общие сведения

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 11-524 | Уайт-спирит |

- Процедура

  - Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ В ЗОНУ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ОЧИСТИТЕЛИ ЯДОВИТЫ И ОГНЕОПАСНЫ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ МОГУТ СМЕШИВАТЬСЯ С ОЧЕНЬ МАЛЫМИ КОЛИЧЕСТВАМИ ВОДЫ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

    - Очистите все металлические детали уайт-спиритом, код ссылки материала 11-524. Убедитесь, что полностью удалены все герметики, клеевые составы и герметизирующие составы.

    - Высушите все металлические детали.

    - Используйте чистые перчатки из ПВХ или полиэтилена, чтобы предотвратить коррозию металлических деталей.

    - Предотвратите коррозию металлических деталей, которые не будут немедленно использованы при сборке: см. PCS-2800.

  - Удаление краски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СМЫВКИ КРАСКИ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ В ЗОНУ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. СМЫВКА КРАСКИ ЯДОВИТА И ОГНЕОПАСНА.

    - Удалите поврежденное лакокрасочное покрытие: см. PCS-2700.

    - Очистите деталь: см. п. 2.A.

    - Окрасьте деталь: см. раздел РЕМОНТ.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

CHECK

- Общие сведения

  - Процедура проверки деталей состоит из двух уровней:

    - Детальный осмотр.

    - Специальный детальный осмотр.

- Детальный осмотр

  - Визуально осмотрите детали

    - Визуально осмотрите каждую деталь. Особенно внимательно осмотрите переходы сечений и участки, контактирующие с уплотнительными кольцами.

    - Осмотрите каждую деталь на наличие следующих видов повреждений:

      - Коррозия.

      - Повреждение защитной обработки.

      - Деформация и/или трещины.

      - Износ или фреттинг-коррозия.

      - Риски, вмятины или заусенцы.

      - Резьба, непригодная к эксплуатации.

      - Детали постоянных сборок, закрепленные ненадлежащим образом.

  - Проверьте размеры

    - Измерьте все детали, указанные в разделе ПОСАДКИ И ЗАЗОРЫ, и сравните результаты с размерами, приведенными в таблице.

    - Данные пружины

      - Не применяется.

- Специальный детальный осмотр

  - Специальная проверка размеров:

    - Проверьте шток (17-160) по диаметру радиальных демпфирующих отверстий. Диаметр каждого отверстия должен быть в пределах 5,40-5,60 мм (0.213-0.220 in).

    - Проверьте профиль резьбы подсборки диафрагмы (15-190) и диафрагмы (15-210A) с помощью теневой проекции.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Размер резьбы: M142 x 1.5, поле допуска 5h6h по BS3643.

    - Проверьте 4 отверстия в скользящей трубе (18-80), в которые устанавливается кронштейн (8-170), на наличие заусенцев. При обнаружении заусенцев свяжитесь с Safran Landing Systems, которая предоставит соответствующий ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте хороший источник света и 10-кратное увеличение для осмотра участка на наличие заусенцев.

  - Если в указаниях не сказано иное:

    - Проверьте все детали, указанные в таблицах 501 и 502, соответствующим методом НК и с учетом приведенных указаний.

ОСТОРОЖНО. НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ, ВКЛЮЧАЯ ВТУЛКИ; ИХ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ И ВЫБРОСИТЬ. КОНТРОЛЬ НК СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТАЛИ НА УРОВНЕ ДЕТАЛИЗАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ТАБЛИЦАХ 501 И 502. ЕСЛИ ВТУЛКИ НЕ СНЯТЫ, КОНТРОЛЬ ДЛЯ ДАННОЙ ДЕТАЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ, И ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ.

    - Детали, указанные в таблицах 501 и 502, должны быть полностью разобраны до наименьшего уровня детализации для контроля НК. Это включает снятие всех втулок.

Контроль магнитных стальных деталей методами неразрушающего контроля. Таблица 501

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-40 | Болт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-47, 1-47A, 1-49, и 1-49A, | Поперечный болт | Сталь, S99 | и M-DLNDT3 Части 1 | на участках без хромового покрытия - Хромовое покрытие участки с покрытием |
|  |  |  | и 2 |  |
| 1-60 | Штифт навеса стойки | Сталь, S155 или 300M по MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-60A | Штифт навеса стойки | Сталь, 300M по MTL1201 | и PCS-3002 | на участках без хромового покрытия - Хромовое покрытие |
|  |  |  |  | участки с покрытием |
| 2-30 | Штифт | Коррозионностойкая сталь, 17-4PH по AMS5643 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 2-40 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 2-50 | Резьбовая вставка | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-50 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 3-60 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 3-70 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-60 | Шарнирный наконечник | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190A | Специальный болт | Сталь 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-160 | Кронштейн | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-200 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-390 | Разъем отвода статического электричества | Коррозионностойкая сталь, MAT130 или AMS5659 сост. H1025 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-400 | Штифт замка убранного положения | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 5-400A | Штифт замка убранного положения | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 - Участки с хромовым покрытием |
| 6-90 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-50 | Гайка | Сталь, S99 по MAT123 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-70 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-90 | Проставка | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-180 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 9-200 | Втулка | Коррозионностойкая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-80 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 10-260, 10-260A | Верхний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-270 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 11-130 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 11-240, 11-240A | Нижний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-70 | Штифт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90 | Шток клапана | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90A | Шток клапана | Сталь, S99 или 4340 по AMS 6414 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-10 13-10A | Стопорный штифт | Сталь S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 2 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-10B | Стопорный штифт | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-70 | Болт | Сталь | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 13-110 | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-110A | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04T1 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-190 13-190A | Штифт | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 14-60 | Гайка | Сталь, 35CD4 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-50 | Стопорный штифт | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-60 | Стопорное кольцо | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-70 | Пластина дроссельного отверстия отбоя | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-180 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S | PCS-3100 | Класс включений 2 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-220 | Пластина дроссельного отверстия сжатия | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-230 | Седло клапана | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-300 | Уровневая трубка | Коррозионностойкая сталь, Z15CN17-03 тип 1 или 17-4PH по AMS 5604/5643 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-350 | Болт | Коррозионностойкая сталь, Z6CNU17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-390 | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-390A | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-80 | Поддомкратный купол | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 17-120 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S или MTL1101 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 17-170 | Шайба | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-230 | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 17-230A | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 по NCT 10-123-11MD или Сталь, 4340 по AMS6414 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-80 и 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80B | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL1201 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL-1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 19-40 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |
| 20-410 20-410A | Корпус стойки | Сталь, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-420 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410B 20-420B | Корпус стойки | Сталь, 35NCD16THQ по MTL1203 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410C, 20-410D, 20-420C и 20-420D | Корпус стойки | Сталь, 300M по MTL1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |

Контроль немагнитных деталей методами неразрушающего контроля. Таблица 502

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-90 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-120 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-130 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-270 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-280 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-340 Только, 2-340A | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-340B | Переходной блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511- MTL-2701 или 7050 T7451 по MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 2-350 Только, 2-350A | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-350B | Переходной блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511- MTL-2701 или 7050 T7451 по MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 3-170 | Кардан фиксатора | Алюминиевый сплав, 7010T736 | PCS-3200 | - |
| 4-140 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-150 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-180A | Проставка тяги складывания | Алюминиевый сплав, 7075-T73 по AMS QQ-A-250/12 или по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-210 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, 6082- BS EN 4007 (MAT206) или Алюминиевый сплав, 2014A по BS L168 или 6082 по BS EN 2326 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-360 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-300 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 или L93T651 | PCS-3200 | - |
| 6-50 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-180 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 6-230 Только | Ведомое звено | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 6-280 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-310 | Нижнее ведомое звено | Алюминиевый сплав, BS L168 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 7-50 | Проставка | Алюминиевый сплав, L70 | PCS-3200 | - |
| 7-100 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-100A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-110 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-110A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-140 | Кронштейн шарнира | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 8-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |