| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-34 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-34 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-34 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-35 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-35 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-35 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-36 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-36 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-37 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-37 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 3 Ремонт № 11-37 | 605 |
| 602 | Ремонт втулки Ремонт № 11-37 | 606 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-2 | 604 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 605 |
| 603 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-3 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-4 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-5 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 605 |
| 603 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 13-1 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-2 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Установка Ремонт № 13-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-2 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 1 Ремонт № 14-4 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 2 Ремонт № 14-4 | 606 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-1 | 603 |
| 602 | Ремонт подшипника - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-2 | 603 |
| 602 | Ремонт подшипника - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 16-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 16-1 | 604 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Поворотный кронштейн Ремонт № 17-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр - Механическая обработка Ремонт № 18-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная (увеличенная) резьбовая вставка - Установка Ремонт № 18-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-4 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-5 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-6 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-7 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 603 |
| 602 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 604 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора Ремонт № 19-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-1 | 604 |
| 603 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-1 | 605 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-2 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижнее ведомое звено Ремонт № 20-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-2 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-3 | 603 |
| 602 | Ремонт резьбовой вставки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-4 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-5 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходный блок - Механическая обработка Ремонт № 21-6 | 603 |
| 602 | Ремонт резьбовой вставки - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-6 | 604 |
| 601 | Ремонт Сферический подшипник Ремонт № 22-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-2 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 23-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн крепления жгута Ремонт № 24-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 24-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Верхний поворотный кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 26-1 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 26-1 | 604 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) - Подшипник (20-300) — Установка (Лист 1 из 2) . . . . | 711 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) — Нанесение Ardrox (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . | 712 |
| 702 | Этикетки (20-10, 20-30, 20-40, 20-60 и 20-80) и табличка электрической схемы (1-110) . . . . — Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 713 |

СОДЕРЖАНИЕ

Рис.	Страница

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 1 из 6) . . . . . . . .	722

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 2 из 6) . . . . . . . .	723

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 3 из 6) . . . . . . . .	724

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 4 из 6) . . . . . . . .	725

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 5 из 6) . . . . . . . .	726

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) — Установка (Лист 6 из 6) . . . . . . . .	727

704	Установка этикеток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	728

705	Этикетка (18-70) — Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	731

706	Этикетка (17-290) Только и Втулка (18-50) Только — Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	732

707	Сборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) — Установка втулок (Лист 1 из 5)	737

707	Сборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) — Установка втулок (Лист 2 из 5)	738

707	Сборка скользящей трубы (17-240B или 17-240C или 17-240F) -

Установка втулок (Лист 3 из 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	739

707	Сборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) — Установка втулок (Лист 4 из 5)	740

- Сборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) — Установка втулок (Лист 5 из 5)	741

- Втулки (18-20 и 18-30) — Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Этикетка (17-250) — Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Нанесение герметизирующего состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	751

- До SB 201-32-49 или до SB 201-32-58 или до SB 201-32-60 Нижний подшипник (16-150)

или (16A-150) Размеры смазочных канавок после установки в корпус сальника (16-140)

or (16A-140) or (16A-140A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	752

- После SB-201-32-58 — Механическая обработка сборки нижнего подшипника и установка вкладыша .

(Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	757

712	Сборка нижнего подшипника (16A-110C) (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . .	758

713	Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E). . . . . . . . . . . . . . .	759

714	Конфигурация уплотнений (Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	760

- Конфигурация уплотнений (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	761

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360 только). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	768

- Обжимка штифта (15-120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	769

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	776

- Стопорная пластина (15-80) — Расположение отверстий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	777

- Нанесение Ardrox AV100D на верхнюю диафрагменную трубу (15-390) (Лист 1 из 3)	778

719	Нанесение Ardrox AV100D на верхнюю диафрагменную трубу (15-390A) (Лист 2 из 3)	779

- Нанесение Ardrox AV100D на штифт (13-190) (Лист 3 из 3) . . . . . . . . . . . . . . . .	780

- Втулки (10-240, 10-250, 11-220 и 11-230) — Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	785

- Электрический жгут оси 1М (11-40) и электрический жгут оси 2М (11-50) — . . . . . .

Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	787

- Сборка демпфера (9-160). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	789

- Сборка кронштейна (5-270) — Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	797

- Сборка кронштейна (5-90) — Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798

- Втулки (3-150 и 3-160) — Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.3

- Сборка болта (1-40A) — Сборка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.7

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 727 | Датчик приближения (7-230) и Мишень (7-180) — Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 728 | Датчик приближения (7-40) и Мишень (6-130) — Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 801 | Посадки и зазоры — Ключевая схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 802 |
| 802 | Посадки и зазоры — Ключевая схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 803 |
| 803 | Посадки и зазоры (Таблица 801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 804 |
| 804 | Посадки и зазоры (Таблица 802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 807 |
| 805 | Посадки и зазоры (Таблица 803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 810 |
| 806 | Посадки и зазоры (Таблица 804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 814 |
| 807 | Посадки и зазоры (Таблица 805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 817 |
| 808 | Посадки и зазоры (Таблица 806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 819 |
| 809 | Посадки и зазоры (Таблица 807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 821 |
| 810 | Посадки и зазоры (Таблица 808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 823 |
| 811 | Посадки и зазоры (Таблица 809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 826 |
| 812 | Посадки и зазоры (Таблица 810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 828 |
| 813 | Посадки и зазоры (Таблица 811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 830 |
| 814 | Посадки и зазоры (Таблица 812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 832 |
| 815 | Посадки и зазоры (Таблица 813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 836 |
| 816 | Посадки и зазоры (Таблица 814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 840 |
| 817 | Посадки и зазоры (Таблица 815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 845 |
| 818 | Посадки и зазоры (Таблица 816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 849 |
| 819 | Посадки и зазоры (Таблица 817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 852 |
| 820 | Посадки и зазоры (Таблица 818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 855 |
| 821 | Посадки и зазоры (Таблица 819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 858 |
| 822 | Посадки и зазоры (Таблица 820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 860 |
| 823 | Посадки и зазоры (Таблица 821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 864 |
| 824 | Посадки и зазоры (Таблица 822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 867 |
| ИПД 1 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1032 |
| ИПД 2 | Стойка основного шасси (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1036 |
| ИПД 2 | Стойка основного шасси (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1038 |
| ИПД 3 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1044 |
| ИПД 4 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1048 |
| ИПД 5 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1054 |
| ИПД 6 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1060 |
| ИПД 7 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1064 |
| ИПД 8 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1070 |
| ИПД 9 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1074 |
| PL 10 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1078 |
| ИПД 11 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1082 |
| ИПД 12 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1086 |
| ИПД 13 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1090 |
| ИПД 14 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098 |
| ИПД 15 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.4 |
| ИПД 16 | Стойка основного шасси (Pre SB-201-32-58) (Post SB-201-32-78) . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.12 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| ИПД 16A | Стойка основного шасси (Post SB-201-32-58) (Pre SB-201-32-78). . . . . . . . . . . . . . . | 1098.18 |
| ИПД 17 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.26 |
| ИПД 18 | Сборка скользящей трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.34 |
| ИПД 19 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.38 |
| ИПД 20 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.42 |

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

  - Настоящее руководство содержит описание, работу, процедуры технического обслуживания и иллюстрированный перечень деталей (ИПД). Номера рисунков и позиций ИПД в скобках следуют за наименованием детали для их идентификации.

  - Таблица идентификации изделия включена для отображения статуса модификации изделия. Статус модификации связан с номером детали изделия номером тире: номер тире указан на табличке изделия рядом с номером детали.

  - Все ссылки в настоящем руководстве относятся к левой конфигурации изделия, если инструкции не указывают иное.

  - Все размеры и величины в настоящем руководстве указаны в единицах СИ с имперскими единицами в скобках. Запятая обозначает десятичную часть единицы СИ. Точка обозначает десятичную часть имперской единицы.

  - В настоящем руководстве ссылаются на спецификации процессов (M-DLPS и PCS) и неразрушающие испытания (M-DLNDT). Они доступны через онлайн-службу технических публикаций Safran Landing Systems.

  - Все материалы в настоящем руководстве имеют идентификатор позиции ссылки. Это номер позиции ссылки материала в списке расходных материалов производителя воздушного судна.

  - Все процедуры настоящего руководства должны выполняться допущенным персоналом с соблюдением надлежащей авиационной инженерной практики.

  - Ремонты в настоящем руководстве утверждены в рамках одобрения проектной организации Airbus EASA № EASA.21J.031.

  - Иногда в столбце НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРОБНОГО СПИСКА ДЕТАЛЕЙ может быть указан КОД ССЫЛКИ. Это ссылочный код Safran Landing Systems, используемый только для перекрёстных ссылок.

  - Точность и достаточность инструкций настоящего руководства по техническому обслуживанию компонентов технически подтверждены верификацией в цеху (выполненной или смоделированной) или по аналогии с производственными инструкциями или с инструкциями руководств по техническому обслуживанию компонентов других программ, прошедших верификацию в цеху.

- Справочные публикации

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонентов, Стойка основного шасси и обвязка, 32-12-21.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонентов, Электрический жгут оси 1М и 2М, 32-12-29.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонентов, Демпфер, 32-11-93.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонентов, Демпфер, 32-12-85.

# 32-12-22

ВВЕДЕНИЕ

Стр. 1

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- Общие сведения

  - Стойка основного шасси представляет собой двухступенчатый телескопический амортизатор.

- Описание (Обратитесь к рисункам 1 и 2)

  - Стойка основного шасси имеет сборку скользящей трубы, работающую в сборке корпуса стойки. Сборка скользящей трубы перемещается через сборку нижнего подшипника. Сборка нижнего подшипника также герметизирует сборку скользящей трубы в сборке корпуса стойки.

  - Сборка верхнего шлиц-шарнира крепится к сборке корпуса стойки. Сборка нижнего шлиц-шарнира крепится к сборке скользящей трубы. Демпфер крепится к сборке верхнего шлиц-шарнира. Штифт устанавливается через демпфер и соединяет сборки верхнего и нижнего шлиц-шарниров.

  - Сборка ведомого звена и сборка нижнего ведомого звена крепятся напротив сборок верхнего и нижнего шлиц-шарниров.

  - Шток и цилиндр устанавливаются в сборку скользящей трубы. Поршень устанавливается в цилиндр. Сборка верхней диафрагменной трубы устанавливается в сборку корпуса стойки. Дефлектор, пластина отверстия сжатия и сборка диафрагмы устанавливаются в сборку верхней диафрагменной трубы. Шток проходит через дефлектор.

  - Корпус верхнего подшипника устанавливается между верхней частью сборки скользящей трубы и сборкой корпуса стойки. Пластина отверстия обратного хода работает в корпусе верхнего подшипника.

- Работа (Обратитесь к рисунку 2)

  - Сжатие

    - Сборка скользящей трубы перемещается в сборку корпуса стойки. Последующее уменьшение объёма заставляет гидравлическую жидкость протекать через корпус верхнего подшипника: пластина отверстия обратного хода перемещается и замедляет поток гидравлической жидкости. Уменьшение объёма также заставляет гидравлическую жидкость перемещаться через диафрагму и поднимать пластину отверстия сжатия: гидравлическая жидкость протекает через дефлектор в сборку верхней диафрагменной трубы. Это замедляет скорость сжатия.

    - Гидравлическая жидкость, перемещающаяся в верхнюю диафрагменную трубу, сжимает азот в сборке корпуса стойки и сборке верхней диафрагменной трубы. По мере увеличения давления азота гидравлическая жидкость в штоке перемещается к поршню. Поршень вдавливается в цилиндр и сжимает находящийся в нём азот. Это дополнительно замедляет скорость сжатия.

  - Обратный ход

    - После сжатия давление азота в цилиндре выталкивает поршень к концу цилиндра: гидравлическая жидкость перемещается из цилиндра в шток. Давление азота в сборке корпуса стойки и сборке верхней диафрагменной трубы выталкивает гидравлическую жидкость через дефлектор: пластина отверстия сжатия прижимается к сборке диафрагмы и ограничивает поток гидравлической жидкости через неё. Это замедляет скорость обратного хода. Сборка скользящей трубы выдвигается из сборки корпуса стойки.

  - Сборки верхнего и нижнего шлиц-шарниров

    - Сборки верхнего и нижнего шлиц-шарниров предотвращают поворот сборки скользящей трубы в сборке корпуса стойки.

    - Демпфер контролирует перемещение сборок верхнего и нижнего шлиц-шарниров.

- Данные

Масса с гидравлической жидкостью	522 кг (1151 фунт) приблизительно

Масса без гидравлической жидкости	505 кг (1113 фунт) приблизительно

Гидравлическая жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material Ref. Item 02-501

Стойка основного шасси Рисунок 1

Схема работы Рисунок 2

ПРОВЕРКА И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Оборудование и материалы

  - Оборудование

    - Необходимо следующее оборудование:

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаются альтернативные эквиваленты.

| № детали | Оборудование | Функция |
| --- | --- | --- |
| - | Стенд для гидравлических испытаний |  |
| - | Источник азота | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| - | Нагрузочный пресс |  |
| - | Миллиомметр Megger, тип BT51 | Проверка сопротивления электрического соединения |
| - | Источник питания 28 В постоянного тока | Испытания датчика приближения и мишени |
| T14218 | Оборудование для заправки Turner | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| T14500 | Рожковый ключ | Закройте зарядные клапаны (13-60 и 17-20) |
| 460002502 | Адаптер для зарядки | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460005842 | Контрольная лампа | Испытания датчика приближения и мишени |
| 460006231 | Удерживающее приспособление |  |
| 460006232 | Датчик нагрузки и адаптер |  |
| 460006233 | Адаптер пресса | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460006234 | Смещённый адаптер |  |
| 460007260 | Нижний адаптер пресса |  |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Поз. ссылки | Материал |
| --- | --- |
| Будет определено | Азот |
| 02-501 | Гидравлическая жидкость |

- Условия испытаний

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

  - Общие сведения

    - Стенд для гидравлических испытаний должен иметь ручной насос и силовой насос. Силовой насос должен иметь регулируемый расход не менее 4,5 л/мин (4,62 дюйм³/с).

    - Оборудование для заправки должно быть to MIL-G-8348.

    - Температура испытательной жидкости должна быть между 20 и 40 C (68 и 104 F).

    - Испытательная жидкость должна быть чистой: см. M-DLPS910-1.

    - Во время всех гидравлических испытаний изделие и испытательный контур должны быть полностью заполнены гидравлической жидкостью.

    - Осмотрите изделие на наличие повреждений перед началом испытаний.

    - Во время испытаний датчиков приближения температура окружающей среды должна быть между 15 и 25 °C (59 и 77 °F).

- Процедура

  - Испытания на герметичность поршня (17-200)

    - Используйте адаптер для зарядки 460002502 и оборудование для заправки Turner T14218: подсоедините зарядный клапан (17-20) к источнику азота. Откройте зарядный клапан (17-20).

    - Медленно увеличьте давление азота до 9,32–10,68 бар (135 и

155 фунт/дюйм²). Запишите давление. Закройте зарядный клапан (17-20) и удерживайте давление азота в течение 15 минут.

    - Откройте зарядный клапан (17-20) и измерьте давление азота: оно должно совпадать с записью в п. (2). Утечка не допускается.

    - Ослабьте давление азота.

    - Отсоедините источник азота и снимите оборудование для заправки Turner T14218 и адаптер для зарядки 460002502.

    - Убедитесь, что всё давление азота было сброшено: снимите зарядный клапан (17-20).

    - См. СБОРКА: установите зарядный клапан (17-20) и завершите процедуру сборки.

  - Стойка основного шасси (1-1) Испытания

    - Начальные операции

      - Используйте следующие специальные инструменты для установки стойки основного шасси (1-1) вертикально в нагрузочный пресс:

        - Удерживающее приспособление 460006231.

        - Адаптер пресса 460006233.

        - Нижний адаптер пресса 460007260.

      - Соберите датчик нагрузки и Adapter 460006232 и Offset Adapter 460006234 к стойке основного шасси (1-1).

- Процедура заполнения и создания давления в стойке основного шасси (1-1)

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ БОЛЕЕ 5,08 ТОНН (5 ТОНН) НА СТОЙКУ ОСНОВНОГО ШАССИ (1-1).

  - Убедитесь, что нет давления в стойку основного шасси (1-1): откройте зарядные клапаны (13-60 и 17-20).

  - Используйте адаптер для зарядки 460002502 для подсоединения стенда для гидравлических испытаний к зарядному клапану (13-60).

  - Медленно увеличивайте гидравлическое давление до 13,11 — 14,48 бар (190 — 210 фунт/дюйм²) и дайте изделию полностью выдвинуться.

  - Сбросьте гидравлическое давление и полностью закройте изделие.

  - Выполняйте п. (c) и (d) до тех пор, пока гидравлическая жидкость, выходящая из изделия, не будет без воздуха.

  - Полностью закройте изделие и отсоедините стенд для гидравлических испытаний.

  - Используйте адаптер для зарядки 460002502 и оборудование для заправки Turner T14218 для подсоединения источника азота к зарядному клапану (13-60).

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 7,58 БАР (110 ФУНТ/ДЮЙМ²).

  - Медленно увеличивайте давление азота до начала выдвижения изделия.	Удерживайте давление и полностью выдвиньте изделие. Давление не должно превышать 7,58 бар

(110 lbf/in2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядный клапан (17-20) должен быть открыт для полного выдвижения изделия.

  - Обратитесь к рисунку 101 и измерьте размер X: он должен быть между 483,05 и 487,85 мм (19,017 и 19,207 дюйм).

  - Отсоедините источник азота и снимите оборудование для заправки Turner T14218 и адаптер для зарядки 460002502.

  - Откройте зарядный клапан (13-60) и сбросьте давление азота. Не закрывайте зарядный клапан (13-60).

  - Используйте адаптер для зарядки 460002502 и оборудование для заправки Turner T14218 для подсоединения зарядного клапана (17-20) к источнику азота.

  - Медленно увеличьте давление азота до 13,11–14,48 бар (190 и 210 фунт/дюйм²).

ПРИМЕЧАНИЕ: Азот будет выходить через зарядный клапан (13-60) по мере перемещения поршня (17-200).

  - Медленно увеличьте давление азота до 67,59–70,34 бар (980 и 1020 фунт/дюйм²).

  - Закройте зарядный клапан (17-20); используйте рожковый ключ T14500 для затяжки моментом 5,7–7,9 Н·м (50–70 фунт·дюйм).

  - Отсоедините источник азота и снимите оборудование для заправки Turner T14218 и адаптер для зарядки 460002502.

  - Используйте оборудование для заправки Turner T14218 и адаптер для зарядки 460002502 для подсоединения источника азота к зарядному клапану (13-60).

  - Медленно увеличьте давление азота до 6,90–8,27 бар (100 и 120 фунт/дюйм²).

  - Закройте зарядный клапан (13-60); используйте рожковый ключ T14500 для затяжки моментом 5,7–7,9 Н·м (50–70 фунт·дюйм).

  - Отсоедините источник азота и снимите оборудование для заправки Turner T14218 и адаптер для зарядки 460002502.

- Испытания на герметичность

  - Запишите давление азота at зарядный клапан (13-60), (P1A) и зарядный клапан (17-20), (P1B).

  - Запишите температуру окружающей среды, (T1).

  - Оставьте изделие в этом состоянии минимум на шесть часов.

  - Измерьте давление азота at зарядный клапан (13-60), (P2A) и зарядный клапан (17-20), (P2B).

  - Измерьте температура окружающей среды, (T2).

  - Сравните давления P1A и P2A и сравните давления P1B и P2B. Давления P1A и P2A должны совпадать, и давления P1B и P2B должны совпадать, если только:

    - Имеется разница между температурами T1 и T2

    - Имеется погрешность из-за ёмкости манометра.

  - Если имеется разница между температурами T1 и T2, рассчитайте правильное значение давлений азота (это будут P3A и P3B) и доведите давления до скорректированных значений. Используйте формулу:

P3A =

P3B =

(P2A + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

OR

(P2B + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

Где K = 273 для температур в °C

(459 для температур в °F)

Z =  1 для давлений в бар

(15 для давлений в фунт/дюйм²)

Стойка основного шасси (1-1) Рисунок 101

  - Если имеется погрешность из-за ёмкости манометра:

    - Закройте зарядный клапан (13-60).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте зарядный клапан (13-60) и измерьте давление азота, (P4A).

    - Закройте зарядный клапан (13-60).

    - Закройте зарядный клапан (17-20).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте зарядный клапан (17-20) и измерьте давление азота, (P4B).

    - Рассчитайте правильные значения давлений азота (это будут P5A и P5B) и доведите давления до скорректированных значений. Используйте формулу:

P5A	= P1A + (P2A — P4A) OR

P5B	=  P1B + (P2B — P4B)

- Подготовка к транспортировке и хранению

  - Откройте зарядный клапан (13-60) и уменьшите давление азота до 3,45–4,82 бар (50 и 70 фунт/дюйм²).

  - Закройте зарядный клапан (13-60); используйте рожковый ключ T14500 для затяжки моментом 5,7–7,9 Н·м (50–70 фунт·дюйм).

  - Откройте зарядный клапан (17-20) и уменьшите давление азота до 3,45–4,82 бар (50 и 70 фунт/дюйм²).

  - Закройте зарядный клапан (17-20); используйте рожковый ключ T14500 для затяжки моментом 5,7–7,9 Н·м (50–70 фунт·дюйм).

  - Запишите эти данные на этикетку и прикрепите её к изделию: СТОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАКАЧАНА ДО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАВЛЕНИЙ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

- Завершите процедуру затяжки удерживающих штифтов (13-10): см. СБОРКА.

  - Регулировка и проверка датчиков приближения (7-40 и 7-230)

    - Используйте нагрузочный пресс: установите размер между штифтами (10-80 и 11-130) в диапазоне 632,80 — 636,95 мм (24.9134 — 25.0767 дюйм).

    - Отрегулируйте проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или набор прокладок (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A): см. СБОРКА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если расчётный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или набор прокладок (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A) не требуются.

    - Подсоедините источник питания 28 В пост. тока, контрольную лампу 460005842 и стойку основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс для полного выдвижения стойки основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс для медленного закрытия стойки основного шасси (1-1):

      - Датчик приближения (7-230) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 26,00 мм (1,0236 дюйм).

      - Датчик приближения (7-40) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 29,30 мм (1,1535 дюйм).

    - Выполните пункт (4) и (5) снова.

    - Отсоедините источник питания 28 В пост. тока и контрольную лампу 460005842.

    - Снимите стойку основного шасси (1-1) из нагрузочный пресс.

  - Проверка сопротивления электрического соединения (обратитесь к рисунку 102)

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОВРЕДИТЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что стойка основного шасси (1-1) электрически изолирована от оборудования, используемого для её удержания.

    - Используйте миллиомметр Megger, тип BT51, для измерения сопротивления электрического соединения.

      - Измерьте между подшипником (20-250) и контрольными точками, указанными в таблице 101. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предел, указанный в таблице 101.

      - Измерьте между осью сборки скользящей трубы (17-240) и контрольными точками, указанными в таблице 102. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предел, указанный в таблице 102.

2	1

ПОДШИПНИК (20-250)

3

8

4	5

7

6

10

ОСЬ СБОРКИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРУБЫ (17-240)

9	A3219209-2

Точки проверки сопротивления электрического соединения (Таблицы 101 и 102) Рисунок 102

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 101 (обратитесь к рисунку 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | № РИСУНКА И ПОЗИЦИИ ИПД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МИЛЛИОМЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-80 | Кронштейн | 10 |
| 2 | 2-120 | Кронштейн | 10 |
| 3 | 4-100 | Корпус разъёма датчика приближения | 20 |
| 4 | 7-230 | Корпус разъёма датчика приближения | 20 |
| 5 | 7-100 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 6 | 10-160 | Верхний поворотный кронштейн | 20 |
| 7 | 7-40 | Корпус разъёма датчика приближения | 20 |
| 8 | 5-390 | Штыревой разъём статического разряда | 10 |

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 102 (обратитесь к рисунку 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | № РИСУНКА И ПОЗИЦИИ ИПД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МИЛЛИОМЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11-140 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 10 | 8-170 | Кронштейн | 20 |

- Поиск неисправностей

  - Будет предоставлено дополнительно.

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

РАЗБОРКА

- Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. ИСПЫТАНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ для определения необходимого уровня разборки. Это даст состояние компонента или возможную причину его неисправности.

  - Убедитесь, что рабочая зона, инструменты и оборудование чистые.

  - Утилизируйте детали, непригодные для повторного использования. К ним относятся:

| Поз. рис. ИПД No. | Наименование детали |
| --- | --- |
| 1-10 | Шплинт |
| 1-41 | Термоусадочная трубка |
| 1-43 | Наконечник |
| 1-45 | Трос в оболочке |
| 1-80 | Стопорные шайбы |
| 2-70 | Стопорные шайбы |
| 2-150 | Стопорная шайба |
| 2-180 | Стопорные шайбы |
| 2-200 | Стопорная шайба |
| 2-230 | Шплинты |
| 3-20 | Шплинт |
| 3-180 | Шплинт |
| 4-20 | Шплинт |
| 4-110 | Шплинты |
| 4-170 | Стопорные шайбы |
| 4-200 | Стопорные шайбы |
| 4-220 | Шплинт |
| 4-270 | Шплинты |
| 5-170 | Шплинт |
| 5-320 | Шплинты |
| 5-360 | Шплинт |
| 6-60 | Шплинт |
| 6-240 | Шплинт |
| 7-60 | Шплинты |
| 8-40 | Шплинты |

| Поз. рис. ИПД No. | Наименование детали |
| --- | --- |
| 8-100 | Шплинты |
| 9-10 | Шплинт |
| 10-20 | Стопорные шайбы |
| 10-40 | Шплинт |
| 10-100 | Стопорные шайбы |
| 10-150 | Уплотнительные кольца |
| 11-70 | Стопорные шайбы |
| 11-90 | Шплинт |
| 12-10 | Шплинты |
| 12-50 | Шплинты |
| 12-100 | Уплотнительное кольцо |
| 12-110 | Опорное кольцо |
| 12-130 | Уплотнительные кольца |
| 12-140 | Опорные кольца |
| 12-150 | Уплотнительные кольца |
| 12-160 | Опорные кольца |
| 13-67 | Уплотнительное кольцо |
| 13-120 | Уплотнительное кольцо |
| 13-140 | Шплинт |
| 14-20 | Шплинты |
| 15-80 | Стопорная пластина |
| 15-90 | Винты |
| 15-100 | Стопорные шайбы |
| 15-120 | Штифт |
| 15-170 | Стопорные шайбы |
| 15-250 | Уплотнительное кольцо |
| 15-260 | Опорные кольца |
| 15-280 | Уплотнение |
| 15-290 | Уплотнение |
| 15-310 | Уплотнительное кольцо |
| 15-320 | Шплинт |
| 16-20 | Уплотнительное кольцо |
| 16-30 | Опорные кольца |
| 16-40 | Уплотнительное кольцо |
| 16-50 | Опорные кольца |
| 16-60 | Уплотнение |

| Поз. рис. ИПД No. | Наименование детали |
| --- | --- |
| 16-70 | Уплотнение |
| 16-80 | Соединительное уплотнение |
| 16-90 | Уплотнительное кольцо |
| 16-100 | Грязесъёмное кольцо |
| 16A-117 | Внутренний вкладыш |
| 17-27 | Уплотнительное кольцо |
| 17-60 | Уплотнительное кольцо |
| 17-70 | Опорное кольцо |
| 17-90 | Стопорная шайба |
| 17-110 | Стопорные шайбы |
| 17-190 | Уплотнение |
| 17-210 | Уплотнительное кольцо |
| 17-220 | Опорное кольцо |
| 19-10 | Шплинт |

  - Резьбовые спиральные вставки

    - При необходимости снимите резьбовые спиральные вставки:

      - Согните наружный виток резьбовой спиральной вставки к центру отверстия.

      - Снимите резьбовую спиральную вставку. Убедитесь, что обломки не остались в отверстии.

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаются альтернативные эквиваленты.

| № детали | Специальный инструмент | Функция |
| --- | --- | --- |
| MT1025 | Настольный зажим | Используется с MT1026/63 и 460006406 |
| MT1026/63 | Удерживающие блоки | Удерживайте цилиндр (17-230) |
| T14500 | Рожковый ключ | Снимите зарядные клапаны (13-60 и 17-20) |
| T14544 | Моментный адаптер | Снимите гайку (9-50) |
| 460001355 | Экстрактор | Снимите адаптеры для смазки (18-60), (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220) |
| 460004331/1 | Выколотка | Используется с 460006151/47 |
| 460004331/7 | Выколотка | Используется с 460006151/24, 460006151/25, 460006151/26 и 460006151/51 |

| № детали | Специальный инструмент | Функция |
| --- | --- | --- |
| 460004331/8 | Выколотка | Используется с 460006151/7, 460006151/20, 460006151/30 и 460006151/31 |
| 460004331/9 | Выколотка | Используется с 460006151/47, 460006151/87 и 460006151/88 |
| 460004331/20 | Выколотка | Используется с 460006151/21 и 460006151/22 |
| 460004331/21 | Выколотка | Используется с 460006151/9, 460006151/10 и 460007259 |
| 460004680 | Извлекающая труба | Снимите переднюю втулку навеса (20-250A) |
| 460006151/7 | Экстрактор | Снимите втулки (18-30) |
| 460006151/9 | Экстрактор | Снимите втулки (20-340) и (20-350) |
| 460006151/10 | Экстрактор | Снимите втулки (10-250, 11-230, 18-40 и 20-330) |
| 460006151/20 | Экстрактор | Снимите втулки (18-20) |
| 460006151/21 | Экстрактор | Снимите втулку (15-370) |
| 460006151/22 | Экстрактор | Снимите втулку (15-380) |
| 460006151/24 | Экстрактор | Снимите подшипники (5-280 и 5-290) и втулки (20-380) |
| 460006151/25 | Экстрактор | Снимите подшипник (4-340) и втулку (20-360) |
| 460006151/26 | Экстрактор | Снимите подшипник (4-350) |
| 460006151/30 | Экстрактор | Снимите втулку (6-210 и 8-160) |
| 460006151/31 | Экстрактор | Снимите втулку (6-220 и 8-150) |
| 460006151/47 | Экстрактор | Снимите подшипники (20-230, 20-240 и 20-290) |
| 460006151/48 | Экстрактор | Снимите подшипник (20-290) |
| 460006151/51 | Экстрактор | Снимите втулки (20-390) |
| 460006151/86 | Экстрактор | Снимите втулки (20-320) |
| 460006151/87 | Экстрактор | Снимите подшипник (20-270) |
| 460006151/88 | Экстрактор | Снимите подшипник (20-260) |
| 460006208 | Сборка подъёмной штанги | Удерживайте стойку основного шасси (1-1), используйте с 460007281 и 460007282 |
| 460006211 | Подъёмное приспособление | Поднимите сборку скользящей трубы (17-240) и связанные детали |

| № детали | Специальный инструмент | Функция |
| --- | --- | --- |
| 460006213 460006215 460006216 460006223 460006237 | Транспортировочная и Тележка, опорные рычаги, буксировочная рама Адаптер домкратной точки Адаптер | Удерживайте стойку основного шасси (1-1) |
| 460006232 | Извлекающая пластина | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006253 | Экстрактор | Снимите подшипник (20-280) |
| 460006261 | Извлекающая пластина | Снимите подшипник (20-310) |
| 460006262 | Извлекающая штанга | Используется с 460006232, 460006263 и 460006261 |
| 460006263 | Извлекающая пластина | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006267 | Сборка прижимной пластины | Снимите втулку тяги (20-370A) |
| 460006404 | Моментный адаптер | Снимите домкратную точку (17-80) |
| 460006406 | Удерживающие блоки | Удерживайте верхнюю диафрагменную трубу (15-390) |
| 460006410 | Инструмент для сборки/извлечения | Снимите трубку уровня (15-300) |
| 460006413 | Экстрактор | Снимите втулки (7-130) |
| 460006415 | Извлекающая пластина и вытяжной болт | Снимите втулку (2-310) |
| 460006416 | Экстрактор | Снимите втулку (2-320) |
| 460006497 | Гидропневматический насосный комплект | To снимите переднюю втулку навеса (2-250A) |
| 460006498/7 | Болт |  |
| 460006499/25 | Прижимная пластина |  |
| 460007230 | Моментный адаптер | Снимите гайки (14-60) |
| 460007231 | Проставка | Используется с 460007282 |
| 460007232 | Моментный адаптер | Снимите стопорный гайку (19-52) |
| 460007234 OR 460007235 | Установочная рама Установочная рама | Удерживайте стойку основного шасси (1-1) (левая конфигурация) Удерживайте стойку основного шасси (1-2) (правая конфигурация) |
| 460007240 | Сборочная тележка | Удерживайте сборку скользящей трубы (17-240) и связанные детали |

| № детали | Специальный инструмент | Функция |
| --- | --- | --- |
| 460007242 | Реакция момента Адаптер | Удерживайте штифт (9-70) |
| 460007254 | Экстрактор | Снимите втулку (18-50) |
| 460007259 | Извлекающая пластина | Снимите втулки (20-340 и 20-350) |
| 460007278 | Реактор момента | Используется с 460006406 |
| 460007279 | Штифтовый ключ | Снимите upper подшипник корпус (15-40) |
| 460007281 460007282 | Сборка позиционирования навеса Позиционер сферического подшипника | Hold the main landing gear leg (1-1), use with 460006208 |
| 460007283 | Моментный адаптер | Снимите сборку диафрагмы (15-190) |
| 460007284 | Штифтовый ключ | Снимите гайку сборка (17-130) |

- Процедура (Обратитесь к рисункам ИПД 1 to 20)

  - Начальные операции

    - Используйте следующие специальные инструменты при необходимости в ходе процедуры для подъёма и удержания изделия:

      - Сборка подъёмной штанги 460006208

      - Позиционер сферического подшипника 460007282

      - Сборка позиционирования навеса 460007281

      - Транспортировочно-сборочная тележка 460006213

      - Опорные рычаги 460006215

      - Буксировочная рама 460006216

      - Адаптер домкратной точки 460006223

      - Адаптер 460006237

      - Проставка 460007231

      - Установочная рама 460007234 (для изделий в левой конфигурации)

      - Установочная рама 460007235 (для изделий в правой конфигурации).

  - Штифт навеса стойки (1-60)

    - До SB 201-32-22: снимите шплинт (1-10), гайку (1-20), шайбу (1-30), болт (1-40) и шайбу (1-50).

    - После SB 201-32-22: снимите шплинты (1-10A), гайки (1-20A), проставки (1-25), шайбы (1-30A), прокладки (1-35), болт сборка (1-40A) и шайбы (1-50A).

    - После SB 201-32-22: разрежьте трос Боудена (1-45) и снимите поперечные болты (1-47 и 1-49).

    - Снимите штифт навеса (1-60).

    - Снимите болты (1-70), стопорные шайбы (1-80), гайки (1-90) и фиксаторы (1-100).

    - Снимите табличка электрической схемы (1-110).

  - До SB 201-32-81: Сборка переходного блока (2-290 и 2-290A)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

резьбовая вставка (2-50).

    - Ослабьте стопорные шайбы (2-70). Снимите болты (2-60), стопорные шайбы (2-70) и кронштейн (2-80).

    - Снимите болты (2-100), шайбы (2-110) и кронштейн (2-120).

    - Ослабьте стопорную шайбу (2-150). Снимите болт (2-140), стопорную шайбу (2-150) и соединительный провод (2-160).

    - Ослабьте стопорные шайбы (2-180 и 2-200). Снимите болты (2-170 и 2-190) и

стопорные шайбы (2-180 и 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите шплинты (2-230), гайки (2-240), шайбы (2-250), болты (2-260) и кронштейн (2-270).

    - Снимите сборку переходного блока (2-290 и 2-290A).

    - Используйте Extractor Pad и Drawbolt 460006415 для снятия втулки (2-310) и Extractor 460006416 для снятия втулки (2-320) из переходного блока (2-340 и 2-340A).

  - После SB 201-32-81: Сборка переходного блока (2-290B)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

резьбовая вставка (2-50).

    - Ослабьте стопорную шайбу (2-150). Снимите болт (2-140), стопорную шайбу (2-150) и соединительный провод (2-160).

    - Ослабьте стопорные шайбы (2-180 и 2-200). Снимите болты (2-170 и 2-190A) и стопорные шайбы (2-180 и 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите сборку переходного блока (2-290B).

    - Используйте Extractor Pad и Drawbolt 460006415 для снятия втулки (2-310) и Extractor 460006416 для снятия втулки (2-320) из переходного блока (2-340B).

  - Сборка кардана (3-10)

    - Снимите шплинт (3-20), гайку (3-30), шайбу (3-40), штифт (3-50), проставки (3-60 и 3-70) и сборку кардана (3-10).

    - Снимите фитинги для смазки (3-80, 3-100 и 3-120) и идентификационные шайбы

(3-90, 3-110 и 3-130) из сборку кардана фиксатора (3-140).

    - Снимите втулки (3-150 и 3-160) из кардан фиксатора (3-170).

    - Снимите шплинт (3-180), гайку (3-190), шайбу (3-200), болт (3-210) и

кронштейн (3-220).

  - Сборка стержневого наконечника (4-10), датчик приближения (4-100) и сборка кронштейна (4-330)

    - Снимите шплинт (4-20), гайку (4-30), шайбу (4-40) и сборку стержневого наконечника (4-10).

    - Снимите сферический подшипник (4-50) со стержневого наконечника (4-60).

    - Снимите гайки (4-70), шайбы (4-80), винты с головкой (4-90) и датчик приближения (4-100).

    - Снимите шплинты (4-110), гайки (4-120), шайбы (4-130) и кронштейн (4-140).

    - Ослабьте стопорные шайбы (4-170 и 4-200). Снимите гайки (4-160), стопорные шайбы (4-170), проставку (4-180), болты (4-190), стопорные шайбы (4-200) и кронштейн (4-210).

    - Снимите шплинт (4-220), гайку (4-230), шайбу (4-240), болт (4-250) и

втулку (4-260).

# 32-12-22

Стр. 308

    - Снимите шплинты (4-270), гайки (4-280), шайбы (4-290) и болты (4-300).

    - Снимите соединительный провод (4-310) и шайбу (4-320).

    - Снимите сборку кронштейна (4-330).

    - Используйте Drift 460004331/7 и Extractor 460006151/25 для снятия подшипник (4-340) из кронштейн (4-360).

    - Используйте Drift 460004331/7 и Extractor 460006151/26 для снятия подшипник (4-350) из кронштейн (4-360).

  - Сборка кронштейна (5-10), сборки кронштейнов (5-90 и 5-270) и штифт замка убранного положения (5-400)

    - Снимите болты (5-20 и 5-40), шайбы (5-30 и 5-50), гайку (5-60) и

сборка кронштейна (5-10).

    - Снимите сферический подшипник (5-70) с кронштейна (5-80): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите болты (5-100 и 5-120), шайбы (5-110 и 5-130), гайку (5-140) и кронштейн сборка (5-90).

    - Снимите сферический подшипник (5-150) с кронштейна (5-160): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите шплинт (5-170), гайку (5-180), шайбу (5-190), болт (5-200) и

втулку (5-210).

    - Снимите болт (5-220), шайбу (5-230) и соединительный провод (5-240).

    - Снимите болт (5-250), шайбу (5-260), кронштейн сборка (5-270) и гайку (5-310).

    - Используйте Drift 460004331/7 и Extractor 460006151/24 для снятия подшипники (5-280 и 5-290) из кронштейн (5-300).

    - До SB 201-32-72:

      - Снимите шплинты (5-320), гайки (5-330), шайбы (5-340) и болты (5-350).

      - Снимите шплинт (5-360), гайку (5-370), шайбу (5-380), штыревой разъём статического разряда (5-390) и штифт замка убранного положения (5-400).

    - После SB 201-32-72:

      - Снимите шплинты (5-320A), гайки (5-330A), шайбы (5-340B) и болты (5-350A).

      - Снимите сборку клеммы заземления (5-390A), шайбу (5-380B), болт (5-395) и штифт замка убранного положения (5-400A).

  - Сборка ведомого звена (6-190) и сборка нижнего ведомого звена (6-290)

    - Снимите шплинт (6-10), гайку (6-20), шайбу (6-30), болт (6-40) и проставку (6-50).

    - Снимите шплинт (6-60), шлицевую гайку (6-70), шайбу (6-80) и поворотный штифт (6-90).

    - Снимите ведомое звено сборка (6-190) и прикреплённые детали.

    - Снимите гайки (6-100), шайбы (6-110), винты с головкой (6-120), мишень (6-130) и проставки (6-140) или набор прокладок (6-140A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140) или набор прокладок (6-140A) не устанавливается.

    - Снимите болты (6-150), шайбы (6-160) и кронштейн (6-170).

    - Снимите втулки (6-200) из ведомое звено (6-230).

    - Используйте Drift 460004331/8 и Extractor 460006151/30 для снятия втулку (6-210) из ведомое звено (6-230).

    - Используйте Drift 460004331/8 и Extractor 460006151/31 для снятия втулку (6-220) из ведомое звено (6-230).

    - Снимите шплинт (6-240), гайку (6-250), шайбу (6-260), болт (6-270) и проставку (6-280): снимите нижнее ведомое звено сборка (6-290).

    - Снимите рифлёный сферический подшипник (6-300) или самосмазывающийся подшипник (6-300A) из нижнего ведомого звена (6-310).

- Датчики приближения (7-40 и 7-230) и кронштейн крепления жгута (7-100)

  - Снимите гайки (7-10), шайбы (7-20), винты с головкой (7-30), датчик приближения (7-40) и проставку (7-50) или набор прокладок (7-50A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-50) или набор прокладок (7-50A) не устанавливается.

  - Снимите шплинты (7-60), гайки (7-70), шайбы (7-80), болты (7-90) и кронштейн крепления жгута (7-100).

  - Снимите сборку поворотного кронштейна (7-120).

  - Используйте Extractor 460006413 для снятия втулки (7-130) из поворотный кронштейн (7-140).

  - Снимите гайки (7-150), шайбы (7-160), винты с головкой (7-170), мишень (7-180) и проставку (7-190) или набор прокладок (7-190A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-190) или набор прокладок (7-190A) не устанавливается.

  - Снимите гайки (7-200), шайбы (7-210), винты с головкой (7-220), датчик приближения (7-230) и проставку (7-240) или набор прокладок (7-240A).

- Сборка кронштейна (8-90)

  - Снимите гайки (8-10), шайбы (8-20) и болты (8-30).

  - Снимите шплинты (8-40), гайки (8-50), шайбы (8-60), болты (8-70) и

кронштейн (8-80).

  - Снимите шплинт (8-100), гайку (8-110), шайбу (8-120), втулки (8-130) и болт (8-140). Снимите кронштейн сборка (8-90).

  - Используйте Extractor 460006151/31 и Drift 460004331/8 для снятия втулку (8-150).

  - Используйте Extractor 460006151/30 и Drift 460004331/8 для снятия втулку (8-160).

- Демпфер (9-160)

  - Снимите шплинт (9-10), гайку (9-20), шайбу(s) (9-30) и болт (9-40).

  - Снимите хомут (9-165) и пылезащитную крышку (9-170).

  - Используйте Torque Reaction Adapter 460007242 для удержания штифта (9-70) и используйте Torque Adapter T14544 для снятия гайки (9-50). Снимите проставку (9-60), штифт (9-70), проставку (9-80) и втулку (9-90).

  - Снимите болты (9-100), шайбы (9-110), болты (9-120), шайбы (9-130), болты (9-140), шайбы (9-145) и кронштейн (9-150).

  - Снимите демпфер (9-160), проставки (9-180 и 9-190) и втулку (9-200).

- Сборка верхнего шлиц-шарнира (10-170)

  - Ослабьте стопорные шайбы (10-20). Снимите болты (10-10), стопорные шайбы (10-20) и клин (10-30).

  - Снимите шплинт (10-40), гайку (10-50), шайбы (10-60), болт (10-70) и

штифт (10-80).

  - Снимите верхний шлиц-шарнир сборка (10-170), верхний поворотный кронштейн (10-160) и проставки (10-270).

  - Снимите сборку вала смазки (10-90) из штифт (10-80).

  - Снимите уплотнительные кольца (10-150) с сборки вала смазки (10-90).

  - Снимите фитинги для смазки (10-120) и идентификационные шайбы (10-130).

  - Ослабьте стопорные шайбы (10-100). Снимите адаптеры для смазки (10-110) и стопорные шайбы (10-100).

  - Снимите фитинги для смазки (10-180 и 10-210) и идентификационные шайбы (10-190 и 10-220). Снимите адаптеры для смазки (10-200 и 10-230).

  - Снимите втулки (10-240).

  - Используйте Extractor 460006151/10 для снятия втулки (10-250) из верхний шлиц-шарнир (10-260).

- Электрический жгут оси 1М (11-40) и электрический жгут оси 2М (11-50)

  - Снимите винты с головкой (11-10), шайбы (11-20) и крепление жгута (11-30).

  - Снимите 2M электрический жгут оси (11-50).

  - Снимите 1M электрический жгут оси (11-40).

- Сборка нижнего шлиц-шарнира (11-150)

  - Ослабьте стопорные шайбы (11-70).

  - Снимите болты (11-60), стопорные шайбы (11-70) и клин (11-80).

  - Снимите шплинт (11-90), гайку (11-100), шайбу (11-110) и болт (11-120).

  - Снимите штифт (11-130), кронштейн крепления жгута (11-140), нижний шлиц-шарнир

сборка (11-150) и проставки (11-250).

  - Снимите фитинги для смазки (11-160 и 11-190) и идентификационные шайбы (11-170 и 11-200). Снимите адаптеры для смазки (11-180 и 11-210).

  - Снимите втулки (11-220).

  - Используйте Extractor 460006151/10 для снятия втулки (11-230) из нижний шлиц-шарнир (11-240).

- Корпус (12-170)

  - Снимите шплинты (12-10), гайки (12-20), шайбы (12-30) и болты (12-40).

  - Снимите корпус (12-170) и связанные детали.

  - Снимите шплинты (12-50), шайбы (12-60), штифт (12-70) и винт с головкой (1).

  - Снимите шток клапана (12-90).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (12-100) и опорное кольцо (12-110).

  - Снимите переходные штифты (12-120).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнения (12-130 и 12-150) и опорные кольца (12-140 и 12-160).

- Сборка амортизатора (13-50) и Связанные детали

  - Снимите шплинты (14-20), гайки (14-30), шайбы (14-40) и болты (14-50).

  - Используйте Torque Adapter 460007230 для снятия гайки (14-60).

  - Снимите стопорные кольца (14-70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СБРОСЬТЕ ВСЁ ДАВЛЕНИЕ АЗОТА ПЕРЕД СНЯТИЕМ ЗАРЯДНЫХ КЛАПАНОВ (13-60 И 17-20).

  - Медленно откройте зарядный клапан (17-20) и сбросьте всё давление азота второй ступени.

  - Медленно откройте зарядный клапан (13-60) и сбросьте всё давление азота первой ступени.

  - Отпустите тарельчатые шайбы (13-20).

  - Снимите стопорные штифты (13-10) и тарельчатые шайбы (13-20).

  - Снимите фитинги для смазки (13-30) и идентификационные шайбы (13-40).

  - Используйте рожковый ключ T14500 для снятия зарядного клапана (13-60). Снимите уплотнительное кольцо (13-67) из зарядного клапана (13-60).

  - Снимите болты (13-70), проставки (13-80) и сборку клапана зарядки (13-90).

  - Снимите пластину (13-100) из клапан зарядки (13-110).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (13-120) и опорные кольца (13-130).

  - Снимите шплинт (13-140), гайку (13-150), шайбы (13-160), болт (13-170) и стопорное кольцо (13-180).

  - Снимите штифт (13-190), шайбу сборка (13-200) и втулку (13-230).

  - Снимите сборку амортизатора (13-50) и связанные детали из сборку корпуса стойки (20-90).

  - Используйте подъёмное приспособление 460006211 и установите сборку скользящей трубы (17-240) в сборочную тележку 460007240.

  - Снимите подшипники (15-20 и 15-30).

  - Снимите корпус верхнего подшипника (15-40) и связанные детали следующим образом:

    - Ослабьте стопорные шайбы (15-100).

ВНИМАНИЕ: УТИЛИЗИРУЙТЕ ВИНТЫ (15-90) И СТОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ (15-80) ПОСЛЕ СНЯТИЯ.

    - Снимите винты (15-90) и стопорные шайбы (15-100).

    - Снимите стопорную пластину (15-80).

    - Используйте Pin Spanner 460007279 для снятия корпуса верхнего подшипника (15-40).

    - Снимите и утилизируйте штифты (15-120).

    - Снимите двухчастный упор со вставками (15-130).

  - Снимите стопорные штифты (15-50), удерживающее кольцо (15-60) и пластину отверстия обратного хода (15-70).

  - Снимите верхнюю диафрагменную трубу сборка (15-360) и связанные детали.

  - Ослабьте стопорные шайбы (15-170). Снимите болты (15-160), стопорные шайбы (15-170) и стопорную пластину (15-180).

  - Используйте Torque Adapter 460007283, Torque Reactor 460007278, Holding Blocks 460006406 и Bench Clamp MT1025 для снятия сборки диафрагмы (15-190), пластины отверстия сжатия (15-220), седла хлопушки (15-230) и дефлектора (15-240).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (15-250) и опорные кольца (15-260).

  - Снимите подшипник (15-270) и уплотнения (15-280 и 15-290).

  - Используйте Assembly/Extraction Tool 460006410 для снятия трубки уровня (15-300) и снимите уплотнительное кольцо (15-310).

  - Снимите шплинт (15-320), гайку (15-330), шайбу (15-340) и болт (15-350).

  - Используйте Extractor 460006151/21 и Drift 460004331/20 для снятия втулку (15-370).

  - Используйте Extractor 460006151/22 и Drift 460004331/20 для снятия втулку (15-380) из верхнюю диафрагменную трубу (15-390).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110) Pre SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110) и связанные детали с сборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (16-20), опорные кольца (16-30), уплотнительное кольцо (16-40) и опорные кольца (16-50).

    - Снимите уплотнения (16-60 и 16-70).

    - Снимите уплотнение стыка (16-80), уплотнительное кольцо (16-90) и грязесъёмное кольцо (16-100).

    - Снимите нижний подшипник (16-150) из сборки корпуса нижнего подшипника (16-120).

    - Снимите втулки (16-130) из корпус сальника (16-140).

  - Сборка нижнего подшипника (16A-110D) Post SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16A-110D) и связанные детали с сборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (16A-20), опорные кольца (16A-30), уплотнительное кольцо (16A-40) и опорные кольца (16A-50).

    - Снимите уплотнения (16A-60 и 16A-70).

    - Снимите уплотнение стыка (16A-80), уплотнительное кольцо (16A-90) и грязесъёмное кольцо (16A-100).

    - Снимите внутренний вкладыш (16A-117) из сборки нижнего подшипника (16A-110D) и утилизируйте его.

    - Снимите нижний подшипник (16A-150A) из сборки корпуса нижнего подшипника (16A-120B). Утилизируйте обработанный нижний подшипник (16A-150A).

    - Снимите втулки (16A-130A) из корпус сальника (16A-140B).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E) После Код ссылки: 2253

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E) и связанные детали с сборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите уплотнительное кольцо (16-20A или 16A-20A), опорные кольца (16-30 или 16A-30), уплотнительное кольцо (16-40A или 16A-40A) и опорные

кольца (16-50 или 16A-50).

    - Снимите уплотнения (16-60 или 16A-60) и (16-70 или 16A-70).

    - Снимите уплотнение стыка (16-80 или 16A-80), уплотнительное кольцо (16-90 или 16A-90) и грязесъёмное кольцо (16-100 или 16A-100).

    - Снимите общие втулки нижнего подшипника (16-130A или 16A-130B) из корпуса нижнего подшипника (16-140B или 16A-140C).

  - Используйте рожковый ключ T14500 для снятия зарядного клапана (17-20). Снимите уплотнительное кольцо (17-27) из зарядного клапана (17-20).

  - Снимите винты с головкой (17-30), шайбы (17-40) и опору клапана (17-50).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (17-60) и опорное кольцо (17-70).

  - Ослабьте стопорную шайбу (17-90) и используйте Torque Adapter 460006404 для снятия домкратной точки (17-80). Снимите стопорную шайбу (17-90).

  - Снимите цилиндр (17-230) и связанные детали из сборку скользящей трубы (17-240).

  - Удерживайте цилиндр (17-230) в Bench Clamp MT1025 и Holding Blocks MT1026/63.

  - Ослабьте стопорную шайбу (17-110) и снимите болты (17-100). Снимите стопорные шайбы (17-110).

  - Снимите стопорную пластину (17-120) и используйте штифтовый ключ 460007284 для снятия сборки гайки (17-130). Снимите шток (17-160) и шайбу (17-170).

  - Снимите поршень (17-200) и снимите подшипник (17-180) и уплотнение (17-190).

  - Снимите уплотнительное кольцо уплотнение (17-210) и опорное кольцо (17-220) из цилиндр (17-230).

  - Снимите цилиндр (17-230) из Bench Clamp MT1025 и Holding Blocks MT1026/63.

  - Снимите этикетки (17-250 и 17-290).

  - Снимите фитинги для смазки (17-270) и идентификационные шайбы (17-280) из сборку скользящей трубы (17-240).

  - Снимите сборку скользящей трубы (17-240) со сборочной тележки 460007240.

  - Сборка скользящей трубы (17-240)

    - Снимите втулки (18-10).

    - Используйте Extractor 460006151/20 и Drift 460004331/8 для снятия втулки (18-20).

    - Используйте Extractor 460006151/7 и Drift 460004331/8 для снятия втулки (18-30).

    - Используйте Extractor 460006151/10 и Drift 460004331/21 для снятия втулки (18-40).

    - Используйте Extractor 460007254 для снятия втулку (18-50).

    - Снимите фитинги для смазки (18-52) и идентификационные шайбы (18-54).

    - Снимите этикетку (18-70) из скользящую трубу (18-80).

- Сферический подшипник (19-50) и заглушка (19-60)

  - Снимите шплинт (19-10), гайку (19-20), шайбы (19-30) и болт (19-40).

  - Ослабьте фиксирующие вдавливания стопорной шайбы (19-54).

  - Используйте Torque Adapter 460007232 для снятия контргайки (19-52). Снимите стопорную шайбу (19-54) и наружное кольцо и шарик сферического подшипника (19-50).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наружное кольцо и шарик являются деталями сферического подшипника (19-550).

Они являются комплектом: храните их вместе.

  - Снимите заглушку (19-60).

- Сборка корпуса стойки (20-90)

  - Снимите этикетки (20-10, 20-30, 20-40, 20-60 и 20-80).

  - Снимите фитинг для смазки (20-110) и идентификационную шайбу (20-120). Снимите адаптер для смазки (20-130).

  - Снимите фитинг для смазки (20-140) и идентификационную шайбу (20-150). Снимите адаптер для смазки (20-160).

  - Снимите фитинг для смазки (20-170) и идентификационную шайбу (20-180). Снимите адаптер для смазки (20-190).

  - Снимите фитинги для смазки (20-200) и идентификационные шайбы (20-210). Снимите адаптеры для смазки (20-220).

  - Используйте Extractor 460001355 и снимите адаптеры для смазки (20-130), (20-160)

(20-190) и (20-220).

  - Используйте Extractor 460006151/47 и Drift 460004331/1 для снятия подшипники (20-230 и 20-240).

  - Снимите подшипник (20-250 только).

  - Используйте Hydraulic-Pneumatic Pump Set 460006497, Bolt 460006498/7, Press Pad 460006499/25 и Extraction Tube 460004680 и снимите переднюю втулку навеса (20-250A).

  - Используйте Extractor 460006151/88 и Drift 460004331/9 для снятия подшипник (20-260).

  - Используйте Extractor 460006151/87 и Drift 460004331/9 для снятия подшипник (20-260 и 20-270).

  - Используйте Extractor 460006253 для снятия подшипник (20-280).

  - Используйте Extractor 460006151/47/48 и Drift 460004331/9 для снятия подшипник (20-290).

  - Используйте Extraction Pad 460006263/460006232 и Extraction Bar 460006262 для снятия подшипника (20-300).

  - Используйте Extraction Pad 460006261 и Extraction Bar 460006262 для снятия подшипника (20-310).

  - Используйте Extractor 460006151/86 для снятия втулки (20-320).

  - Используйте Extractor 460006151/10 и Drift 460004331/21 для снятия втулки (20-330).

  - Используйте Extractor Plate 460007259/460006151/9 и Drift 460004331/21 для снятия втулок (20-340 и 20-350).

  - Используйте Extractor 460006151/25 и Drift 460004331/7 для снятия втулку (20-360).

  - Снимите подшипник (20-370 только).

  - Используйте Press Pad Assembly 460006267 и снимите втулку тяги (20-370A только).

  - Используйте Extractor 460006151/24 и Drift 460004331/7 для снятия втулки (20-380).

  - Используйте Extractor 460006151/51 и Drift 460004331/7 для снятия втулки (20-390).

  - Снимите подшипники (20-400).

ОЧИСТКА

- Общие сведения

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Поз. ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 11-524 | Уайт-спирит |

- Процедура

  - Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ ВБЛИЗИ ОГНЯ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ С НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ЯДОВИТЫ И ОГНЕОПАСНЫ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ МОГУТ СМЕШИВАТЬСЯ С ОЧЕНЬ МАЛЫМИ КОЛИЧЕСТВАМИ ВОДЫ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ВЫЗОВЕТ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

    - Очистите все металлические детали уайт-спиритом, поз. ссылки материала 11-524. Убедитесь, что полностью удалены все герметики, адгезивы и соединительные составы.

    - Высушите все металлические детали.

    - Используйте чистые перчатки из ПВХ или полиэтилена для предотвращения коррозии металлических деталей.

    - Предотвратите коррозию металлических деталей, которые вы не используете немедленно для процедур сборки: обратитесь к PCS-2800.

  - Удаление лакокрасочного покрытия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СМЫВКИ КРАСКИ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. СМЫВКА КРАСКИ ЯДОВИТА И ОГНЕОПАСНА.

    - Удалите повреждённую краску: обратитесь к PCS-2700.

    - Очистите деталь: обратитесь к пункту 2.A.

    - Покрасьте деталь: обратитесь к РЕМОНТУ.

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ПРОВЕРКА

- Общие сведения

  - Процедура осмотра деталей выполняется на двух уровнях:

    - Детальный осмотр.

    - Специальный детальный осмотр.

- Детальный осмотр

  - Визуальный осмотр деталей

    - Визуально осмотрите каждую деталь. Тщательно осмотрите переходы сечений и зоны контакта с уплотнительными кольцами.

    - Осмотрите каждую деталь на следующие типы повреждений:

      - Коррозия.

      - Ухудшение защитного покрытия.

      - Деформация и/или трещины.

      - Износ или фреттинг.

      - Задиры, вмятины или заусенцы.

      - Непригодная резьба.

      - Неправильно прикреплённые детали неразъёмных сборок.

  - Проверка размеров

    - Измерьте все детали, указанные в ПОСАДКАХ И ЗАЗОРАХ, и сравните с размерами в таблице.

    - Данные пружины

      - Не применяется.

- Специальный детальный осмотр

  - Специальная проверка размеров:

    - Осмотрите шток (17-160) на предмет диаметра радиальных демпфирующих отверстий. Диаметр каждого отверстия должен быть между 5,40 и 5,60 мм (0,213 и 0,220 дюйм).

    - Осмотрите профиль резьбы сборки диафрагмы (15-190) и диафрагмы (15-210A) с помощью проекции профилографа.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Размер резьбы M142 x 1,5 шаг — 5h6h по BS3643.

    - Осмотрите 4 отверстия в скользящей трубе (18-80), где устанавливается кронштейн (8-170), на предмет заусенцев. При обнаружении заусенцев обратитесь в Safran Landing Systems, которые предоставят соответствующий ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте хороший источник света и 10-кратное увеличение для осмотра области и поиска заусенцев.

  - Если инструкции не указывают иное:

    - Осмотрите все детали, указанные в таблицах 501 и 502, в соответствии с применимым неразрушающим контролем и указанной информацией.

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ, ВКЛЮЧАЯ ВТУЛКИ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ И УТИЛИЗИРОВАНЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЬКО К ДЕТАЛИ НИЖНЕГО УРОВНЯ, КАК УКАЗАНО В ТАБЛИЦАХ 501 И 502. ЕСЛИ ВТУЛКИ НЕ СНЯТЫ, КОНТРОЛЬ ДЕТАЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ, И МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОВРЕЖДЕНИЕ.

    - Детали, включённые в таблицы 501 и 502, должны быть полностью разобраны до наименьшего уровня детализации для неразрушающего контроля. Это включает снятие всех втулок.

Контроль деталей из магнитной стали неразрушающими методами Таблица 501

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-40 | Болт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-47, 1-47A, 1-49, и 1-49A, | Поперечный болт | Сталь, S99 | и M-DLNDT3 Части 1 | на участках без хромового покрытия — Хромовые покрытые участки |
|  |  |  | и 2 |  |
| 1-60 | Штифт навеса стойки | Сталь, S155 или 300M до MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-60A | Штифт навеса стойки | Сталь, 300M до MTL1201 | и PCS-3002 | на участках без хромового покрытия — Хромовые |
|  |  |  |  | покрытые участки |
| 2-30 | Штифт | Нержавеющая сталь, 17-4PH до AMS5643 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 2-40 | Проставка | Нержавеющая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 2-50 | Резьбовая вставка | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-50 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 3-60 | Проставка | Нержавеющая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 3-70 | Проставка | Нержавеющая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-60 | Наконечник тяги | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190A | Специальный болт | Сталь 4340 до MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-160 | Кронштейн | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-200 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-390 | Штыревой разъём статического разряда | Нержавеющая сталь, MAT130 или AMS5659 Конд. H1025 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-400 | Штифт замка убранного положения | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 5-400A | Штифт замка убранного положения | Сталь, 4340 до MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 - Участки с хромовым покрытием |
| 6-90 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-50 | Гайка | Сталь, S99 до MAT123 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-70 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-90 | Проставка | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-180 | Проставка | Нержавеющая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 9-200 | Втулка | Нержавеющая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-80 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 10-260 и 10-260A | Верхний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-270 | Проставка | Нержавеющая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 11-130 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 11-240 и 11-240A | Нижний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-70 | Штифт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90 | Шток клапана | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90A | Шток клапана | Сталь, S99 или 4340 до AMS 6414 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-10 13-10A | Стопорный штифт | Сталь S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 2 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-10B | Стопорный штифт | Сталь, 4340 до MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-70 | Болт | Сталь | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 13-110 | Клапан зарядки | Нержавеющая сталь, Z8CND17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-110A | Клапан зарядки | Нержавеющая сталь, Z8CND17-04T1 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-190 13-190A | Штифт | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 14-60 | Гайка | Сталь, 35CD4 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-50 | Стопорный штифт | Сталь, 35CD4 или 4340 до AMS6414 или 35NCD16 до NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-60 | Стопорное кольцо | Сталь, 35CD4 или 4340 до AMS6414 или 35NCD16 до NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-70 | Пластина отверстия обратного хода | Сталь, 35CD4 или 4340 до AMS6414 или 35NCD16 до NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-180 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S | PCS-3100 | Класс включений 2 |

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-220 | Пластина отверстия сжатия | Сталь, 35CD4 или 4340 до AMS6414 or 35NCD16 до NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-230 | Седло клапана | Сталь, 35CD4 или 4340 до AMS6414 или 35NCD16 до NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-300 | Трубка уровня | Нержавеющая сталь, Z15CN17-03 Тип 1 или 17-4PH до AMS 5604/5643 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-350 | Болт | Нержавеющая сталь, Z6CNU17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-390 | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-390A | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 до MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-80 | Домкратная точка | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 17-120 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S или MTL1101 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 17-170 | Шайба | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-230 | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 17-230A | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 до NCT 10-123-11MD or Сталь, 4340 до AMS6414 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |

| № поз. рис. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-80 и 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80B | Скользящая труба | Сталь, 300M to MTL1201 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G | Скользящая труба | Сталь, 300M to MTL-1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 19-40 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |
| 20-410 20-410A | Корпус стойки | Steel, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-420 20-420A | Корпус стойки | Steel, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410B 20-420B | Корпус стойки | Steel, 35NCD16THQ to MTL1203 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410C, 20-410D, 20-420C и 20-420D | Корпус стойки | Сталь, 300M to MTL1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |

Контроль немагнитных деталей неразрушающими методами Таблица 502

| Поз. рис. No. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-90 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-120 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-130 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |

| Поз. рис. No. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-270 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-280 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-340 Только, 2-340A | Переходный блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-340B | Переходный блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511 to MTL-2701 or 7050 T7451 to MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 2-350 Только, 2-350A | Переходный блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-350B | Переходный блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511 to MTL-2701 or 7050 T7451 to MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 3-170 | Кардан фиксатора | Алюминиевый сплав, 7010T736 | PCS-3200 | - |
| 4-140 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 to MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Поз. рис. No. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-150 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 to MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-180A | Проставка тяги | Алюминиевый сплав, 7075-T73 to AMS QQ-A-250/12 или to MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-210 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, 6082 to BS EN 4007 (MAT206) или Алюминиевый сплав, 2014A to BS L168 или 6082 to BS EN 2326 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 to MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-360 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-300 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 или L93T651 | PCS-3200 | - |
| 6-50 | Проставка | Нержавеющая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 to MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Поз. рис. No. | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-180 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 or T73511 до MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 6-230 Только | Ведомое звено | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 6-280 | Проставка | Нержавеющая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-310 | Нижнее ведомое звено | Алюминиевый сплав, BS L168 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 or T73511 до MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 7-50 | Проставка | Алюминиевый сплав, L70 | PCS-3200 | - |
| 7-100 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-100A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-110 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-110A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-140 | Поворотный кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 or T73511 до MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 8-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |