| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-34 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-34 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-34 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-35 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-35 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Втулка Ремонт № 11-35 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-36 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-36 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 1 Ремонт № 11-37 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 2 Ремонт № 11-37 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Лист 3 Ремонт № 11-37 | 605 |
| 602 | Ремонт Втулка Ремонт № 11-37 | 606 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-2 | 604 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 605 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-2 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-3 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-4 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхний шлиц-шарнир - Механическая обработка Ремонт № 12-5 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 12-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-1 | 605 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 13-1 | 606 |
| 601 | Ремонт Верхнее ведомое звено - Механическая обработка Ремонт № 13-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Установка Ремонт № 13-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-1 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Механическая обработка Ремонт № 14-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 14-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 604 |
| 602 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба Ремонт № 14-3 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 1 Ремонт № 14-4 | 605 |
| 601 | Ремонт Верхняя диафрагменная труба - Лист 2 Ремонт № 14-4 | 606 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-1 | 603 |
| 602 | Подшипник - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 15-2 | 603 |
| 602 | Подшипник - Механическая обработка и установка Ремонт № 15-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн - Механическая обработка Ремонт № 16-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 16-1 | 604 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Кронштейн шарнира Ремонт № 17-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр - Механическая обработка Ремонт № 18-2 | 603 |
| 602 | Резьбовая вставка увеличенного размера - Установка Ремонт № 18-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-4 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-5 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-6 | 603 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-7 | 602 |
| 601 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 603 |
| 602 | Ремонт Цилиндр Ремонт № 18-8 | 604 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора Ремонт № 19-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-1 | 604 |
| 603 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-1 | 605 |
| 601 | Ремонт Кардан фиксатора - Механическая обработка Ремонт № 19-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 19-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Нижнее ведомое звено Ремонт № 20-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-1 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-3 | 603 |
| 602 | Ремонт Резьбовая вставка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-3 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-4 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-5 | 603 |
| 602 | Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Переходной блок - Механическая обработка Ремонт № 21-6 | 603 |
| 602 | Ремонт Резьбовая вставка - Механическая обработка и установка Ремонт № 21-6 | 604 |
| 601 | Ремонт Сферический подшипник Ремонт № 22-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт навеса стойки Ремонт № 23-2 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 23-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Кронштейн крепления жгута Ремонт № 24-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 24-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Стопорный штифт Ремонт № 25-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Верхний кронштейн шарнира - Механическая обработка Ремонт № 26-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Втулка - Механическая обработка и установка Ремонт № 26-1 | 604 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) - Подшипник (20-300) - Установка (Лист 1 из 2) . . . . | 711 |
| 701 | Сборка корпуса стойки (20-90) - Нанесение Ardrox (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . | 712 |
| 702 | Таблички (20-10, 20-30, 20-40, 20-60, 20-80) и табличка электрической схемы (1-110) . . . . - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 713 |

СОДЕРЖАНИЕ

Рис.	Стр.

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 1 из 6) . . . . . . . .	722

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 2 из 6) . . . . . . . .	723

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 3 из 6) . . . . . . . .	724

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 4 из 6) . . . . . . . .	725

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 5 из 6) . . . . . . . .	726

703	Сборка корпуса стойки (20-90B) или (20-90C) - Установка (Лист 6 из 6) . . . . . . . .	727

704	Установка табличек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	728

705	Табличка (18-70) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	731

706	Табличка (17-290) Только и Втулка (18-50) Только - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	732

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) - Установка втулок (Лист 1 из 5)	737

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240G) - Установка втулок (Лист 2 из 5)	738

707	Подсборка скользящей трубы (17-240B или 17-240C или 17-240F) -

Установка втулок (Лист 3 из 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	739

707	Подсборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) - Установка втулок (Лист 4 из 5)	740

- Подсборка скользящей трубы (17-240C или 17-240F) - Установка втулок (Лист 5 из 5)	741

- Втулки (18-20, 18-30) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Табличка (17-250) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	743

- Нанесение герметизирующего состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	751

- ДО SB 201-32-49 или ДО SB 201-32-58 или ДО SB 201-32-60 Нижний подшипник (16-150)

или (16A-150) Смазочная канавка Размеры после установки в корпус сальника (16-140)

или (16A-140) или (16A-140A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	752

- ПОСЛЕ SB-201-32-58 - Сборка нижнего подшипника Механическая обработка и Вкладыш Установка .

(Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	757

712	Сборка нижнего подшипника (16A-110C) (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . .	758

713	Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E). . . . . . . . . . . . . . .	759

714	Конфигурация уплотнения (Лист 1 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	760

- Конфигурация уплотнения (Лист 2 из 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	761

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360 только). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	768

- Расклепка штифта (15-120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	769

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	776

- Стопорная пластина (15-80) - Расположение отверстий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	777

- Нанесение Ardrox AV100D на Верхняя диафрагменная труба (15-390) (Лист 1 из 3)	778

719	Нанесение Ardrox AV100D на Верхняя диафрагменная труба (15-390A) (Лист 2 из 3)	779

- Нанесение Ardrox AV100D на Штифт (13-190) (Лист 3 из 3) . . . . . . . . . . . . . . . .	780

- Втулки (10-240, 10-250, 11-220, 11-230) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	785

- 1M Электрический жгут оси (11-40) и 2M Электрический жгут оси (11-50)- . . . . . .

Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	787

- Сборка Демпфер (9-160). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	789

- Подсборка кронштейна (5-270) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	797

- Подсборка кронштейна (5-90) - Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798

- Втулки (3-150, 3-160) - Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.3

- Подсборка болта (1-40A) - Сборка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	798.7

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 727 | Датчик приближения (7-230) и мишень (7-180) - Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 728 | Датчик приближения (7-40) и Мишень (6-130) - Регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 798.11 |
| 801 | Посадки и зазоры - Схема расположения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 802 |
| 802 | Посадки и зазоры - Схема расположения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 803 |
| 803 | Посадки и зазоры (Таблица 801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 804 |
| 804 | Посадки и зазоры (Таблица 802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 807 |
| 805 | Посадки и зазоры (Таблица 803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 810 |
| 806 | Посадки и зазоры (Таблица 804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 814 |
| 807 | Посадки и зазоры (Таблица 805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 817 |
| 808 | Посадки и зазоры (Таблица 806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 819 |
| 809 | Посадки и зазоры (Таблица 807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 821 |
| 810 | Посадки и зазоры (Таблица 808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 823 |
| 811 | Посадки и зазоры (Таблица 809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 826 |
| 812 | Посадки и зазоры (Таблица 810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 828 |
| 813 | Посадки и зазоры (Таблица 811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 830 |
| 814 | Посадки и зазоры (Таблица 812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 832 |
| 815 | Посадки и зазоры (Таблица 813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 836 |
| 816 | Посадки и зазоры (Таблица 814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 840 |
| 817 | Посадки и зазоры (Таблица 815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 845 |
| 818 | Посадки и зазоры (Таблица 816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 849 |
| 819 | Посадки и зазоры (Таблица 817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 852 |
| 820 | Посадки и зазоры (Таблица 818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 855 |
| 821 | Посадки и зазоры (Таблица 819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 858 |
| 822 | Посадки и зазоры (Таблица 820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 860 |
| 823 | Посадки и зазоры (Таблица 821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 864 |
| 824 | Посадки и зазоры (Таблица 822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 867 |
| IPL 1 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1032 |
| IPL 2 | Стойка основного шасси (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1036 |
| IPL 2 | Стойка основного шасси (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1038 |
| IPL 3 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1044 |
| IPL 4 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1048 |
| IPL 5 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1054 |
| IPL 6 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1060 |
| IPL 7 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1064 |
| IPL 8 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1070 |
| IPL 9 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1074 |
| PL 10 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1078 |
| IPL 11 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1082 |
| IPL 12 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1086 |
| IPL 13 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1090 |
| IPL 14 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098 |
| IPL 15 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.4 |
| IPL 16 | Стойка основного шасси (ДО SB-201-32-58) (ПОСЛЕ SB-201-32-78) . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.12 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Рис. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| IPL 16A | Стойка основного шасси (ПОСЛЕ SB-201-32-58) (ДО SB-201-32-78). . . . . . . . . . . . . . . | 1098.18 |
| IPL 17 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.26 |
| IPL 18 | Подсборка скользящей трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.34 |
| IPL 19 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.38 |
| IPL 20 | Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1098.42 |

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

  - Настоящее руководство содержит разделы «Описание», «Работа», процедуры технического обслуживания и иллюстрированный перечень деталей (IPL). Номера рисунков и позиций IPL в скобках следуют за наименованием детали для ее идентификации.

  - В руководство включена таблица идентификации агрегата, показывающая статус модификации агрегата. Статус модификации связан с номером детали агрегата через номер исполнения: номер исполнения нанесен на табличку агрегата рядом с номером детали.

  - Если в указаниях не оговорено иное, все ссылки в настоящем руководстве относятся к левому исполнению агрегата.

  - Все размеры и количества, приведенные в настоящем руководстве, указаны в единицах СИ, а британские единицы приведены в скобках. Запятая обозначает десятичную часть единицы СИ. Точка обозначает десятичную часть британской единицы.

  - В настоящем руководстве приведены ссылки на технологические спецификации (M-DLPS и PCS) и документы по неразрушающему контролю (M-DLNDT). Они доступны в онлайн-службе технических публикаций Safran Landing Systems.

  - Все материалы, приведенные в настоящем руководстве, имеют код ссылки. Это номер ссылки материала в перечне расходных материалов изготовителя воздушного судна.

  - Для всех процедур, приведенных в настоящем руководстве, используйте уполномоченный персонал и соблюдайте надлежащую авиационно-техническую практику.

  - Ремонты, приведенные в данном CMM, одобрены в рамках одобрения конструкторской организации Airbus EASA № EASA.21J.031.

  - Иногда в графе NOMENCLATURE подробного списка деталей может указываться REF. CODE. Это код ссылки Safran Landing Systems, используемый только для перекрестных ссылок.

  - Точность и достаточность указаний, приведенных в данном CMM, технически подтверждены производственной проверкой (выполненной или смоделированной) либо по аналогии с производственными инструкциями или с инструкциями руководств по техническому обслуживанию компонентов из других программ, прошедших производственную проверку.

- Справочные публикации

  - Safran Landing Systems UK Ltd. Руководство по техническому обслуживанию компонента. Стойка основного шасси и навесные элементы. 32-12-21.

  - Safran Landing Systems UK Ltd. Руководство по техническому обслуживанию компонента. Жгут оси 1M и 2M. 32-12-29.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонента, Демпфер, 32-11-93.

  - Safran Landing Systems UK Ltd Руководство по техническому обслуживанию компонента, Демпфер, 32-12-85.

# 32-12-22

INTRODUCTION

Страница 1

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- Общие сведения

  - Стойка основного шасси представляет собой двухступенчатый телескопический амортизатор.

- Описание (См. рисунки 1 и 2)

  - Стойка основного шасси имеет подсборку скользящей трубы, работающую в подсборке корпуса стойки. Подсборка скользящей трубы проходит через подсборку нижнего подшипника. Подсборка нижнего подшипника также герметизирует подсборку скользящей трубы в подсборке корпуса стойки.

  - К подсборке корпуса стойки крепится подсборка верхнего шлиц-шарнира. К подсборке скользящей трубы крепится подсборка нижнего шлиц-шарнира. К подсборке верхнего шлиц-шарнира крепится демпфер. Через демпфер устанавливается штифт, соединяющий подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

  - Подсборка ведомого звена и подсборка нижнего ведомого звена крепятся напротив подсборок верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

  - В подсборку скользящей трубы устанавливаются шток и цилиндр. В цилиндр устанавливается поршень. В подсборку корпуса стойки устанавливается подсборка верхней диафрагменной трубы. В подсборку верхней диафрагменной трубы устанавливаются перегородка, пластина дроссельного отверстия сжатия и подсборка диафрагмы. Шток проходит через перегородку.

  - Корпус верхнего подшипника устанавливается между верхней частью подсборки скользящей трубы и подсборкой корпуса стойки. В корпусе верхнего подшипника работает пластина дроссельного отверстия отбоя.

- Работа (См. рисунок 2)

  - Сжатие

    - Подсборка скользящей трубы входит в подсборку корпуса стойки. Последующее уменьшение объема вызывает перетекание гидравлической жидкости через корпус верхнего подшипника: пластина дроссельного отверстия отбоя перемещается и замедляет поток гидравлической жидкости. Уменьшение объема также вызывает прохождение гидравлической жидкости через диафрагму и подъем пластины дроссельного отверстия сжатия: гидравлическая жидкость проходит через перегородку и поступает в подсборку верхней диафрагменной трубы. Это замедляет скорость сжатия.

    - Гидравлическая жидкость, поступающая в верхнюю диафрагменную трубу, сжимает азот в подсборке корпуса стойки и в подсборке верхней диафрагменной трубы. По мере увеличения давления азота гидравлическая жидкость в штоке перемещается к поршню. Поршень вдавливается в цилиндр и сжимает находящийся в нем азот. Это дополнительно замедляет скорость сжатия.

  - Отбой

    - После сжатия давление азота в цилиндре перемещает поршень к концу цилиндра: гидравлическая жидкость выходит из цилиндра и поступает в шток. Давление азота в подсборке корпуса стойки и в подсборке верхней диафрагмы проталкивает гидравлическую жидкость через перегородку: пластина дроссельного отверстия сжатия прижимается к подсборке диафрагмы и ограничивает поток гидравлической жидкости через нее. Это замедляет скорость отбоя. Подсборка скользящей трубы выходит из подсборки корпуса стойки.

  - Подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира

    - Подсборки верхнего и нижнего шлиц-шарнира предотвращают поворот подсборки скользящей трубы в подсборке корпуса стойки.

    - Демпфер управляет перемещением подсборок верхнего и нижнего шлиц-шарнира.

- Данные

Масса с гидравлической жидкостью	522 kg (1151 lb) приблизительно

Масса без гидравлической жидкости	505 kg (1113 lb) приблизительно

Гидравлическая жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Код ссылки материала 02-501

Стойка основного шасси рисунок 1

Схема работы рисунок 2

ИСПЫТАНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Оборудование и материалы

  - Оборудование

    - Необходимо следующее оборудование:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| - | Гидравлический испытательный стенд |  |
| - | Источник азота | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| - | Нагрузочный пресс |  |
| - | Миллиомметр Megger, тип BT51 | Проверка сопротивления электрического соединения |
| - | Источник питания 28 В пост. тока | Испытания датчика приближения и мишени |
| T14218 | Заправочное оборудование Turner | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| T14500 | Рожковый ключ типа Crowfoot | Закрыть заправочные клапаны (13-60, 17-20) |
| 460002502 | Заправочный адаптер | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460005842 | Ламповый блок | Испытания датчика приближения и мишени |
| 460006231 | Удерживающее приспособление |  |
| 460006232 | Тензодатчик и адаптер |  |
| 460006233 | Нажимной адаптер | Испытания стойки основного шасси (1-1) |
| 460006234 | Смещенный адаптер |  |
| 460007260 | Нижний нажимной адаптер |  |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Азот |
| 02-501 | Гидравлическая жидкость |

- Условия испытаний

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

  - Общие сведения

    - Гидравлический испытательный стенд должен иметь ручной насос и силовой насос. Силовой насос должен обеспечивать регулируемый расход не менее 4,5 л/мин (4.62 in3/sec).

    - Заправочное оборудование должно соответствовать MIL-G-8348.

    - Температура испытательной жидкости должна быть в пределах от 20 до 40 °C (68-104 °F).

    - Испытательная жидкость должна быть чистой: см. M-DLPS910-1.

    - Во время всех гидравлических испытаний агрегат и испытательный контур должны быть полностью заполнены гидравлической жидкостью.

    - Перед началом испытаний осмотрите агрегат на наличие повреждений.

    - Во время испытаний датчиков приближения температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C (59-77 °F).

- Процедура

  - Испытания поршня (17-200) на герметичность

    - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218: подключите заправочный клапан (17-20) к источнику азота. Откройте заправочный клапан (17-20).

    - Медленно увеличьте давление азота до 9,32-10,68 бар (135 и

155 lbf/in2). Запишите давление. Закройте заправочный клапан (17-20) и выдержите давление азота в течение 15 минут.

    - Откройте заправочный клапан (17-20) и измерьте давление азота: оно должно совпадать со значением, записанным в п. (2). Утечка не допускается.

    - Сбросьте давление азота.

    - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

    - Убедитесь, что давление азота полностью сброшено: снимите заправочный клапан (17-20).

    - См. раздел «Сборка»: установите заправочный клапан (17-20) и завершите процедуру сборки.

  - Испытания стойки основного шасси (1-1)

    - Подготовительные операции

      - Используйте следующие специальные инструменты, чтобы установить стойку основного шасси (1-1) вертикально в нагрузочный пресс:

        - Удерживающее приспособление 460006231.

        - Нажимной адаптер 460006233.

        - Нижний нажимной адаптер 460007260.

      - Установите на стойку основного шасси (1-1) тензодатчик с адаптером 460006232 и смещенный адаптер 460006234.

- Процедура заполнения и наддува стойки основного шасси (1-1)

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ К СТОЙКЕ ОСНОВНОГО ШАССИ (1-1) ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ БОЛЕЕ 5,08 ТОННЫ (5 ТОНН).

  - Убедитесь в отсутствии давления в стойке основного шасси (1-1): откройте заправочные клапаны (13-60 и 17-20).

  - Используйте заправочный адаптер 460002502, чтобы подключить гидравлический испытательный стенд к заправочному клапану (13-60).

  - Медленно увеличьте гидравлическое давление до 13,11-14,48 бар (190-210 lbf/in2) и дайте агрегату полностью выдвинуться.

  - Сбросьте гидравлическое давление и полностью закройте агрегат.

  - Выполняйте пп. (c) и (d), пока выходящая из агрегата гидравлическая жидкость не перестанет содержать воздух.

  - Полностью закройте агрегат и отсоедините гидравлический испытательный стенд.

  - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218, чтобы подключить источник азота к заправочному клапану (13-60).

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 7,58 БАР (110 ФУНТ/ДЮЙМ2).

  - Медленно увеличивайте давление азота, пока агрегат не начнет выдвигаться. Удерживайте давление и полностью выдвиньте агрегат. Давление не должно превышать 7,58 бар

(110 lbf/in2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Заправочный клапан (17-20) должен быть открыт, чтобы агрегат полностью выдвинулся.

  - См. рисунок 101 и измерьте размер X: он должен быть в пределах от 483,05 до 487,85 мм (19.017-19.207 in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

  - Откройте заправочный клапан (13-60) и стравите давление азота. Не закрывайте заправочный клапан (13-60).

  - Используйте заправочный адаптер 460002502 и заправочное оборудование Turner T14218, чтобы подключить заправочный клапан (17-20) к источнику азота.

  - Медленно увеличьте давление азота до 13,11-14,48 бар (190-210 lbf/in2).

ПРИМЕЧАНИЕ. При перемещении поршня (17-200) азот будет выходить через заправочный клапан (13-60).

  - Медленно увеличьте давление азота до 67,59-70,34 бар (980-1020 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (17-20); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

  - Используйте заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502, чтобы подключить источник азота к заправочному клапану (13-60).

  - Медленно увеличьте давление азота до 6,90-8,27 бар (100-120 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (13-60); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Отсоедините источник азота и снимите заправочное оборудование Turner T14218 и заправочный адаптер 460002502.

- Испытания на герметичность

  - Запишите давление азота на заправочном клапане (13-60), (P1A), и на заправочном клапане (17-20), (P1B).

  - Запишите температуру окружающей среды (T1).

  - Выдержите агрегат в этом состоянии не менее шести часов.

  - Измерьте давление азота у заправочного клапана (13-60), (P2A), и у заправочного клапана (17-20), (P2B).

  - Измерьте температуру окружающей среды (T2).

  - Сравните давления P1A и P2A, а также давления P1B и P2B. Давления P1A и P2A должны совпадать, и давления P1B и P2B также должны совпадать, если только:

    - Имеется разница между температурами T1 и T2

    - Из-за предела измерения манометра возникает погрешность.

  - Если имеется разница между температурами T1 и T2, рассчитайте скорректированные значения давления азота (это будут P3A и P3B) и доведите давление до скорректированных значений. Используйте формулу:

P3A =

P3B =

(P2A + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

ИЛИ

(P2B + Z) x (T1 + K)

- Z

(T2 + K)

Где K = 273 для температур в °C

(459 для температур в °F)

Z = 1 для давлений в бар

(15 для давлений в lbf/in2)

Стойка основного шасси (1-1), рисунок 101

  - Если возникает погрешность из-за диапазона прибора:

    - Закройте заправочный клапан (13-60).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте заправочный клапан (13-60) и измерьте давление азота, (P4A).

    - Закройте заправочный клапан (13-60).

    - Закройте заправочный клапан (17-20).

    - Сбросьте давление в манометре.

    - Откройте заправочный клапан (17-20) и измерьте давление азота, (P4B).

    - Рассчитайте скорректированные значения давления азота (это будут P5A и P5B) и доведите давление до скорректированных значений. Используйте формулу:

P5A = P1A + (P2A - P4A) ИЛИ

P5B	= P1B + (P2B - P4B)

- Подготовка к транспортированию и хранению

  - Откройте заправочный клапан (13-60) и уменьшите давление азота до 3,45-4,82 бар (50-70 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (13-60); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Откройте заправочный клапан (17-20) и уменьшите давление азота до 3,45-4,82 бар (50-70 lbf/in2).

  - Закройте заправочный клапан (17-20); используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы затянуть его моментом 5,7-7,9 Н·м (50-70 lbf in).

  - Нанесите эти данные на табличку и прикрепите ее к агрегату: СТОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНА ДО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАВЛЕНИЙ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

- Выполните процедуру затяжки стопорных штифтов (13-10): см. раздел «Сборка».

  - Регулировка и испытания датчиков приближения (7-40 и 7-230)

    - Используйте нагрузочный пресс: установите размер между штифтами (10-80 и 11-130) в пределах 632,80-636,95 мм (24.9134-25.0767 in).

    - Отрегулируйте проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или наборные регулировочные прокладки (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A): см. раздел «Сборка».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140, 7-50, 7-190 и 7-240) или наборные регулировочные прокладки (6-140A, 7-50A, 7-90A и 7-240A) не требуются.

    - Подключите источник питания 28 В пост. тока, блок Ламповый блок 460005842 и стойку основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс, чтобы полностью выдвинуть стойку основного шасси (1-1).

    - Используйте нагрузочный пресс, чтобы медленно закрыть стойку основного шасси (1-1):

      - Датчик приближения (7-230) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 26,00 мм (1.0236 in).

      - Датчик приближения (7-40) должен сработать до того, как стойка основного шасси (1-1) закроется на 29,30 мм (1.1535 in).

    - Повторите пп. (4) и (5).

    - Отсоедините питание 28 В пост. тока и блок Ламповый блок 460005842.

    - Снимите стойку основного шасси (1-1) с нагрузочного пресса.

  - Проверка сопротивления электрического соединения (См. рисунок 102)

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСТИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что стойка основного шасси (1-1) электрически изолирована от оборудования, используемого для ее удержания.

    - Используйте миллиомметр Megger, тип BT51, для измерения сопротивления электрического соединения.

      - Измерьте между подшипником (20-250) и точками проверки, указанными в таблице 101. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предельное значение, указанное в таблице 101.

      - Измерьте между осью подсборки скользящей трубы (17-240) и точками проверки, указанными в таблице 102. Сопротивление электрического соединения не должно превышать предельное значение, указанное в таблице 102.

2	1

ПОДШИПНИК (20-250)

3

8

4	5

7

6

10

AXLE OF ПОДСБОРКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРУБЫ (17-240)

9	A3219209-2

Точки проверки сопротивления электрического соединения (Таблицы 101, 102) рисунок 102

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 101 (См. рисунок 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | РИС./ПОЗ. IPL | NAME | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МОМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-80 | Кронштейн | 10 |
| 2 | 2-120 | Кронштейн | 10 |
| 3 | 4-100 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 4 | 7-230 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 5 | 7-100 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 6 | 10-160 | Верхний кронштейн шарнира | 20 |
| 7 | 7-40 | Корпус разъема датчика приближения | 20 |
| 8 | 5-390 | Разъем отвода статического электричества | 10 |

Проверка сопротивления электрического соединения Таблица 102 (См. рисунок 102)

| ТОЧКА ПРОВЕРКИ | РИС./ПОЗ. IPL | NAME | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МОМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11-140 | Кронштейн крепления жгута | 20 |
| 10 | 8-170 | Кронштейн | 20 |

- Поиск неисправностей

  - Будет указано позднее.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

DISASSEMBLY

- Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА И ОПАСНА.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел «Испытания и поиск неисправностей», чтобы определить необходимый уровень разборки. Это позволит установить состояние компонента или возможную причину его неисправности.

  - Убедитесь, что рабочая зона, инструменты и оборудование чистые.

  - Забракуйте детали, повторное использование которых не допускается. К ним относятся:

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 1-10 | Шплинт |
| 1-41 | Термоусадочная трубка |
| 1-43 | Обжимная втулка |
| 1-45 | Трос Боудена |
| 1-80 | Отгибные шайбы |
| 2-70 | Отгибные шайбы |
| 2-150 | Отгибная шайба |
| 2-180 | Отгибные шайбы |
| 2-200 | Отгибная шайба |
| 2-230 | Шплинты |
| 3-20 | Шплинт |
| 3-180 | Шплинт |
| 4-20 | Шплинт |
| 4-110 | Шплинты |
| 4-170 | Отгибные шайбы |
| 4-200 | Отгибные шайбы |
| 4-220 | Шплинт |
| 4-270 | Шплинты |
| 5-170 | Шплинт |
| 5-320 | Шплинты |
| 5-360 | Шплинт |
| 6-60 | Шплинт |
| 6-240 | Шплинт |
| 7-60 | Шплинты |
| 8-40 | Шплинты |

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 8-100 | Шплинты |
| 9-10 | Шплинт |
| 10-20 | Отгибные шайбы |
| 10-40 | Шплинт |
| 10-100 | Отгибные шайбы |
| 10-150 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 11-70 | Отгибные шайбы |
| 11-90 | Шплинт |
| 12-10 | Шплинты |
| 12-50 | Шплинты |
| 12-100 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 12-110 | Опорное кольцо |
| 12-130 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 12-140 | Опорные кольца |
| 12-150 | Уплотнительные кольца круглого сечения |
| 12-160 | Опорные кольца |
| 13-67 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 13-120 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 13-140 | Шплинт |
| 14-20 | Шплинты |
| 15-80 | Стопорная пластина |
| 15-90 | Винты |
| 15-100 | Отгибные шайбы |
| 15-120 | Штифт |
| 15-170 | Отгибные шайбы |
| 15-250 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 15-260 | Опорные кольца |
| 15-280 | Уплотнение |
| 15-290 | Уплотнение |
| 15-310 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 15-320 | Шплинт |
| 16-20 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 16-30 | Опорные кольца |
| 16-40 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 16-50 | Опорные кольца |
| 16-60 | Уплотнение |

| Рис./поз. IPL № | Наименование детали |
| --- | --- |
| 16-70 | Уплотнение |
| 16-80 | Герметизирующее уплотнение |
| 16-90 | Уплотнительное кольцо |
| 16-100 | Грязесъемное кольцо |
| 16A-117 | Внутренний вкладыш |
| 17-27 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-60 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-70 | Опорное кольцо |
| 17-90 | Стопорная шайба |
| 17-110 | Отгибные шайбы |
| 17-190 | Уплотнение |
| 17-210 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 17-220 | Опорное кольцо |
| 19-10 | Шплинт |

  - Резьбовые вставки

    - При необходимости удалите резьбовые вставки:

      - Отогните наружный виток резьбовой вставки к центру отверстия.

      - Удалите резьбовую вставку. Убедитесь, что в отверстии не осталось обломков.

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MT1025 | Слесарные тиски | Использовать с MT1026/63, 460006406 |
| MT1026/63 | Удерживающие блоки | Удерживать Цилиндр (17-230) |
| T14500 | Рожковый ключ типа Crowfoot | Снимите заправочные клапаны (13-60 и 17-20) |
| T14544 | Моментный адаптер | Снимите гайку (9-50) |
| 460001355 | Съемник | Снимите смазочные адаптеры (18-60), (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220) |
| 460004331/1 | Выколотка | Использовать с 460006151/47 |
| 460004331/7 | Выколотка | Использовать с 460006151/24, 460006151/25, 460006151/26, 460006151/51 |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004331/8 | Выколотка | Использовать с 460006151/7, 460006151/20, 460006151/30, 460006151/31 |
| 460004331/9 | Выколотка | Использовать с 460006151/47, 460006151/87, 460006151/88 |
| 460004331/20 | Выколотка | Использовать с 460006151/21, 460006151/22 |
| 460004331/21 | Выколотка | Использовать с 460006151/9, 460006151/10, 460007259 |
| 460004680 | Выпрессовочная трубка | Снимите втулку переднего штифта навеса (20-250A) |
| 460006151/7 | Съемник | Снимите втулки (18-30) |
| 460006151/9 | Съемник | Снимите втулки (20-340) и (20-350) |
| 460006151/10 | Съемник | Снимите втулки (10-250, 11-230, 18-40, 20-330) |
| 460006151/20 | Съемник | Снимите втулки (18-20) |
| 460006151/21 | Съемник | Снимите втулку (15-370) |
| 460006151/22 | Съемник | Снимите втулку (15-380) |
| 460006151/24 | Съемник | Снимите подшипники (5-280 и 5-290) и втулки (20-380) |
| 460006151/25 | Съемник | Снимите подшипник (4-340) и Втулка (20-360) |
| 460006151/26 | Съемник | Снимите подшипник (4-350) |
| 460006151/30 | Съемник | Снимите втулку (6-210, 8-160) |
| 460006151/31 | Съемник | Снимите втулку (6-220, 8-150) |
| 460006151/47 | Съемник | Снимите подшипники (20-230, 20-240 и 20-290) |
| 460006151/48 | Съемник | Снимите подшипник (20-290) |
| 460006151/51 | Съемник | Снимите втулки (20-390) |
| 460006151/86 | Съемник | Снимите втулки (20-320) |
| 460006151/87 | Съемник | Снимите подшипник (20-270) |
| 460006151/88 | Съемник | Снимите подшипник (20-260) |
| 460006208 | Подъемная штанга в сборе | Удерживать стойку основного шасси (1-1), Использовать с 460007281, 460007282 |
| 460006211 | Подъемная оснастка | Поднимать подсборку скользящей трубы (17-240) и связанные с ней детали |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006213 460006215 460006216 460006223 460006237 | Транспортировочная и сборочная Тележка, опорные рычаги, буксировочная рама Адаптер поддомкратного купола Адаптер | Удерживать стойку основного шасси (1-1) |
| 460006232 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006253 | Съемник | Снимите подшипник (20-280) |
| 460006261 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-310) |
| 460006262 | Выпрессовочная штанга | Использовать с 460006232, 460006263 и 460006261 |
| 460006263 | Выпрессовочная опора | Снимите подшипник (20-300) |
| 460006267 | Сборка нажимной опоры | Снимите втулку тяги складывания (20-370A) |
| 460006404 | Моментный адаптер | Снимите поддомкратный купол (17-80) |
| 460006406 | Удерживающие блоки | Удерживать верхнюю диафрагменную трубу (15-390) |
| 460006410 | Сборочно-демонтажный инструмент | Снимите уровневую трубку (15-300) |
| 460006413 | Съемник | Снимите втулки (7-130) |
| 460006415 | Съемная опора и вытяжной болт | Снимите втулку (2-310) |
| 460006416 | Съемник | Снимите втулку (2-320) |
| 460006497 | Гидропневматическая насосная установка | Для снятия втулки переднего штифта навеса (2-250A) |
| 460006498/7 | Болт |  |
| 460006499/25 | Нажимная опора |  |
| 460007230 | Моментный адаптер | Снимите гайки (14-60) |
| 460007231 | Проставка | Использовать с 460007282 |
| 460007232 | Моментный адаптер | Снимите стопорную гайку (19-52) |
| 460007234 или 460007235 | Установочная рама Установочная рама | Удерживать стойку основного шасси (1-1) (левая конфигурация) Удерживать стойку основного шасси (1-2) (правая конфигурация) |
| 460007240 | Сборочная тележка | Удерживать подсборку скользящей трубы (17-240) и связанные с ней детали |

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460007242 | Реактивный момент Адаптер | Удерживать Штифт (9-70) |
| 460007254 | Съемник | Снимите втулку (18-50) |
| 460007259 | Плита съемника | Снимите втулки (20-340, 20-350) |
| 460007278 | Упор реактивного момента | Использовать с 460006406 |
| 460007279 | Штифтовой ключ | Снимите корпус верхнего подшипника (15-40) |
| 460007281 460007282 | Установочное приспособление штифта навеса Установочный шаблон сферического подшипника | Удерживать стойку основного шасси (1-1), Использовать с 460006208 |
| 460007283 | Моментный адаптер | Снимите диафрагма Подсборка (15-190) |
| 460007284 | Штифтовой ключ | Снимите гайку Подсборка (17-130) |

- Процедура (См. рисунки IPL 1-20)

  - Подготовительные операции

    - Используйте следующие специальные инструменты по мере необходимости в ходе процедуры для подъема и удержания агрегата:

      - Подъемная штанга в сборе 460006208

      - Установочный шаблон сферического подшипника 460007282

      - Установочное приспособление штифта навеса стойки 460007281

      - Тележка для транспортировки и сборки 460006213

      - Опорные рычаги 460006215

      - Буксировочная рама 460006216

      - Адаптер поддомкратного купола 460006223

      - Адаптер 460006237

      - Проставка 460007231

      - Установочная рама 460007234 (для агрегатов левого исполнения).

      - Установочная рама 460007235 (для агрегатов правого исполнения).

  - Штифт навеса стойки (1-60)

    - ДО SB 201-32-22: Снимите Шплинт (1-10), Гайка (1-20), Шайба (1-30), Болт (1-40) и Шайба (1-50).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-22: Снимите Шплинты (1-10A), Гайки (1-20A), Проставки (1-25), Шайбы (1-30A), регулировочные прокладки (1-35), Подсборка болта (1-40A) и Шайбы (1-50A).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-22: разрежьте трос Боудена (1-45) и снимите поперечные болты (1-47 и 1-49).

    - Снимите Штифт навеса стойки (1-60).

    - Снимите Болты (1-70), Отгибные шайбы (1-80), Гайки (1-90) и фиксаторы (1-100).

    - Снимите табличку электрической схемы (1-110).

  - ДО SB 201-32-81: Переходной блок Подсборка (2-290, 2-290A)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

Резьбовая вставка (2-50).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-70). Снимите Болты (2-60), Отгибные шайбы (2-70) и Кронштейн (2-80).

    - Снимите Болты (2-100), Шайбы (2-110) и Кронштейн (2-120).

    - Отогните усик отгибной шайбы (2-150). Снимите болт (2-140), отгибную шайбу (2-150) и кабель заземления (2-160).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-180, 2-200). Снимите Болты (2-170, 2-190) и

Отгибные шайбы (2-180, 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите Шплинты (2-230), Гайки (2-240), Шайбы (2-250), Болты (2-260) и Кронштейн (2-270).

    - Снимите Переходной блок Подсборка (2-290, 2-290A).

    - Используйте Съемная опора и вытяжной болт 460006415 для снятия втулки (2-310) и Съемник 460006416 для снятия втулки (2-320) из Переходной блок (2-340, 2-340A).

  - ПОСЛЕ SB 201-32-81: Переходной блок Подсборка (2-290B)

    - Снимите болт (2-10), шайбу (2-20), штифт (2-30), проставку (2-40) и

Резьбовая вставка (2-50).

    - Отогните усик отгибной шайбы (2-150). Снимите болт (2-140), отгибную шайбу (2-150) и кабель заземления (2-160).

    - Отогните усики отгибных шайб (2-180, 2-200). Снимите Болты (2-170, 2-190A) и Отгибные шайбы (2-180, 2-200).

    - Снимите гайки (2-210) и фиксаторы (2-220).

    - Снимите Переходной блок Подсборка (2-290B).

    - Используйте Съемная опора и вытяжной болт 460006415 для снятия втулки (2-310) и Съемник 460006416 для снятия втулки (2-320) из Переходной блок (2-340B).

  - Кардан в сборе (3-10)

    - Снимите Шплинт (3-20), Гайка (3-30), Шайба (3-40), Штифт (3-50), Проставки (3-60, 3-70) и кардан в сборе (3-10).

    - Снимите смазочные штуцеры (3-80, 3-100, 3-120) и идентификационные шайбы

(3-90, 3-110, 3-130) из Подсборка кардана фиксатора (3-140).

    - Снимите втулки (3-150, 3-160) из Кардан фиксатора (3-170).

    - Снимите Шплинт (3-180), Гайка (3-190), Шайба (3-200), Болт (3-210) и

Кронштейн (3-220).

  - Шарнирный наконечник Сборка (4-10), Датчик приближения (4-100) и Подсборка кронштейна (4-330)

    - Снимите Шплинт (4-20), Гайка (4-30), Шайба (4-40) и Шарнирный наконечник Сборка (4-10).

    - Снимите Сферический подшипник (4-50) из Шарнирный наконечник (4-60).

    - Снимите гайки (4-70), Шайбы (4-80), винты с цилиндрической головкой (4-90) и Датчик приближения (4-100).

    - Снимите Шплинты (4-110), Гайки (4-120), Шайбы (4-130) и Кронштейн (4-140).

    - Отогните усики отгибных шайб (4-170, 4-200). Снимите гайки (4-160), Отгибные шайбы (4-170), Проставка (4-180), Болты (4-190), Отгибные шайбы (4-200) и Кронштейн (4-210).

    - Снимите Шплинт (4-220), Гайка (4-230), Шайба (4-240), Болт (4-250) и

Втулка (4-260).

# 32-12-22

Страница 308

    - Снимите Шплинты (4-270), Гайки (4-280), Шайбы (4-290) и Болты (4-300).

    - Снимите кабель заземления (4-310) и Шайба (4-320).

    - Снимите Подсборка кронштейна (4-330).

    - Используйте Выколотка 460004331/7 и Съемник 460006151/25 для снятия подшипника (4-340) из Кронштейн (4-360).

    - Используйте Выколотка 460004331/7 и Съемник 460006151/26 для снятия подшипника (4-350) из Кронштейн (4-360).

  - Кронштейн Сборка (5-10), Кронштейн Подсборки (5-90, 5-270) и Штифт замка убранного положения (5-400)

    - Снимите болты (5-20 и 5-40), шайбы (5-30 и 5-50), гайку (5-60) и

Кронштейн Сборка (5-10).

    - Снимите Сферический подшипник (5-70) из Кронштейн (5-80): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите Болты (5-100, 5-120), Шайбы (5-110, 5-130), Гайка (5-140) и Подсборка кронштейна (5-90).

    - Снимите Сферический подшипник (5-150) из Кронштейн (5-160): см. M-DLPS1014-2.

    - Снимите Шплинт (5-170), Гайка (5-180), Шайба (5-190), Болт (5-200) и

Втулка (5-210).

    - Снимите Болт (5-220), Шайба (5-230) и кабель заземления (5-240).

    - Снимите Болт (5-250), Шайба (5-260), Подсборка кронштейна (5-270) и Гайка (5-310).

    - Используйте выколотку 460004331/7 и съемник 460006151/24 для снятия подшипников (5-280 и 5-290) с кронштейна (5-300).

    - ДО SB 201-32-72:

      - Снимите Шплинты (5-320), Гайки (5-330), Шайбы (5-340) и Болты (5-350).

      - Снимите Шплинт (5-360), Гайка (5-370), Шайба (5-380), Разъем отвода статического электричества (5-390) и Штифт замка убранного положения (5-400).

    - ПОСЛЕ SB 201-32-72:

      - Снимите Шплинты (5-320A), Гайки (5-330A), Шайбы (5-340B) и Болты (5-350A).

      - Снимите заземляющий штырь Подсборка (5-390A), Шайба (5-380B), Болт (5-395) и Штифт замка убранного положения (5-400A).

  - Ведомое звено Подсборка (6-190) и Нижнее ведомое звено Подсборка (6-290)

    - Снимите Шплинт (6-10), Гайка (6-20), Шайба (6-30), Болт (6-40) и Проставка (6-50).

    - Снимите шплинт (6-60), прорезную гайку (6-70), шайбу (6-80) и шарнирный штифт (6-90).

    - Снимите подсборку ведомого звена (6-190) и присоединенные к ней детали.

    - Снимите гайки (6-100), Шайбы (6-110), винты с цилиндрической головкой (6-120), мишень (6-130) и Проставки (6-140) или наборная регулировочная прокладка (6-140A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставки (6-140) или наборная регулировочная прокладка (6-140A) не устанавливаются.

    - Снимите Болты (6-150), Шайбы (6-160) и Кронштейн (6-170).

    - Снимите втулки (6-200) из Ведомое звено (6-230).

    - Используйте Выколотка 460004331/8 и Съемник 460006151/30 для снятия втулки (6-210) из Ведомое звено (6-230).

    - Используйте Выколотка 460004331/8 и Съемник 460006151/31 для снятия втулки (6-220) из Ведомое звено (6-230).

    - Снимите Шплинт (6-240), Гайка (6-250), Шайба (6-260), Болт (6-270) и Проставка (6-280): Снимите Нижнее ведомое звено Подсборка (6-290).

    - Снимите сферический подшипник с канавкой (6-300) или самосмазывающийся подшипник (6-300A) с нижнего ведомого звена (6-310).

- Датчики приближения (7-40, 7-230) и Кронштейн крепления жгута (7-100)

  - Снимите гайки (7-10), Шайбы (7-20), винты с цилиндрической головкой (7-30), Датчик приближения (7-40) и Проставка (7-50) или наборная регулировочная прокладка (7-50A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-50) или наборная регулировочная прокладка (7-50A) не устанавливается.

  - Снимите Шплинты (7-60), Гайки (7-70), Шайбы (7-80), Болты (7-90) и Кронштейн крепления жгута (7-100).

  - Снимите подсборка кронштейна шарнира (7-120).

  - Используйте съемник 460006413 для снятия втулок (7-130) из Кронштейн шарнира (7-140).

  - Снимите гайки (7-150), Шайбы (7-160), винты с цилиндрической головкой (7-170), мишень (7-180) и Проставка (7-190) или наборная регулировочная прокладка (7-190A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рассчитанный зазор находится в пределах допуска, проставка (7-190) или наборная регулировочная прокладка (7-190A) не устанавливается.

  - Снимите гайки (7-200), Шайбы (7-210), винты с цилиндрической головкой (7-220), Датчик приближения (7-230) и Проставка (7-240) или наборная регулировочная прокладка (7-240A).

- Подсборка кронштейна (8-90)

  - Снимите гайки (8-10), Шайбы (8-20) и Болты (8-30).

  - Снимите Шплинты (8-40), Гайки (8-50), Шайбы (8-60), Болты (8-70) и

Кронштейн (8-80).

  - Снимите Шплинт (8-100), Гайка (8-110), Шайба (8-120), Втулки (8-130) и Болт (8-140). Снимите Подсборка кронштейна (8-90).

  - Используйте съемник 460006151/31 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулки (8-150).

  - Используйте съемник 460006151/30 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулки (8-160).

- ДЕМПФЕР (9-160)

  - Снимите Шплинт (9-10), Гайка (9-20), шайба(ы) (9-30) и Болт (9-40).

  - Снимите хомут (9-165) и пылезащитный колпачок (9-170).

  - Используйте Адаптер реактивного момента 460007242 для удержания штифта (9-70) и Используйте моментный адаптер T14544 для снятия гайки (9-50). Снимите Проставка (9-60), Штифт (9-70), Проставка (9-80) и Втулка (9-90).

  - Снимите Болты (9-100), Шайбы (9-110), Болты (9-120), Шайбы (9-130), Болты (9-140), Шайбы (9-145) и Кронштейн (9-150).

  - Снимите Демпфер (9-160), Проставки (9-180, 9-190) и Втулка (9-200).

- Верхний шлиц-шарнир Подсборка (10-170)

  - Отогните усики отгибных шайб (10-20). Снимите Болты (10-10), Отгибные шайбы (10-20) и клин (10-30).

  - Снимите Шплинт (10-40), Гайка (10-50), Шайбы (10-60), Болт (10-70) и

Штифт (10-80).

  - Снимите Верхний шлиц-шарнир Подсборка (10-170), Верхний кронштейн шарнира (10-160) и Проставки (10-270).

  - Снимите подсборка смазочного вала (10-90) из Штифт (10-80).

  - Снимите Уплотнительные кольца круглого сечения (10-150) из подсборка смазочного вала (10-90).

  - Снимите смазочные штуцеры (10-120) и идентификационные шайбы (10-130).

  - Отогните усики отгибных шайб (10-100). Снимите смазочные адаптеры (10-110) и Отгибные шайбы (10-100).

  - Снимите смазочные штуцеры (10-180, 10-210) и идентификационные шайбы (10-190, 10-220). Снимите смазочные адаптеры (10-200, 10-230).

  - Снимите втулки (10-240).

  - Используйте съемник 460006151/10 для снятия втулок (10-250) из Верхний шлиц-шарнир (10-260).

- 1M Электрический жгут оси (11-40) и 2M Электрический жгут оси (11-50)

  - Снимите винты с цилиндрической головкой (11-10), Шайбы (11-20) и опора жгута (11-30).

  - Снимите электрический жгут оси 2M (11-50).

  - Снимите электрический жгут оси 1M (11-40).

- Нижний шлиц-шарнир Подсборка (11-150)

  - Отогните усики отгибных шайб (11-70).

  - Снимите Болты (11-60), Отгибные шайбы (11-70) и клин (11-80).

  - Снимите Шплинт (11-90), Гайка (11-100), Шайба (11-110) и Болт (11-120).

  - Снимите Штифт (11-130), Кронштейн крепления жгута (11-140), Нижний шлиц-шарнир

Подсборка (11-150) и Проставки (11-250).

  - Снимите смазочные штуцеры (11-160, 11-190) и идентификационные шайбы (11-170, 11-200). Снимите смазочные адаптеры (11-180, 11-210).

  - Снимите втулки (11-220).

  - Используйте съемник 460006151/10 для снятия втулок (11-230) из Нижний шлиц-шарнир (11-240).

- Корпус (12-170)

  - Снимите Шплинты (12-10), Гайки (12-20), Шайбы (12-30) и Болты (12-40).

  - Снимите корпус (12-170) и связанные с ним детали.

  - Снимите Шплинты (12-50), Шайбы (12-60), Штифт (12-70) и винт с цилиндрической головкой (1).

  - Снимите Шток клапана (12-90).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (12-100) и Опорное кольцо (12-110).

  - Снимите переходные штифты (12-120).

  - Снимите Уплотнительные кольца круглого сечения (12-130, 12-150) и Опорные кольца (12-140, 12-160).

- Амортизатор Подсборка (13-50) и Связанные детали

  - Снимите Шплинты (14-20), Гайки (14-30), Шайбы (14-40) и Болты (14-50).

  - Используйте моментный адаптер 460007230 для снятия гаек (14-60).

  - Снимите стопорные кольца (14-70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД СНЯТИЕМ ЗАПРАВОЧНЫХ КЛАПАНОВ (13-60, 17-20) ПОЛНОСТЬЮ СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ АЗОТА.

  - Медленно откройте заправочный клапан (17-20) и стравите все давление азота второй ступени.

  - Медленно откройте заправочный клапан (13-60) и стравите все давление азота первой ступени.

  - Освободите чашечные шайбы (13-20).

  - Снимите Стопорные штифты (13-10) и Чашечные шайбы (13-20).

  - Снимите смазочные штуцеры (13-30) и идентификационные шайбы (13-40).

  - Используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы снять заправочный клапан (13-60). Снимите с заправочного клапана (13-60) уплотнительное кольцо круглого сечения (13-67).

  - Снимите Болты (13-70), Проставки (13-80) и Заправочный клапан Подсборка (13-90).

  - Снимите пластину (13-100) с заправочного клапана (13-110).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (13-120) и Опорные кольца (13-130).

  - Снимите шплинт (13-140), гайку (13-150), шайбы (13-160), болт (13-170) и стопорное кольцо (13-180).

  - Снимите Штифт (13-190), Шайба Подсборка (13-200) и Втулка (13-230).

  - Снимите подсборку амортизатора (13-50) и связанные с ней детали со сборки корпуса стойки (20-90).

  - Используйте подъемную оснастку 460006211 и установите подсборку скользящей трубы (17-240) в сборочную тележку 460007240.

  - Снимите подшипники (15-20, 15-30).

  - Снимите корпус верхнего подшипника (15-40) и связанные с ним детали следующим образом:

    - Отогните усики отгибных шайб (15-100).

ОСТОРОЖНО: ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВИНТЫ (15-90) И СТОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ (15-80).

    - Снимите Винты (15-90) и Отгибные шайбы (15-100).

    - Снимите стопорную пластину (15-80).

    - Используйте штифтовой ключ 460007279, чтобы снять корпус верхнего подшипника (15-40).

    - Снимите и выбросьте штифты (15-120).

    - Снимите двухсоставной упор с вставками (15-130).

  - Снимите Стопорные штифты (15-50), Стопорное кольцо (15-60) и Пластина дроссельного отверстия отбоя (15-70).

  - Снимите подсборку верхней диафрагменной трубы (15-360) и связанные с ней детали.

  - Отогните усики отгибных шайб (15-170). Снимите Болты (15-160), Отгибные шайбы (15-170) и Стопорная пластина (15-180).

  - Используйте моментный адаптер 460007283, упор реактивного момента 460007278, удерживающие блоки 460006406 и слесарные тиски MT1025, чтобы снять подсборку диафрагмы (15-190), пластину дроссельного отверстия сжатия (15-220), седло клапана (15-230) и перегородку (15-240).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (15-250) и Опорные кольца (15-260).

  - Снимите подшипник (15-270) и Уплотнения (15-280, 15-290).

  - Используйте сборочно-демонтажный инструмент 460006410, чтобы снять уровневую трубку (15-300) и уплотнительное кольцо круглого сечения (15-310).

  - Снимите Шплинт (15-320), Гайка (15-330), Шайба (15-340) и Болт (15-350).

  - Используйте съемник 460006151/21 и Выколотка 460004331/20 для снятия втулки (15-370).

  - Используйте съемник 460006151/22 и Выколотка 460004331/20 для снятия втулки (15-380) из Верхняя диафрагменная труба (15-390).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110) ДО SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (16-20), Опорные кольца (16-30), Уплотнительное кольцо круглого сечения (16-40) и Опорные кольца (16-50).

    - Снимите Уплотнения (16-60, 16-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16-80), Уплотнительное кольцо (16-90) и Грязесъемное кольцо (16-100).

    - Снимите Нижний подшипник (16-150) из Нижний подшипник Корпус Подсборка (16-120).

    - Снимите втулки (16-130) из Корпус сальника (16-140).

  - Сборка нижнего подшипника (16A-110D) ПОСЛЕ SB 201-32-58

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16A-110D) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (16A-20), Опорные кольца (16A-30), Уплотнительное кольцо круглого сечения (16A-40) и Опорные кольца (16A-50).

    - Снимите Уплотнения (16A-60, 16A-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16A-80), Уплотнительное кольцо (16A-90) и Грязесъемное кольцо (16A-100).

    - Снимите внутренний вкладыш (16A-117) со сборки нижнего подшипника (16A-110D) и выбросьте его.

    - Снимите нижний подшипник (16A-150A) с подсборки корпуса нижнего подшипника (16A-120B). Обработанный нижний подшипник (16A-150A) выбросьте.

    - Снимите втулки (16A-130A) из Корпус сальника (16A-140B).

  - Сборка нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E), код ссылки ПОСЛЕ: 2253

    - Снимите сборку нижнего подшипника (16-110D или 16A-110E) и связанные с ней детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

    - Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения (16-20A или 16A-20A), опорные кольца (16-30 или 16A-30), уплотнительное кольцо круглого сечения (16-40A или 16A-40A) и опорные

кольца (16-50 или 16A-50).

    - Снимите Уплотнения (16-60 или 16A-60) и (16-70 или 16A-70).

    - Снимите Герметизирующее уплотнение (16-80 или 16A-80), Уплотнительное кольцо (16-90 или 16A-90) и Грязесъемное кольцо (16-100 или 16A-100).

    - Снимите общие втулки нижнего подшипника (16-130A или 16A-130B) с корпуса нижнего подшипника (16-140B или 16A-140C).

  - Используйте рожковый ключ типа Crowfoot T14500, чтобы снять заправочный клапан (17-20). Снимите с заправочного клапана (17-20) уплотнительное кольцо круглого сечения (17-27).

  - Снимите винты с цилиндрической головкой (17-30), шайбы (17-40) и опору клапана (17-50).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (17-60) и Опорное кольцо (17-70).

  - Отогните стопорную шайбу (17-90) и используйте моментный адаптер 460006404, чтобы снять поддомкратный купол (17-80). Снимите стопорную шайбу (17-90).

  - Снимите цилиндр (17-230) и связанные с ним детали с подсборки скользящей трубы (17-240).

  - Закрепите цилиндр (17-230) в слесарных тисках MT1025 и удерживающих блоках MT1026/63.

  - Отогните усик отгибной шайбы (17-110) и снимите болты (17-100). Снимите отгибные шайбы (17-110).

  - Снимите стопорную пластину (17-120) и используйте штифтовой ключ 460007284, чтобы снять подсборку гайки (17-130). Снимите шток (17-160) и шайбу (17-170).

  - Снимите поршень (17-200) и Снимите подшипник (17-180) и Уплотнение (17-190).

  - Снимите Уплотнительное кольцо круглого сечения (17-210) и Опорное кольцо (17-220) из Цилиндр (17-230).

  - Снимите Цилиндр (17-230) из Слесарные тиски MT1025 и Удерживающие блоки MT1026/63.

  - Снимите Таблички (17-250, 17-290).

  - Снимите смазочные штуцеры (17-270) и идентификационные шайбы (17-280) с подсборки скользящей трубы (17-240).

  - Снимите Подсборка скользящей трубы (17-240) из Сборочная тележка 460007240.

  - Подсборка скользящей трубы (17-240)

    - Снимите втулки (18-10).

    - Используйте съемник 460006151/20 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулок (18-20).

    - Используйте съемник 460006151/7 и Выколотка 460004331/8 для снятия втулок (18-30).

    - Используйте съемник 460006151/10 и Выколотка 460004331/21 для снятия втулок (18-40).

    - Используйте съемник 460007254 для снятия втулки (18-50).

    - Снимите смазочные штуцеры (18-52) и идентификационные шайбы (18-54).

    - Снимите табличку (18-70) со скользящей трубы (18-80).

- Сферический подшипник (19-50) и Заглушка (19-60)

  - Снимите Шплинт (19-10), Гайка (19-20), Шайбы (19-30) и Болт (19-40).

  - Отогните участки стопорения стопорной шайбы (19-54).

  - Используйте моментный адаптер 460007232, чтобы снять стопорную гайку (19-52). Снимите стопорную шайбу (19-54), наружную обойму и шарик сферического подшипника (19-50).

ПРИМЕЧАНИЕ. Наружная обойма и шарик являются частями сферического подшипника (19-50).

Они образуют комплект: храните их вместе.

  - Снимите заглушку (19-60).

- Сборка корпуса стойки (20-90)

  - Снимите Таблички (20-10, 20-30, 20-40, 20-60, 20-80).

  - Снимите смазочный штуцер (20-110) и идентификационную шайбу (20-120). Снимите смазочный адаптер (20-130).

  - Снимите смазочный штуцер (20-140) и идентификационную шайбу (20-150). Снимите смазочный адаптер (20-160).

  - Снимите смазочный штуцер (20-170) и идентификационную шайбу (20-180). Снимите смазочный адаптер (20-190).

  - Снимите смазочные штуцеры (20-200) и идентификационные шайбы (20-210). Снимите смазочные адаптеры (20-220).

  - Используйте съемник 460001355 и Снимите смазочные адаптеры (20-130), (20-160)

(20-190) и (20-220).

  - Используйте съемник 460006151/47 и выколотку 460004331/1 для снятия подшипников (20-230 и 20-240).

  - Снимите подшипник (20-250 только).

  - Используйте гидропневматическую насосную установку 460006497, болт 460006498/7, нажимную опору 460006499/25 и выпрессовочную трубку 460004680, чтобы снять втулку переднего штифта навеса (20-250A).

  - Используйте съемник 460006151/88 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-260).

  - Используйте съемник 460006151/87 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-260, 20-270).

  - Используйте съемник 460006253 для снятия подшипника (20-280).

  - Используйте съемник 460006151/47/48 и Выколотка 460004331/9 для снятия подшипника (20-290).

  - Используйте Выпрессовочная опора 460006263/460006232 и Выпрессовочная штанга 460006262 для снятия подшипника (20-300).

  - Используйте Выпрессовочная опора 460006261 и Выпрессовочная штанга 460006262 для снятия подшипника (20-310).

  - Используйте съемник 460006151/86 для снятия втулок (20-320).

  - Используйте съемник 460006151/10 и Выколотка 460004331/21 для снятия втулок (20-330).

  - Используйте плиту съемника 460007259/460006151/9 и выколотку 460004331/21, чтобы снять втулки (20-340 и 20-350).

  - Используйте съемник 460006151/25 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулки (20-360).

  - Снимите подшипник (20-370 только).

  - Используйте сборку нажимной опоры 460006267 и снимите втулку тяги складывания (только 20-370A).

  - Используйте съемник 460006151/24 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулок (20-380).

  - Используйте съемник 460006151/51 и Выколотка 460004331/7 для снятия втулок (20-390).

  - Снимите подшипники (20-400).

CLEANING

- Общие сведения

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 11-524 | Уайт-спирит |

- Процедура

  - Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ В ЗОНУ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. ОЧИСТИТЕЛИ ЯДОВИТЫ И ОГНЕОПАСНЫ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ХЛОРИРОВАННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ МОГУТ СМЕШИВАТЬСЯ С ОЧЕНЬ МАЛЫМИ КОЛИЧЕСТВАМИ ВОДЫ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

    - Очистите все металлические детали уайт-спиритом, код ссылки материала 11-524. Убедитесь, что полностью удалены все герметики, клеевые составы и герметизирующие составы.

    - Высушите все металлические детали.

    - Используйте чистые перчатки из ПВХ или полиэтилена, чтобы предотвратить коррозию металлических деталей.

    - Предотвратите коррозию металлических деталей, которые не будут немедленно использованы при сборке: см. PCS-2800.

  - Удаление краски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СМЫВКИ КРАСКИ НА КОЖУ, В ГЛАЗА ИЛИ В ЗОНУ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В МЕСТЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРИТОКОМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА. СМЫВКА КРАСКИ ЯДОВИТА И ОГНЕОПАСНА.

    - Удалите поврежденное лакокрасочное покрытие: см. PCS-2700.

    - Очистите деталь: см. п. 2.A.

    - Окрасьте деталь: см. раздел РЕМОНТ.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

CHECK

- Общие сведения

  - Процедура проверки деталей состоит из двух уровней:

    - Детальный осмотр.

    - Специальный детальный осмотр.

- Детальный осмотр

  - Визуально осмотрите детали

    - Визуально осмотрите каждую деталь. Особенно внимательно осмотрите переходы сечений и участки, контактирующие с уплотнительными кольцами.

    - Осмотрите каждую деталь на наличие следующих видов повреждений:

      - Коррозия.

      - Повреждение защитной обработки.

      - Деформация и/или трещины.

      - Износ или фреттинг-коррозия.

      - Риски, вмятины или заусенцы.

      - Резьба, непригодная к эксплуатации.

      - Детали постоянных сборок, закрепленные ненадлежащим образом.

  - Проверьте размеры

    - Измерьте все детали, указанные в разделе ПОСАДКИ И ЗАЗОРЫ, и сравните результаты с размерами, приведенными в таблице.

    - Данные пружины

      - Не применяется.

- Специальный детальный осмотр

  - Специальная проверка размеров:

    - Проверьте шток (17-160) по диаметру радиальных демпфирующих отверстий. Диаметр каждого отверстия должен быть в пределах 5,40-5,60 мм (0.213-0.220 in).

    - Проверьте профиль резьбы подсборки диафрагмы (15-190) и диафрагмы (15-210A) с помощью теневой проекции.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Размер резьбы: M142 x 1.5, поле допуска 5h6h по BS3643.

    - Проверьте 4 отверстия в скользящей трубе (18-80), в которые устанавливается кронштейн (8-170), на наличие заусенцев. При обнаружении заусенцев свяжитесь с Safran Landing Systems, которая предоставит соответствующий ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте хороший источник света и 10-кратное увеличение для осмотра участка на наличие заусенцев.

  - Если в указаниях не сказано иное:

    - Проверьте все детали, указанные в таблицах 501 и 502, соответствующим методом НК и с учетом приведенных указаний.

CAUTION: YOU MUST DISASSEMBLE ALL ЧАСТИ, THIS WILL INCLUDE ВТУЛКИ, THEY MUST BE REMOVED И DISCARDED. YOU MUST APPLY THE NDT INSPECTION TO THE DETAIL LEVEL PART ТОЛЬКО AS IDENTIFIED IN ТАБЛИЦЫ 501, 502. IF ВТУЛКИ ARE NOT REMOVED THE INSPECTION IS NOT COMPLETE FOR THE DETAIL PART И DAMAGE CAN OCCUR.

    - Детали, указанные в таблицах 501 и 502, должны быть полностью разобраны до наименьшего уровня детализации для контроля НК. Это включает снятие всех втулок.

Контроль магнитных стальных деталей методами неразрушающего контроля. Таблица 501

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-40 | Болт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-47, 1-47A, 1-49, и 1-49A, | Поперечный болт | Сталь, S99 | и M-DLNDT3 Части 1 | на участках без хромового покрытия - Хромовое покрытие участки с покрытием |
|  |  |  | и 2 |  |
| 1-60 | Штифт навеса стойки | Сталь, S155 или 300M по MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
|  |  |  | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 1-60A | Штифт навеса стойки | Сталь, 300M по MTL1201 | и PCS-3002 | на участках без хромового покрытия - Хромовое покрытие |
|  |  |  |  | участки с покрытием |
| 2-30 | Штифт | Коррозионностойкая сталь, 17-4PH по AMS5643 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 2-40 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 2-50 | Резьбовая вставка | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-50 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 3-60 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 3-70 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-60 | Шарнирный наконечник | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 4-190A | Специальный болт | Сталь 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-160 | Кронштейн | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-200 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 5-390 | Разъем отвода статического электричества | Коррозионностойкая сталь, MAT130 или AMS5659 сост. H1025 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 5-400 | Штифт замка убранного положения | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 5-400A | Штифт замка убранного положения | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 - Участки с хромовым покрытием |
| 6-90 | Штифт | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-50 | Гайка | Сталь, S99 по MAT123 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-70 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-90 | Проставка | Сталь, S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 9-180 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 9-200 | Втулка | Коррозионностойкая сталь, S145 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-80 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 10-260, 10-260A | Верхний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 10-270 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 11-130 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 11-240, 11-240A | Нижний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-70 | Штифт | Сталь, S154 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90 | Шток клапана | Сталь, S99 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 12-90A | Шток клапана | Сталь, S99 или 4340 по AMS 6414 | PCS-3100 | Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-10 13-10A | Стопорный штифт | Сталь S99 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 2 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-10B | Стопорный штифт | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 3 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 13-70 | Болт | Сталь | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 13-110 | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-110A | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04T1 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 13-190 13-190A | Штифт | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 14-60 | Гайка | Сталь, 35CD4 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-50 | Стопорный штифт | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-60 | Стопорное кольцо | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-70 | Пластина дроссельного отверстия отбоя | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-180 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S | PCS-3100 | Класс включений 2 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-220 | Пластина дроссельного отверстия сжатия | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-230 | Седло клапана | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16 по NCT 10-123-11 MD | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-300 | Уровневая трубка | Коррозионностойкая сталь, Z15CN17-03 тип 1 или 17-4PH по AMS 5604/5643 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 15-350 | Болт | Коррозионностойкая сталь, Z6CNU17-04 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 15-390 | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 15-390A | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 по MTL-1101 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-80 | Поддомкратный купол | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 4 |
| 17-120 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S или MTL1101 | PCS-3100 | Класс включений 2 |
| 17-170 | Шайба | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 | Класс включений 3 |
| 17-230 | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 17-230A | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 по NCT 10-123-11MD или Сталь, 4340 по AMS6414 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-80 и 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M | PCS-3100 и M-DLNDT3 Части 1 и 2 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80B | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL1201 | PCS-3100 и PCS-3002 | - Класс включений 4 на участках без хромового покрытия - Участки с хромовым покрытием |
| 18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL-1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 19-40 | Болт | Сталь, S154 | PCS-3100 | - Класс включений 3 |
| 20-410 20-410A | Корпус стойки | Сталь, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-420 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135 (35NCD16THQ) | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410B 20-420B | Корпус стойки | Сталь, 35NCD16THQ по MTL1203 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |
| 20-410C, 20-410D, 20-420C и 20-420D | Корпус стойки | Сталь, 300M по MTL1201 | PCS-3100 | - Класс включений 4 |

Контроль немагнитных деталей методами неразрушающего контроля. Таблица 502

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-90 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-120 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-130 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-270 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-280 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | PCS-3200 | - |
| 2-340 Только, 2-340A | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-340B | Переходной блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511- MTL-2701 или 7050 T7451 по MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 2-350 Только, 2-350A | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 2-350B | Переходной блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73 T7351, T7310 или T73511- MTL-2701 или 7050 T7451 по MTL-2712 | PCS-3200 | - |
| 3-170 | Кардан фиксатора | Алюминиевый сплав, 7010T736 | PCS-3200 | - |
| 4-140 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-150 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-180A | Проставка тяги складывания | Алюминиевый сплав, 7075-T73 по AMS QQ-A-250/12 или по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-210 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, 6082- BS EN 4007 (MAT206) или Алюминиевый сплав, 2014A по BS L168 или 6082 по BS EN 2326 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 4-360 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-80 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 5-300 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168T6511 или L93T651 | PCS-3200 | - |
| 6-50 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-180 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 6-230 Только | Ведомое звено | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 6-280 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | PCS-3200 | - |
| 6-310 | Нижнее ведомое звено | Алюминиевый сплав, BS L168 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 7-50 | Проставка | Алюминиевый сплав, L70 | PCS-3200 | - |
| 7-100 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-100A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-110 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | PCS-3200 | - |
| 7-110A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 7-140 | Кронштейн шарнира | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 8-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |