СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

НОМЕР ДЕТАЛИ

201587001, 201587002

201587003, 201587004

201587005, 201587006

201587007, 201587008

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТОВ С

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ ДЕТАЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Данное руководство соответствует требованиям Британских авиационных правил лётной годности, раздел A, глава A5-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанная сертификация не распространяется на изменения или дополнения, внесённые после даты первичной сертификации другими одобренными организациями. Изменения или дополнения, внесённые другими одобренными организациями, должны быть отдельно сертифицированы и зарегистрированы на отдельных учётных листах.

Технические данные в настоящем документе (или файле) могут содержать данные США и подлежать экспортному контролю в соответствии с

©

© SAFRAN LANDING SYSTEMS 2016 (И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ ПЕРЕСМОТРА СТРАНИЦ)

Настоящий документ и вся содержащаяся в нём информация являются исключительной собственностью Safran Landing Systems (и/или аффилированных компаний).

Передача данного документа или раскрытие его содержания не предоставляет никаких прав на интеллектуальную собственность. Воспроизведение данного документа для третьих лиц запрещено без письменного согласия Safran Landing Systems (и/или соответствующей аффилированной компании).

ДЕТАЛЬ № 201587001 И 201587002 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТОВ СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

# 32-12-22

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТА 32-12-22 ОСНОВНАЯ СТОЙКА ШАССИ

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К РЕВИЗИИ № 69

- ПОСТОЯННЫЕ РЕВИЗИИ

  - Убедиться, что ревизия № 68 внесена в руководство и зарегистрирована как вставленная..

- НОВЫЕ/ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СТРАНИЦЫ

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Запись изменений | 1 | 1 | Mar 18/2025 | Обновлён статус редакции |
| Таблица идентификации изделия | 1 to 4 | 1 to 8 | Mar 18/2025 | Добавлены коды ссылок 2253 и 2255 детали |
| Перечень действующих страниц | 1 to 14 | 1 to 16 | Mar 18/2025 | Обновлены страницы |
| Содержание | 1 to 12 | 1 to 14 | Mar 18/2025 | Добавлено содержание. Обновлены номера страниц. Обновлены номера рисунков |
| Разборка | 314 to 316 | 314 to 316 | Mar 18/2025 | Добавлен пункт 2.P.(31) |
| Проверка | 504, 507 to 512 | 504, 507 to 514 | Mar 18/2025 | Обновлены таблицы 501 и 502 |
| Ремонт | 606 to 684 | 606 to 698.2 | Mar 18/2025 | Обновлена таблица 601. Обновлены caution at para 3.C. Обновлён рисунок titles. Deleted рисунки 626, 627, 649, 650, 653 и 654. Обновлён рисунок 626. Добавлен рисунокs 642 648. Обновлена таблица 602. Обновлены номера рисунков |
| Ремонт № 9-1 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-2 | 601 to 603 | 601 to 603 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Ремонт № 9-4 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-5 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пунктах 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-6 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-7 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пунктах 1. и 1.A.(2) |
| Ремонт № 9-8 | 601 to 603 and 605 | 601 to 603 and 605 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems. Обновлены conversion value in рисунок 602 |
| Ремонт № 9-9 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-10 | 601 to 606 | 601 to 608 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 9-11 | 601, 602 и 605 | 601, 602 и 605 | Mar 18/2025 | Добавлена поз. рисунка (18-80A) в пункте 1. Обновлена спецификация материала в пункте 1.D.(1). Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing System. Обновлены рисунок 603 |

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Ремонт № 11-1 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков in para 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-2 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-3 | 601 to 603 | 601 to 603 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-4 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-5 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-6 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-7 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-8 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Ремонт № 11-9 | 601 to 603 | 601 to 603 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков in para 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-11 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-12 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-13 | 601 to 603 | 601 to 603 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-14 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-17 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-18 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1 |
| Ремонт № 11-19 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1 |
| Ремонт № 11-20 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-21 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1 |

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Ремонт № 11-22 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков in para 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-23 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Добавлено предупреждение в пункте 1.E. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-24 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-25 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-27 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-28 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлены поз. рисунков в пункте 1. Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems |
| Ремонт № 11-31 | - | 601 to 604 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-31 |
| Ремонт № 11-32 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-32 |
| Ремонт № 11-33 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-33 |
| Ремонт № 11-34 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-34 |
| Ремонт № 11-35 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-35 |
| Ремонт № 11-36 | - | 601 to 604 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-36 |
| Ремонт № 11-37 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 11-37 |
| Ремонт № 14-4 | - | 601 to 606 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 14-4 |

| Ссылка на раздел | Удалить и уничтожить страницы | Вставить новые/пересмотренные |  | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страницы | Дата |  |
| Ремонт № 17-1 | 601 и 602 | 601 и 602 | Mar 18/2025 | Обновлено Messier-Dowty Limited на Safran Lиing Systems. Обновлена таблица 601 |
| Ремонт № 18-8 | - | 601 to 604 | Mar 18/2025 | Добавлен ремонт № 18-8 |
| Ремонт № 21-1 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-340) только в пункте 1 |
| Ремонт № 21-2 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-340) только в пункте 1 |
| Ремонт № 21-3 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-340) только в пункте 1 |
| Ремонт № 21-4 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-350) только в пункте 1 |
| Ремонт № 21-5 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-350) только в пункте 1 |
| Ремонт № 21-6 | 601 | 601 | Mar 18/2025 | Обновлена поз. рисунка (2-350) только в пункте 1 |
| Сборка (включая хранение) | 701, 702, 704 to 709 and 729 to 798.6 | 701, 702, 704 to 709 and 729 to 798.12 | Mar 18/2025 | Обновлены пункты 1.H.(1), 1.I.(1), 2.E, 2.F, 2.G, 2.H, 2.J, 2.K, 2.M, 2.N и 2.O. Добавлены пункты 2.I и 2.L. Добавлен рисунок 713. Обновлены рисунки 705, 706, 707, 708 и 710. Обновлены номера рисунков |
| Посадки и зазоры | 836 to 868 | 836 to 872 | Mar 18/2025 | Обновлён рисунок 815. Обновлены таблицы 813, 814, 818 и 823 |
| Специальные инструменты, приспособления и оборудование | 901 to 906 | 901 to 906 | Mar 18/2025 | Обновлён пункт 1.A |
| Иллюстрированный перечень деталей | 1020 to 1098.36 | 1020 to 1098.48 | Mar 18/2025 | Обновлены рисунки ИПД 13 to 18 для включения ссылок. Коды: 2253 и 2255. Обновлён рисунок ИПД 15. |

- ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Запишите дату выпуска и дату вставки данной редакции в Запись изменений и сохраните данное Письмо о рассылке.

© SAFRAN LANDING SYSTEMS 2025 (И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ ПЕРЕСМОТРА СТРАНИЦ)

Настоящий документ и вся содержащаяся в нём информация являются исключительной собственностью Safran Landing Systems (и/или аффилированных компаний).

Передача данного документа или раскрытие его содержания не предоставляет никаких прав на интеллектуальную собственность. Воспроизведение данного документа для третьих лиц запрещено без письменного согласия Safran Landing Systems (и/или соответствующей аффилированной компании).

Выпущено

Safran Landing Systems UK Ltd

Cheltenham Road, Gloucester, GL2 9QH, England Telephone: +44 (0) 1452 712424 Fax: +44 (0) 1452 713821

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЙ

| НОМ. РЕД. | ДАТА ВЫПУСКА | ДАТА ВСТАВКИ | КЕМ | НОМ. РЕД. | ДАТА ВЫПУСКА | ДАТА ВСТАВКИ | КЕМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-15 | INCORPORATED |  | M-D | 46 | Jun 17/2016 | Jun 17/2016 | M-D |
| 16 | Aug 1/2006 | Aug 1/2006 | M-D | 47 | Sep 16/2016 | Sep 16/2016 | SAFRAN |
| 17 | Apr 2/2007 | Apr 2/2007 | M-D | 48 | Dec 9/2016 | Dec 9/2016 | SAFRAN |
| 18 | Oct 1/2007 | Oct 1/2007 | M-D | 49 | Mar 24/2017 | Mar 24/2017 | SAFRAN |
| 19 | Jan 1/2008 | Jan 1/2008 | M-D | 50 | Jun 23/2017 | Jun 23/2017 | SAFRAN |
| 20 | Jul 1/2008 | Jul 1/2008 | M-D | 51 | Dec 8/2017 | Dec 8/2017 | SAFRAN |
| 21 | Jan 1/2009 | Jan 1/2009 | M-D | 52 | Mar 23/2018 | Mar 23/2018 | SAFRAN |
| 22 | Feb 1/2009 | Feb 1/2009 | M-D | 53 | Dec 21/2018 | Dec 21/2018 | SAFRAN |
| 23 | Jul 1/2009 | Jul 1/2009 | M-D | 54 | May 31/2019 | May 31/2019 | SAFRAN |
| 24 | Oct 1/2009 | Oct 1/2009 | M-D | 55 | Dec 6/2019 | Dec 6/2019 | SAFRAN |
| 25 | Jan 1/2010 | Jan 1/2010 | M-D | 56 | Mar 20/2020 | Mar 20/2020 | SAFRAN |
| 26 | Jul 1/2010 | Jul 1/2010 | M-D | 57 | Sep 18/2020 | Sep 18/2020 | SAFRAN |
| 27 | Oct 1/2010 | Oct 1/2010 | M-D | 58 | Dec 4/2020 | Dec 4/2020 | SAFRAN |
| 28 | Jan 1/2011 | Jan 1/2011 | M-D | 59 | Mar 19/2021 | Mar 19/2021 | SAFRAN |
| 29 | Mar 31/2011 | Mar 31/2011 | M-D | 60 | Jun 18/2021 | Jun 18/2021 | SAFRAN |
| 30 | Jul 1/2011 | Jul 1/2011 | M-D | 61 | Sep 17/2021 | Sep 17/2021 | SAFRAN |
| 31 | Jul 8/2011 | Jul 8/2011 | M-D | 62 | Mar 18/2022 | Mar 18/2022 | SAFRAN |
| 32 | Oct 1/2011 | Oct 1/2011 | M-D | 63 | Jun 17/2022 | Jun 17/2022 | SAFRAN |
| 33 | Apr 2/2012 | Apr 2/2012 | M-D | 64 | Dec 9/2022 | Dec 9/2022 | SAFRAN |
| 34 | Oct 1/2012 | Oct 1/2012 | M-D | 65 | Dec 23/2022 | Dec 23/2022 | SAFRAN |
| 35 | Jun 28/2013 | Jun 28/2013 | M-D | 66 | Jun 16/2023 | Jun 16/2023 | SAFRAN |
| 36 | Dec 24/2013 | Dec 24/2013 | M-D | 67 | Aug 11/2023 | Aug 11/2023 | SAFRAN |
| 37 | Mar 28/2014 | Mar 28/2014 | M-D | 68 | Mar 15/2024 | Mar 15/2024 | SAFRAN |
| 38 | May 14/2014 | May 14/2014 | M-D | 69 | Mar 18/2025 | Mar 18/2025 | SAFRAN |
| 39 | Sep 26/2014 | Sep 26/2014 | M-D |  |  |  |  |
| 40 | Oct 10/2014 | Oct 10/2014 | M-D |  |  |  |  |
| 41 | Oct 14/2014 | Oct 14/2014 | M-D |  |  |  |  |
| 42 | Mar 20/2015 | Mar 20/2015 | M-D |  |  |  |  |
| 43 | Jun 19/2015 | Jun 19/2015 | M-D |  |  |  |  |
| 44 | Sep 18/2015 | Sep 18/2015 | M-D |  |  |  |  |
| 45 | Dec 11/2015 | Dec 11/2015 | M-D |  |  |  |  |

ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЙ

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

ЗАПИСЬ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

| REV. No. | ДАТА ВЫПУСКА | ДАТА ВСТАВКИ | НОМЕР СТРАНИЦЫ | КЕМ | ДАТА УДАЛЕНИЯ | КЕМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

СПИСОК СЕРВИСНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

| НОМЕР SB | НАЗВАНИЕ SB | НОМЕР РЕДАКЦИИ SB | ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВО | НОМЕР ОХВАТ. SB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-32-22 | ОШ — Установка сборки болта-вставки дляe forward pintle pin in place of the cross bolt. | Первоначальный выпуск | Aug 1/2000 | A320-32-1213 |
|  |  | 1 | Без изменений |  |
| 201-32-24 | ОШ — Для обеспечения увеличения максимальной взлётнойe-off weight to 93 tonne. | Первоначальный выпуск | Aug 1/2000 | - |
| 201-32-29 | ОШ — Добавление учётных номеров к деталям, указанным вrbus Airworthiness Limitations Section (ALS). | Первоначальный выпуск | Apr 2/2007 | - |
|  |  | 1 | Без изменений |  |
| 201-32-31 | ОШ — Установка стойки ОШ серии 201585 иDressings where a 201387 MLG Leg and Dressings has been installed. | Первоначальный выпуск | Apr 2/2007 | - |
| 201-32-39 | ОШ — Добавление учётных номеров к деталям, указанным вrbus Maintenance Planning Document, Section 9-1. (Torque link apex pin nut) | Первоначальный выпуск | Nov 1/2004 | A320-32-1265 |
|  |  | 1 | Без изменений |  |
| 201-32-49 | ОШ — Введение новой сборки нижнего подшипникаbly. | Первоначальный выпуск | Jan 1/2009 | A320-32-1340 |
|  |  | 1 | Без изменений |  |
| 201-32-53 | ОШ — Введение новых этикеток зарядки | Первоначальный выпуск | Apr 2/2012 | - |
| 201-32-54 | ОШ — Введение новых жгутов осей 1М и 2М | Первоначальный выпуск | Mar 28/2014 | A320-32-1395 |
|  |  | 1 | Без изменений |  |
|  |  | 2 | Без изменений |  |
| 201-32-55 | ОШ — Введение новых жгутов стойки 1М и 2М иd of new 1M and 2M Axle Harnesses | Первоначальный выпуск | Jan 1/2011 | - |

СПИСОК СЕРВИСНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (Продолжение)

| НОМЕР SB | НАЗВАНИЕ SB | НОМЕР РЕДАКЦИИ SB | ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВО | НОМЕР ОХВАТ. SB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-32-58 | Стойка ОШ — Введение новых стопорных штифтов и нew lower bearing subassembly with a new self lubricating liner | Первоначальный выпуск | Oct 1/2011 | A320-32-1374 A320-32-1386 |
| 201-32-59 | Стойка ОШ — Введение новых стопорных штифтов дляhe lower bearing subassembly | Первоначальный выпуск | Dec 24/2013 | - |
| 201-32-60 | Стойка ОШ — Введение новой сборки нижнего подшипникаssembly with a new low friction inner liner | Первоначальный выпуск | May 14/2014 | A320-32-1414 |
| 201-32-62 | Стойка ОШ — Контроль методом шума Баркгаузена корпусаing Gear Sliding Tube Axles. | Первоначальный выпуск | Без изменений | - |
| 201-32-65 | Стойка ОШ — Введение нового корпуса стойки | Первоначальный выпуск | Mar 20/2015 | A320-32-1428 |
| 201-32-70 | Стойка ОШ — Введение нового демпфера шлиц-шарнира unit | 1 | Dec 21/2018 | A320-32-1446 |
| 201-32-72 | Стойка ОШ — Введение новой сборки корпуса стойкиsembly and related parts | Первоначальный выпуск | Mar 20/2020 | A320-32-1488 |
| 201-32-76 | ОШ — Введение нового верхнего поворотного кронштейна | Первоначальный выпуск | Dec 4/2020 |  |
| 201-32-77 | ОШ — Введение нового штока переключающего клапанаand housing | Первоначальный выпуск | Dec 4/2020 | - |
| 201-32-80 | ОШ в сборе — Модификация переходного блокаsubassembly | Первоначальный выпуск | Dec 4/2020 | A320-32-1494 A320-32-1495 |

СПИСОК СЕРВИСНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

СПИСОК СЕРВИСНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (Продолжение)

| НОМЕР SB | НАЗВАНИЕ SB | НОМЕР РЕДАКЦИИ SB | ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВО | НОМЕР ОХВАТ. SB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-32-78 | ОШ — Замена низкофрикционного нижнего подшипника MLG to standard lower - bearing MLG | Первоначальный выпуск | Mar 19/2021 | - |
| 201-32-81 | ОШ в сборе — Введение нового переходного блокаk subassembly | Первоначальный выпуск | Mar 19/2021 | A321-32-1502 A321-32-1503 |

СПИСОК СЕРВИСНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

# 32-12-22

Стр. 3

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

№ детали 201587001 и 201587002

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТА ОСНОВНАЯ СТОЙКА ШАССИ

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ АГРЕГАТА

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICE BULLETIN NUMBER | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587001 | - | - | - | - |
| 201587002 | - |  |  | - |
| 201587001 | - | EDES2-0005-2542 | - | - |
| 201587002 | - |  |  | - |
| 201587001 | - | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587002 | - |  |  | - |
| 201587001 | - | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587002 | - |  |  | - |
| 201587001 | 010 | (c)AC12221 | 201-32-22 | - |
| 201587002 | 010 |  |  | - |
| 201587001 | 010 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587002 | 010 |  |  | - |
| 201587001 | 010 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587002 | 010 |  |  | - |
| 201587001 | 020 | (c)AC12454 | 201-32-29 | - |
| 201587002 | 020 |  |  | - |
| 201587001 | 020 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587002 | 020 |  |  | - |
| 201587001 | 020 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587002 | 020 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | (c)AC12492 | 201-32-39 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | (c)AC12636 | 201-32-49 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2157 | 201-32-55 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СЕРВИСНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2156 | 201-32-53 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2155 | 201-32-54 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2161 | 201-32-59 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2164 | 201-32-60 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2162 | - | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2180 | 201-32-65 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | MAF1-0005-2207 | 201-32-70 | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587001 | 030 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587002 | 030 |  |  | - |
| 201587003 | - | (c)AC12229 | 201-32-24 | - |
| 201587004 | - |  |  | - |
| 201587003 | - | EDES2-0005-2542 | - | - |
| 201587004 | - |  |  | - |
| 201587003 | - | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | - |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICE BULLETIN NUMBER | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587003 | - | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | - |  |  | - |
| 201587003 | 010 | (c)AC12454 | 201-32-29 | - |
| 201587004 | 010 |  |  | - |
| 201587003 | 010 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 010 |  |  | - |
| 201587003 | 010 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 010 |  |  | - |
| 201587003 | 020 | (c)AC12492 | 201-32-39 | - |
| 201587004 | 020 |  |  | - |
| 201587003 | 020 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 020 |  |  | - |
| 201587003 | 020 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 020 |  |  | - |
| 201587003 | 030 | (c)AC12636 | 201-32-49 | - |
| 201587004 | 030 |  |  | - |
| 201587003 | 030 | MAF1-0005-2155 | 201-32-54 | - |
| 201587004 | 030 |  |  | - |
| 201587003 | 030 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 030 |  |  | - |
| 201587003 | 030 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 030 |  |  | - |
| 201587003 | 040 | MAF1-0005-2157 | 201-32-55 | - |
| 201587004 | 040 |  |  | - |
| 201587003 | 040 | MAF1-0005-2160 | 201-32-58 | - |
| 201587004 | 040 |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СЕРВИСНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587003 | 040 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 040 |  |  | - |
| 201587003 | 040 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 040 |  |  | - |
| 201587003 | 050 | MAF1-0005-2156 | 201-32-53 | - |
| 201587004 | 050 |  |  | - |
| 201587003 | 050 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 050 |  |  | - |
| 201587003 | 050 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 050 |  |  | - |
| 201587003 | 060 | MAF1-0005-2161 | 201-32-59 | - |
| 201587004 | 060 |  |  | - |
| 201587003 | 060 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 060 |  |  | - |
| 201587003 | 060 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 060 |  |  | - |
| 201587003 | 070 | MAF1-0005-2162 | - | - |
| 201587004 | 070 |  |  | - |
| 201587003 | 070 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 070 |  |  | - |
| 201587003 | 070 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 070 |  |  | - |
| 201587003 | 080 | MAF1-0005-2180 | 201-32-65 | - |
| 201587004 | 080 |  |  | - |
| 201587003 | 080 | MAF1-0005-2207 | 201-32-70 | - |
| 201587004 | 080 |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICE BULLETIN NUMBER | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587003 | 080 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587004 | 080 |  |  | - |
| 201587003 | 080 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587004 | 080 |  |  | - |
| 201587005 | - | (c)AC12332 | 201-32-31 | - |
| 201587006 | - |  |  | - |
| 201587005 | - | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587006 | - |  |  | - |
| 201587005 | - | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587006 | - |  |  | - |
| 201587005 | 010 | (c)AC12454 | 201-32-29 | - |
| 201587006 | 010 |  |  | - |
| 201587005 | 010 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587006 | 010 |  |  | - |
| 201587005 | 010 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587006 | 010 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | (c)AC12492 | 201-32-39 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | (c)AC12636 | 201-32-49 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2157 | 201-32-55 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2156 | 201-32-53 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СЕРВИСНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ SAFRAN LANDING SYSTEMS | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2155 | 201-32-54 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2161 | 201-32-59 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2164 | 201-32-60 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2162 | - | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2180 | 201-32-65 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | MAF1-0005-2207 | 201-32-70 | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587005 | 020 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587006 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | - | MAF1-0005-2160 | 201-32-58 | - |
| 201587008 | - |  |  | - |
| 201587007 | - | EDES2-0005-2542 | - | - |
| 201587008 | - |  |  | - |
| 201587007 | - | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587008 | - |  |  | - |
| 201587007 | - | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587008 | - |  |  | - |

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НОМЕР ТИРЕ | НОМЕР МОДИФИКАЦИИ SAFRAN LANDING SYSTEMS | SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICE BULLETIN NUMBER | НОМЕР СНЯТИЯ МОД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201587007 | 010 | MAF1-0005-2156 | 201-32-53 | - |
| 201587008 | 010 |  |  | - |
| 201587007 | 010 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587008 | 010 |  |  | - |
| 201587007 | 010 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587008 | 010 |  |  | - |
| 201587007 | 020 | MAF1-0005-2162 | - | - |
| 201587008 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | 020 | MAF1-0005-2180 | 201-32-65 | - |
| 201587008 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | 020 | MAF1-0005-2207 | 201-32-70 | - |
| 201587008 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | 020 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587008 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | 020 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587008 | 020 |  |  | - |
| 201587007 | 030 | EDES2-0005-2253 | - | - |
| 201587008 | 030 |  |  | - |
| 201587007 | 030 | EDES2-0005-2255 | - | - |
| 201587008 | 030 |  |  | - |

НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Title Page | 1 | Sep 16/2016 |
|  | 2 | Пусто |
| Record of Revisions | 1 | Mar 18/2025 |
|  | 2 | Пусто |
| Record of Temporary | 1 | Dec 6/2019 |
| Revisions | 2 | Пусто |
| List of Service Bulletins | 1 | Dec 6/2019 |
|  | 2 | Dec 4/2020 |
|  | 3 | Mar 19/2021 |
|  | 4 | Пусто |
| Unit Identification | 1 | Mar 18/2025 |
| Chart | 2 | Mar 18/2025 |
|  | 3 | Mar 18/2025 |
|  | 4 | Mar 18/2025 |
|  | 5 | Mar 18/2025 |
|  | 6 | Mar 18/2025 |
|  | 7 | Mar 18/2025 |
|  | 8 | Пусто |
| List of Effective | 1 | Mar 18/2025 |
| Pages | 2 | Mar 18/2025 |
|  | 3 | Mar 18/2025 |
|  | 4 | Mar 18/2025 |
|  | 5 | Mar 18/2025 |
|  | 6 | Mar 18/2025 |
|  | 7 | Mar 18/2025 |
|  | 8 | Mar 18/2025 |
|  | 9 | Mar 18/2025 |
|  | 10 | Mar 18/2025 |
|  | 11 | Mar 18/2025 |
|  | 12 | Mar 18/2025 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| List of Effective | 13 | Mar 18/2025 |
| Pages (Continued) | 14 | Mar 18/2025 |
|  | 15 | Mar 18/2025 |
|  | 16 | Mar 18/2025 |
| Table of Contents | 1 | Mar 18/2025 |
|  | 2 | Mar 18/2025 |
|  | 3 | Mar 18/2025 |
|  | 4 | Mar 18/2025 |
|  | 5 | Mar 18/2025 |
|  | 6 | Mar 18/2025 |
|  | 7 | Mar 18/2025 |
|  | 8 | Mar 18/2025 |
|  | 9 | Mar 18/2025 |
|  | 10 | Mar 18/2025 |
|  | 11 | Mar 18/2025 |
|  | 12 | Mar 18/2025 |
|  | 13 | Mar 18/2025 |
|  | 14 | Пусто |
| Введение | 1 | Mar 18/2022 |
|  | 2 | Пусто |
| Description and | 1 | Dec 6/2019 |
| Operation | 2 | Dec 6/2019 |
|  | 3 | Dec 6/2019 |
|  | 4 | Dec 6/2019 |
| Testing and Fault | 101 | Dec 6/2019 |
| Isolation | 102 | Dec 6/2019 |
|  | 103 | Dec 6/2019 |
|  | 104 | Dec 6/2019 |
|  | 105 | Dec 6/2019 |
|  | 106 | Dec 6/2019 |
|  | 107 | Dec 6/2019 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка и поиск неисправностей | 108 | Dec 6/2019 |  | Проверка | 512 | Mar 18/2025 |
| Локализация (Продолжение) | 109 | Dec 6/2019 |  | (Продолжение) | 513 | Mar 18/2025 |
|  | 110 | Пусто |  |  | 514 | Пусто |
| Разборка | 301 | Dec 6/2019 |  | Ремонт | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 302 | Mar 15/2024 |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 303 | Mar 15/2024 |  |  | 603 | Mar 19/2021 |
|  | 304 | Mar 20/2020 |  |  | 604 | Mar 15/2024 |
|  | 305 | Mar 20/2020 |  |  | 605 | Mar 15/2024 |
|  | 306 | Mar 20/2020 |  |  | 606 | Mar 18/2025 |
|  | 307 | Mar 19/2021 |  |  | 607 | Mar 18/2025 |
|  | 308 | Mar 19/2021 |  |  | 608 | Mar 18/2025 |
|  | 309 | Mar 20/2020 |  |  | 609 | Mar 18/2025 |
|  | 310 | Mar 20/2020 |  |  | 610 | Mar 18/2025 |
|  | 311 | Mar 20/2020 |  |  | 611 | Mar 18/2025 |
|  | 312 | Mar 20/2020 |  |  | 612 | Mar 18/2025 |
|  | 313 | Mar 15/2024 |  |  | 613 | Mar 18/2025 |
|  | 314 | Mar 18/2025 |  |  | 614 | Mar 18/2025 |
|  | 315 | Mar 18/2025 |  |  | 615 | Mar 18/2025 |
|  | 316 | Mar 18/2025 |  |  | 616 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 617 | Mar 18/2025 |
| Очистка | 401 | Dec 6/2019 |  |  | 618 | Mar 18/2025 |
|  | 402 | Пусто |  |  | 619 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 620 | Mar 18/2025 |
| Проверка | 501 | Sep 18/2020 |  |  | 621 | Mar 18/2025 |
|  | 502 | Mar 18/2022 |  |  | 622 | Mar 18/2025 |
|  | 503 | Mar 19/2021 |  |  | 623 | Mar 18/2025 |
|  | 504 | Mar 18/2025 |  |  | 624 | Mar 18/2025 |
|  | 505 | Mar 19/2021 |  |  | 625 | Mar 18/2025 |
|  | 506 | Mar 19/2021 |  |  | 626 | Mar 18/2025 |
|  | 507 | Mar 18/2025 |  |  | 627 | Mar 18/2025 |
|  | 508 | Mar 18/2025 |  |  | 628 | Mar 18/2025 |
|  | 509 | Mar 18/2025 |  |  | 629 | Mar 18/2025 |
|  | 510 | Mar 18/2025 |  |  | 630 | Mar 18/2025 |
|  | 511 | Mar 18/2025 |  |  | 631 | Mar 18/2025 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (Продолжение) | 632 | Mar 18/2025 |  | Ремонт (Продолжение) | 667 | Mar 18/2025 |
|  | 633 | Mar 18/2025 |  |  | 668 | Mar 18/2025 |
|  | 634 | Mar 18/2025 |  |  | 669 | Mar 18/2025 |
|  | 635 | Mar 18/2025 |  |  | 670 | Mar 18/2025 |
|  | 636 | Mar 18/2025 |  |  | 671 | Mar 18/2025 |
|  | 637 | Mar 18/2025 |  |  | 672 | Mar 18/2025 |
|  | 638 | Mar 18/2025 |  |  | 673 | Mar 18/2025 |
|  | 639 | Mar 18/2025 |  |  | 674 | Mar 18/2025 |
|  | 640 | Mar 18/2025 |  |  | 675 | Mar 18/2025 |
|  | 641 | Mar 18/2025 |  |  | 676 | Mar 18/2025 |
|  | 642 | Mar 18/2025 |  |  | 677 | Mar 18/2025 |
|  | 643 | Mar 18/2025 |  |  | 678 | Mar 18/2025 |
|  | 644 | Mar 18/2025 |  |  | 679 | Mar 18/2025 |
|  | 645 | Mar 18/2025 |  |  | 680 | Mar 18/2025 |
|  | 646 | Mar 18/2025 |  |  | 681 | Mar 18/2025 |
|  | 647 | Mar 18/2025 |  |  | 682 | Mar 18/2025 |
|  | 648 | Mar 18/2025 |  |  | 683 | Mar 18/2025 |
|  | 649 | Mar 18/2025 |  |  | 684 | Mar 18/2025 |
|  | 650 | Mar 18/2025 |  |  | 685 | Mar 18/2025 |
|  | 651 | Mar 18/2025 |  |  | 686 | Mar 18/2025 |
|  | 652 | Mar 18/2025 |  |  | 687 | Mar 18/2025 |
|  | 653 | Mar 18/2025 |  |  | 688 | Mar 18/2025 |
|  | 654 | Mar 18/2025 |  |  | 689 | Mar 18/2025 |
|  | 655 | Mar 18/2025 |  |  | 690 | Mar 18/2025 |
|  | 656 | Mar 18/2025 |  |  | 691 | Mar 18/2025 |
|  | 657 | Mar 18/2025 |  |  | 692 | Mar 18/2025 |
|  | 658 | Mar 18/2025 |  |  | 693 | Mar 18/2025 |
|  | 659 | Mar 18/2025 |  |  | 694 | Mar 18/2025 |
|  | 660 | Mar 18/2025 |  |  | 695 | Mar 18/2025 |
|  | 661 | Mar 18/2025 |  |  | 696 | Mar 18/2025 |
|  | 662 | Mar 18/2025 |  |  | 697 | Mar 18/2025 |
|  | 663 | Mar 18/2025 |  |  | 698 | Mar 18/2025 |
|  | 664 | Mar 18/2025 |  |  | 698.1 | Mar 18/2025 |
|  | 665 | Mar 18/2025 |  |  | 698.2 | Mar 18/2025 |
|  | 666 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт № 1-1 | 601 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 6-3 | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | (Продолжение) | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 604 | Пусто |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт № 7-1 | 601 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 1-2 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 604 | Пусто |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 7-2 | 601 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 2-1 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 604 | Пусто |
| Ремонт № 3-1 | 601 | May 31/2019 |  |  |  |  |
|  | 602 | May 31/2019 |  | Ремонт № 8-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 8/2017 |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Пусто |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 4-1 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 604 | Пусто |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 8-2 | 601 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 5-1 | 601 | Dec 9/2016 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 9/2016 |  |  | 604 | Пусто |
| Ремонт № 6-1 | 601 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 9-1 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Пусто |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 6-2 | 601 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 9-2 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Пусто |  |  | 604 | Dec 9/2016 |
| Ремонт № 6-3 | 601 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 9-3 | 601 | Dec 6/2019 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт № 9-3 | 602 | Пусто |  | Ремонт № 9-10 | 603 | Mar 18/2025 |
| (Продолжение) |  |  |  | (Продолжение) | 604 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 605 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 9-4 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 606 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 607 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Aug 11/2023 |  |  | 608 | Пусто |
|  | 604 | Aug 11/2023 |  | Ремонт № 9-11 | 601 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 9-5 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 604 | Aug 11/2023 |
| Ремонт № 9-6 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 606 | Пусто |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  | 604 | Пусто |  | Ремонт № 10-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 9-7 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 604 | Пусто |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 11-1 | 601 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 9-8 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |
|  | 604 | Aug 11/2023 |  | Ремонт № 11-2 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Пусто |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 9-9 | 601 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  | Ремонт № 11-3 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 9-10 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 606 | Dec 6/2019 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 11-4 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-5 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-6 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-7 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 11-8 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | May 31/2019 |
|  | 604 | May 31/2019 |
| Ремонт № 11-9 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-10 | 601 | Dec 4/2020 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 11-10 (Continued) | 602 | Пусто |
| Ремонт № 11-11 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-12 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-13 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Dec 8/2017 |
|  | 605 | Dec 8/2017 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 11-14 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Пусто |
| Ремонт № 11-15 | 601 | Dec 4/2020 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 11-16 | 601 | Dec 4/2020 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт № 11-17 | 601 | Mar 18/2025 |  | Ремонт № 11-25 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | May 31/2019 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-18 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 604 | Пусто |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 11-26 | 601 | Dec 4/2020 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Mar 15/2024 |
|  |  |  |  |  | 603 | Mar 15/2024 |
| Ремонт № 11-19 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 605 | Mar 15/2024 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 606 | Mar 15/2024 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт № 11-27 | 601 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 11-20 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Пусто |  |  | 603 | Mar 24/2017 |
|  |  |  |  |  | 604 | Mar 24/2017 |
| Ремонт № 11-21 | 601 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 11-28 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-22 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 24/2017 |  |  | 606 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-23 | 601 | Mar 18/2025 |  | Ремонт № 11-29 | 601 | Dec 23/2022 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  | 602 | Dec 23/2022 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 604 | Dec 23/2022 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |  |  | 605 | Dec 23/2022 |
|  | 606 | Пусто |  |  | 606 | Dec 23/2022 |
|  |  |  |  |  | 607 | Dec 23/2022 |
| Ремонт № 11-24 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 608 | Dec 9/2022 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |  |  |  |  |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 11-30 | 601 | Dec 4/2020 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 602 | Dec 6/2019 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 11-30 | 603 | Dec 6/2019 |
| (Continued) | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Dec 6/2019 |
|  | 607 | Dec 6/2019 |
|  | 608 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 11-31 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 11-32 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 11-33 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 11-34 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 11-35 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 11-35 | 603 | Mar 18/2025 |
| (Continued) | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 11-36 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 11-37 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 12-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 12-2 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 12-3 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 12-4 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 12-5 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 13-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Dec 9/2022 |
| Ремонт № 13-2 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 14-1 | 601 | May 31/2019 |
|  | 602 | Jun 23/2017 |
|  | 603 | Jun 23/2017 |
|  | 604 | Jun 23/2017 |
| Ремонт № 14-2 | 601 | May 31/2019 |
|  | 602 | May 31/2019 |
|  | 603 | May 31/2019 |
|  | 604 | May 31/2019 |
| Ремонт № 14-3 | 601 | Dec 6/2019 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Ремонт № 14-3 | 602 | Dec 6/2019 |
| (Continued) | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 605 | Dec 6/2019 |
|  | 606 | Пусто |
| Ремонт № 14-4 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Mar 18/2025 |
|  | 605 | Mar 18/2025 |
|  | 606 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 15-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 15-2 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 16-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Mar 20/2020 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Mar 20/2020 |
| Ремонт № 17-1 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 604 | Пусто |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт № 18-1 | 601 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 19-1 | 602 | May 31/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | (Продолжение) | 603 | May 31/2019 |
|  |  |  |  |  | 604 | May 31/2019 |

Ремонт № 18-2	601	Dec 6/2019

605	May 31/2019

|  | 602 603 | Dec 6/2019 Dec 6/2019 |  | 606 | Пусто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 604 | Dec 6/2019 | Ремонт № 19-2 | 601 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 18-3 | 601 | Dec 6/2019 |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Пусто |  | 604 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 18-4 | 601 | Dec 6/2019 | Ремонт № 20-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | 602 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 18-5 | 601 | Dec 6/2019 |  | 604 | Пусто |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  |  |
|  | 603 | Dec 6/2019 | Ремонт № 21-1 | 601 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Пусто |  | 602 603 | Dec 6/2019 Dec 6/2019 |

Ремонт № 18-6	601	Dec 6/2019

602	Dec 6/2019

603	Dec 6/2019

604	Пусто

Ремонт № 18-7	601	Dec 6/2019

602	Dec 6/2019

Ремонт № 18-8	601	Mar 18/2025

602	Mar 18/2025

603	Mar 18/2025

604	Mar 18/2025

Ремонт № 19-1	601	May 31/2019

604	Dec 6/2019

Ремонт № 21-2	601	Mar 18/2025

602	Mar 20/2020

603	Mar 20/2020

604	Dec 6/2019

Ремонт № 21-3	601	Mar 18/2025

602	Sep 16/2016

603	Sep 16/2016

604	Sep 16/2016

Ремонт № 21-4	601	Mar 18/2025

602	Dec 6/2019

603	Dec 6/2019

604	Dec 6/2019

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт № 21-5 | 601 | Mar 18/2025 |  | Ремонт № 25-2 | 604 | Пусто |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  | (Продолжение) |  |  |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  | Ремонт № 26-1 | 601 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 602 | Dec 6/2019 |
| Ремонт № 21-6 | 601 | Mar 18/2025 |  |  | 603 | Dec 6/2019 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 604 | Dec 6/2019 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  |  |  |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  | Сборка (включая | 701 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  | хранение) | 702 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 22-1 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 703 | Mar 20/2020 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 704 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 705 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 23-1 | 601 | Dec 9/2016 |  |  | 706 | Mar 18/2025 |
|  | 602 | Dec 9/2016 |  |  | 707 | Mar 18/2025 |
|  | 603 | Dec 9/2016 |  |  | 708 | Mar 18/2025 |
|  | 604 | Пусто |  |  | 709 | Mar 18/2025 |
| Ремонт № 23-2 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 710 | Mar 15/2024 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 711 | Mar 20/2020 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 712 | Mar 20/2020 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 713 | Mar 20/2020 |
|  |  |  |  |  | 714 | Sep 17/2021 |
| Ремонт № 24-1 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 715 | Sep 17/2021 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 716 | Sep 17/2021 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 717 | Sep 17/2021 |
|  | 604 | Dec 6/2019 |  |  | 718 | Sep 17/2021 |
|  |  |  |  |  | 719 | Sep 17/2021 |
| Ремонт № 25-1 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 720 | Mar 15/2024 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 721 | Mar 15/2024 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 722 | Sep 17/2021 |
|  | 604 | Пусто |  |  | 723 | Sep 17/2021 |
|  |  |  |  |  | 724 | Sep 17/2021 |
| Ремонт № 25-2 | 601 | Dec 6/2019 |  |  | 725 | Sep 17/2021 |
|  | 602 | Dec 6/2019 |  |  | 726 | Sep 17/2021 |
|  | 603 | Dec 6/2019 |  |  | 727 | Sep 17/2021 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка (включая | 728 | Sep 17/2021 |  | Сборка (включая | 763 | Mar 18/2025 |
| хранение) (Продолжение) | 729 | Mar 18/2025 |  | хранение) (Продолжение) | 764 | Mar 18/2025 |
|  | 730 | Mar 18/2025 |  |  | 765 | Mar 18/2025 |
|  | 731 | Mar 18/2025 |  |  | 766 | Mar 18/2025 |
|  | 732 | Mar 18/2025 |  |  | 767 | Mar 18/2025 |
|  | 733 | Mar 18/2025 |  |  | 768 | Mar 18/2025 |
|  | 734 | Mar 18/2025 |  |  | 769 | Mar 18/2025 |
|  | 735 | Mar 18/2025 |  |  | 770 | Mar 18/2025 |
|  | 736 | Mar 18/2025 |  |  | 771 | Mar 18/2025 |
|  | 737 | Mar 18/2025 |  |  | 772 | Mar 18/2025 |
|  | 738 | Mar 18/2025 |  |  | 773 | Mar 18/2025 |
|  | 739 | Mar 18/2025 |  |  | 774 | Mar 18/2025 |
|  | 740 | Mar 18/2025 |  |  | 775 | Mar 18/2025 |
|  | 741 | Mar 18/2025 |  |  | 776 | Mar 18/2025 |
|  | 742 | Mar 18/2025 |  |  | 777 | Mar 18/2025 |
|  | 743 | Mar 18/2025 |  |  | 778 | Mar 18/2025 |
|  | 744 | Mar 18/2025 |  |  | 779 | Mar 18/2025 |
|  | 745 | Mar 18/2025 |  |  | 780 | Mar 18/2025 |
|  | 746 | Mar 18/2025 |  |  | 781 | Mar 18/2025 |
|  | 747 | Mar 18/2025 |  |  | 782 | Mar 18/2025 |
|  | 748 | Mar 18/2025 |  |  | 783 | Mar 18/2025 |
|  | 749 | Mar 18/2025 |  |  | 784 | Mar 18/2025 |
|  | 750 | Mar 18/2025 |  |  | 785 | Mar 18/2025 |
|  | 751 | Mar 18/2025 |  |  | 786 | Mar 18/2025 |
|  | 752 | Mar 18/2025 |  |  | 787 | Mar 18/2025 |
|  | 753 | Mar 18/2025 |  |  | 788 | Mar 18/2025 |
|  | 754 | Mar 18/2025 |  |  | 789 | Mar 18/2025 |
|  | 755 | Mar 18/2025 |  |  | 790 | Mar 18/2025 |
|  | 756 | Mar 18/2025 |  |  | 791 | Mar 18/2025 |
|  | 757 | Mar 18/2025 |  |  | 792 | Mar 18/2025 |
|  | 758 | Mar 18/2025 |  |  | 793 | Mar 18/2025 |
|  | 759 | Mar 18/2025 |  |  | 794 | Mar 18/2025 |
|  | 760 | Mar 18/2025 |  |  | 795 | Mar 18/2025 |
|  | 761 | Mar 18/2025 |  |  | 796 | Mar 18/2025 |
|  | 762 | Mar 18/2025 |  |  | 797 | Mar 18/2025 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка (включая | 798 | Mar 18/2025 |  | Посадки и зазоры | 822 | Dec 6/2019 |
| хранение) (Продолжение) | 798.1 | Mar 18/2025 |  | (Продолжение) | 823 | Dec 6/2019 |
|  | 798.2 | Mar 18/2025 |  |  | 824 | Dec 6/2019 |
|  | 798.3 | Mar 18/2025 |  |  | 825 | Dec 6/2019 |
|  | 798.4 | Mar 18/2025 |  |  | 826 | Dec 6/2019 |
|  | 798.5 | Mar 18/2025 |  |  | 827 | Dec 6/2019 |
|  | 798.6 | Mar 18/2025 |  |  | 828 | Dec 6/2019 |
|  | 798.7 | Mar 18/2025 |  |  | 829 | Dec 6/2019 |
|  | 798.8 | Mar 18/2025 |  |  | 830 | Dec 6/2019 |
|  | 798.9 | Mar 18/2025 |  |  | 831 | Dec 6/2019 |
|  | 798.10 | Mar 18/2025 |  |  | 832 | Dec 6/2019 |
|  | 798.11 | Mar 18/2025 |  |  | 833 | Dec 6/2019 |
|  | 798.12 | Mar 18/2025 |  |  | 834 | Dec 6/2019 |
|  |  |  |  |  | 835 | Dec 6/2019 |
| Посадки и зазоры | 801 | Dec 6/2019 |  |  | 836 | Mar 18/2025 |
|  | 802 | Dec 6/2019 |  |  | 837 | Mar 18/2025 |
|  | 803 | Dec 6/2019 |  |  | 838 | Mar 18/2025 |
|  | 804 | Dec 6/2019 |  |  | 839 | Mar 18/2025 |
|  | 805 | Dec 6/2019 |  |  | 840 | Mar 18/2025 |
|  | 806 | Dec 6/2019 |  |  | 841 | Mar 18/2025 |
|  | 807 | Dec 6/2019 |  |  | 842 | Mar 18/2025 |
|  | 808 | Dec 6/2019 |  |  | 843 | Mar 18/2025 |
|  | 809 | Dec 6/2019 |  |  | 844 | Mar 18/2025 |
|  | 810 | Dec 6/2019 |  |  | 845 | Mar 18/2025 |
|  | 811 | Dec 6/2019 |  |  | 846 | Mar 18/2025 |
|  | 812 | Dec 6/2019 |  |  | 847 | Mar 18/2025 |
|  | 813 | Dec 6/2019 |  |  | 848 | Mar 18/2025 |
|  | 814 | Dec 6/2019 |  |  | 849 | Mar 18/2025 |
|  | 815 | Dec 6/2019 |  |  | 850 | Mar 18/2025 |
|  | 816 | Dec 6/2019 |  |  | 851 | Mar 18/2025 |
|  | 817 | Dec 6/2019 |  |  | 852 | Mar 18/2025 |
|  | 818 | Dec 6/2019 |  |  | 853 | Mar 18/2025 |
|  | 819 | Dec 6/2019 |  |  | 854 | Mar 18/2025 |
|  | 820 | Dec 6/2019 |  |  | 855 | Mar 18/2025 |
|  | 821 | Dec 6/2019 |  |  | 856 | Mar 18/2025 |

| Раздел | Страница | Дата |  | Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадки и зазоры | 857 | Mar 18/2025 |  | Иллюстрированный перечень деталей | 1010 | Mar 19/2021 |
| (Продолжение) | 858 | Mar 18/2025 |  | (Продолжение) | 1011 | Mar 19/2021 |
|  | 859 | Mar 18/2025 |  |  | 1012 | Mar 19/2021 |
|  | 860 | Mar 18/2025 |  |  | 1013 | Dec 4/2020 |
|  | 861 | Mar 18/2025 |  |  | 1014 | Mar 19/2021 |
|  | 862 | Mar 18/2025 |  |  | 1015 | Mar 19/2021 |
|  | 863 | Mar 18/2025 |  |  | 1016 | Mar 19/2021 |
|  | 864 | Mar 18/2025 |  |  | 1017 | Mar 19/2021 |
|  | 865 | Mar 18/2025 |  |  | 1018 | Mar 19/2021 |
|  | 866 | Mar 18/2025 |  |  | 1019 | Mar 19/2021 |
|  | 867 | Mar 18/2025 |  |  | 1020 | Mar 18/2025 |
|  | 868 | Mar 18/2025 |  |  | 1021 | Mar 18/2025 |
|  | 869 | Mar 18/2025 |  |  | 1022 | Mar 18/2025 |
|  | 870 | Mar 18/2025 |  |  | 1023 | Mar 18/2025 |
|  | 871 | Mar 18/2025 |  |  | 1024 | Mar 18/2025 |
|  | 872 | Mar 18/2025 |  |  | 1025 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 1026 | Mar 18/2025 |
| Специальные инструменты, приспособления | 901 | Mar 18/2025 |  |  | 1027 | Mar 18/2025 |
| и оборудование | 902 | Mar 18/2025 |  |  | 1028 | Mar 18/2025 |
|  | 903 | Mar 18/2025 |  |  | 1029 | Mar 18/2025 |
|  | 904 | Mar 18/2025 |  |  | 1030 | Mar 18/2025 |
|  | 905 | Mar 18/2025 |  |  | 1031 | Mar 18/2025 |
|  | 906 | Mar 18/2025 |  |  | 1032 | Mar 18/2025 |
|  | 907 | Mar 20/2020 |  |  | 1033 | Mar 18/2025 |
|  | 908 | Пусто |  |  | 1034 | Mar 18/2025 |
|  |  |  |  |  | 1035 | Mar 18/2025 |
| Иллюстрированный перечень деталей | 1001 | Dec 9/2016 |  |  | 1036 | Mar 18/2025 |
|  | 1002 | Dec 9/2016 |  |  | 1037 | Пусто |
|  | 1003 | Dec 6/2019 |  |  | 1038 | Mar 18/2025 |
|  | 1004 | Dec 6/2019 |  |  | 1039 | Mar 18/2025 |
|  | 1005 | Dec 6/2019 |  |  | 1040 | Mar 18/2025 |
|  | 1006 | May 31/2019 |  |  | 1041 | Mar 18/2025 |
|  | 1007 | Mar 20/2020 |  |  | 1042 | Mar 18/2025 |
|  | 1008 | Mar 19/2021 |  |  | 1043 | Пусто |
|  | 1009 | Mar 19/2021 |  |  | 1044 | Mar 18/2025 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Иллюстрированный перечень деталей | 1045 | Mar 18/2025 |
| (Continued) | 1046 | Mar 18/2025 |
|  | 1047 | Пусто |
|  | 1048 | Mar 18/2025 |
|  | 1049 | Mar 18/2025 |
|  | 1050 | Mar 18/2025 |
|  | 1051 | Mar 18/2025 |
|  | 1052 | Mar 18/2025 |
|  | 1053 | Пусто |
|  | 1054 | Mar 18/2025 |
|  | 1055 | Mar 18/2025 |
|  | 1056 | Mar 18/2025 |
|  | 1057 | Mar 18/2025 |
|  | 1058 | Mar 18/2025 |
|  | 1059 | Mar 18/2025 |
|  | 1060 | Mar 18/2025 |
|  | 1061 | Mar 18/2025 |
|  | 1062 | Mar 18/2025 |
|  | 1063 | Mar 18/2025 |
|  | 1064 | Mar 18/2025 |
|  | 1065 | Mar 18/2025 |
|  | 1066 | Mar 18/2025 |
|  | 1067 | Mar 18/2025 |
|  | 1068 | Mar 18/2025 |
|  | 1069 | Пусто |
|  | 1070 | Mar 18/2025 |
|  | 1071 | Mar 18/2025 |
|  | 1072 | Mar 18/2025 |
|  | 1073 | Пусто |
|  | 1074 | Mar 18/2025 |
|  | 1075 | Mar 18/2025 |
|  | 1076 | Mar 18/2025 |
|  | 1077 | Mar 18/2025 |
|  | 1078 | Mar 18/2025 |
|  | 1079 | Mar 18/2025 |

| Subject | Page | Date |
| --- | --- | --- |
| Иллюстрированный перечень деталей | 1080 | Mar 18/2025 |
| (Continued) | 1081 | Mar 18/2025 |
|  | 1082 | Mar 18/2025 |
|  | 1083 | Mar 18/2025 |
|  | 1084 | Mar 18/2025 |
|  | 1085 | Mar 18/2025 |
|  | 1086 | Mar 18/2025 |
|  | 1087 | Mar 18/2025 |
|  | 1088 | Mar 18/2025 |
|  | 1089 | Пусто |
|  | 1090 | Mar 18/2025 |
|  | 1091 | Mar 18/2025 |
|  | 1092 | Mar 18/2025 |
|  | 1093 | Mar 18/2025 |
|  | 1094 | Mar 18/2025 |
|  | 1095 | Mar 18/2025 |
|  | 1096 | Mar 18/2025 |
|  | 1097 | Пусто |
|  | 1098 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.1 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.2 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.3 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.4 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.5 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.6 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.7 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.8 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.9 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.10 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.11 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.12 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.13 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.14 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.15 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.16 | Mar 18/2025 |

| Раздел | Страница | Дата |
| --- | --- | --- |
| Иллюстрированный перечень деталей | 1098.17 | Mar 18/2025 |
| (Продолжение) | 1098.18 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.19 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.20 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.21 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.22 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.23 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.24 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.25 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.26 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.27 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.28 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.29 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.30 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.31 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.32 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.33 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.34 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.35 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.36 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.37 | Пусто |
|  | 1098.38 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.39 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.40 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.41 | Пусто |
|  | 1098.42 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.43 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.44 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.45 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.46 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.47 | Mar 18/2025 |
|  | 1098.48 | Mar 18/2025 |

| Description and Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Testing and Fault Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| Equipment and Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| Fault Isolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 109 |
| Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 301 |
| General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 301 |
| Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 307 |
| Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 |
| General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 |
| Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 |
| Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 501 |
| General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 501 |
| Detailed Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 501 |
| Special Detailed Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 501 |
| Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 601 |
| General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 601 |
| Repair Procedure Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 602 |
| Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 602 |
| Approved Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 689 |
| Ремонт № 1-1 Lower Bearing Subassembly Repair No. 1-1 | 601 |
| Ремонт № 1-2 Lower Bearing Subassembly Repair No. 1-2 | 601 |
| Ремонт № 2-1 Pin Repair No. 2-1 | 601 |
| Ремонт № 3-1 Pivot Pin Repair No. 3-1 | 601 |
| Ремонт № 4-1 Uplock Pin Repair No. 4-1 | 601 |
| Ремонт № 5-1 Pin Repair No. 5-1 | 601 |
| Ремонт № 6-1 Pin Repair No. 6-1 | 601 |
| Ремонт № 6-2 Pin Repair No. 6-2 | 601 |
| Ремонт № 6-3 Pin Repair No. 6-3 | 601 |
| Ремонт № 7-1 Pin Repair No. 7-1 | 601 |
| Ремонт № 7-2 Pin Repair No. 7-2 | 601 |
| Ремонт № 8-1 Bracket Repair No. 8-1 | 601 |
| Ремонт № 8-2 Bracket Repair No. 8-2 | 601 |
| Ремонт № 9-1 Sliding Tube Repair No. 9-1 | 601 |
| Ремонт № 9-2 Sliding Tube Repair No. 9-2 | 601 |
| Ремонт № 9-3 Скользящая труба (Superseded) Repair No. 9-3 | 601 |
| Ремонт № 9-4 Sliding Tube Repair No. 9-4 | 601 |
| Ремонт № 9-5 Sliding Tube Repair No. 9-5 | 601 |

СОДЕРЖАНИЕ

Ремонт № 9-6 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-6	601

Ремонт № 9-7 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-7	601

Ремонт № 9-8 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-8	601

Ремонт № 9-9 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-9	601

Ремонт № 9-10 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-10	601

Ремонт № 9-11 Скользящая труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 9-11	601

Ремонт № 10-1 Штифт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 10-1	601

Ремонт № 11-1 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-1	601

Ремонт № 11-2 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-2	601

Ремонт № 11-3 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-3	601

Ремонт № 11-4 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-4	601

Ремонт № 11-5 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-5	601

Ремонт № 11-6 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-6	601

Ремонт № 11-7 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-7	601

Ремонт № 11-8 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-8	601

Ремонт № 11-9 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-9	601

Ремонт № 11-10 Корпус стойки (Отозвано). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-10	601

Ремонт № 11-11 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-11	601

Ремонт № 11-12 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-12	601

Ремонт № 11-13 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-13	601

Ремонт № 11-14 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-14	601

Ремонт № 11-15 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-15	601

Ремонт № 11-16 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-16	601

Ремонт № 11-17 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-17	601

Ремонт № 11-18 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-18	601

Ремонт № 11-19 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-19	601

Ремонт № 11-20 Корпус стойки (Отозвано). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-20	601

Ремонт № 11-21 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-21	601

Ремонт № 11-22 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-22	601

Ремонт № 11-23 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-23	601

Ремонт № 11-24 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-24	601

Ремонт № 11-25 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-25	601

Ремонт № 11-26 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-26	601

Ремонт № 11-27 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-27	601

Ремонт № 11-28 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-28	601

Ремонт № 11-29 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-29	601

Ремонт № 11-30 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-30	601

Ремонт № 11-31 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-31	601

Ремонт № 11-32 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-32	601

Ремонт № 11-33 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-33	601

Ремонт № 11-34 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-34	601

Ремонт № 11-35 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-35	601

Ремонт № 11-36 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-36	601

Стр. Ремонт № 11-37 Корпус стойки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 11-37	601

Ремонт № 12-1 Нижний шлиц-шарнир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 12-1	601

Ремонт № 12-2 Верхний шлиц-шарнир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 12-2	601

Ремонт № 12-3 Верхний шлиц-шарнир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 12-3	601

Ремонт № 12-4 Нижний шлиц-шарнир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 12-4	601

Ремонт № 12-5 Верхний шлиц-шарнир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 12-5	601

Ремонт № 13-1 Верхнее ведомое звено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 13-1	601

Ремонт № 13-2 Верхнее ведомое звено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 13-2	601

Ремонт № 14-1 Верхняя диафрагменная труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 14-1	601

Ремонт № 14-2 Верхняя диафрагменная труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 14-2	601

Ремонт № 14-3 Верхняя диафрагменная труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 14-3	601

Ремонт № 14-4 Верхняя диафрагменная труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 14-4	601

Ремонт № 15-1 Кронштейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 15-1	601

Ремонт № 15-2 Кронштейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 15-2	601

Ремонт № 16-1 Кронштейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 16-1	601

Ремонт № 17-1 Поворотный кронштейн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 17-1	601

Ремонт № 18-1 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-1	601

Ремонт № 18-2 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-2	601

Ремонт № 18-3 Цилиндр (Отозвано) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-3	601

Ремонт № 18-4 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-4	601

Ремонт № 18-5 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-5	601

Ремонт № 18-6 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-6	601

Ремонт № 18-7 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-7	601

Ремонт № 18-8 Цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 18-8	601

Ремонт № 19-1 Кардан фиксатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 19-1	601

Ремонт № 19-2 Кардан фиксатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 19-2	601

Ремонт № 20-1 Нижнее ведомое звено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 19-2	601

Ремонт № 21-1 Переходный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-1	601

Ремонт № 21-2 Переходный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-2	601

Ремонт № 21-3 Переходный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-3	601

Ремонт № 21-4 Переходный блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-4	601

Ремонт № 21-5 Переходный блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-5	601

Ремонт № 21-6 Переходный блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 21-6	601

Ремонт № 22-1 Сферический подшипник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 22-1	601

Ремонт № 23-1 Штифт навеса стойки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 23-1	601

Ремонт № 23-2 Штифт навеса стойки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 23-2	601

Ремонт № 24-1 Кронштейн крепления жгута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 24-1	601

Ремонт № 25-1 Стопорный штифт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 25-1	601

Ремонт № 25-2 Стопорный штифт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 25-2	601

Ремонт № 26-1 Верхний поворотный кронштейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт № 26-1	601

Сборка (включая хранение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	701

Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	701

Процедура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	706

СОДЕРЖАНИЕ

Хранение	798.12

Посадки и зазоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	801

Определения посадок и зазоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	801

Примечания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	869

Данные моментов затяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	869

Специальные инструменты, приспособления и оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	901

Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	901

Иллюстрированный перечень деталей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1001

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1002

Как пользоваться иллюстрированным перечнем деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1003

Коды, наименования и адреса поставщиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1004

Числовой указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1005

Подробный список деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1031

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис.	Страница

- Стойка основного шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

- Схема работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

- Стойка основного шасси (1-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	105

- Точки проверки сопротивления электрического соединения (Tables 101 и 102) . . . . . . . . . . . . . . . .	108

- Кронштейн (2-120 и 2-130) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	622

- Переходный блок (2-340, 2-340A, 2-350 и 2-350A) — Защитная обработка. . . . . . . . .	623

- Кронштейн (4-140 и 4-150) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	624

- Кронштейн (5-160) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	625

- Кронштейн (6-170 и 6-180) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	626

- Ведомое звено (6-230) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	627

- Ведомое звено (6-230A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	628

- Штифт (10-80) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	629

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	630

- Штифт (11-130) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	631

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	632

- Шток клапана (12-90) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	633

- Стопорный штифт (13-10) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	633

- Клапан зарядки (13-110A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	634

- Штифт (13-190 и 13-190A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	635

- Верхняя диафрагменная труба (15-390) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	636

- Цилиндр (17-230) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	637

- Скользящая труба (18-80) или (18-80A) — Защитная обработка (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . .	638

618	Sliding Tube (18-80) или (18-80A) — Защитная обработка (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . .	639

619	Сборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A)

— Защитная обработка (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	640

619	Сборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A)

— Защитная обработка (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	641

620	Main Fitting (20-410) и (20-420) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	642

Рис.	Страница

621	Main Fitting (20-410) и (20-420) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	643

622	Main Fitting (20-410A) и (20-420A) — Защитная обработка (Лист 1) . . . . . . . . . . .	644

622	Main Fitting (20-410A) и (20-420A) — Защитная обработка (Лист 2) . . . . . . . . . . .	645

623	Upper Diaphragm Tube (15-390A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	646

624	Cylinder (17-230A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	647

625	Sliding Tube (18-80B) — Защитная обработка (Лист 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	648

625	Sliding Tube (18-80B) — Защитная обработка (Лист 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	649

625	Sliding Tube (18-80B) — Защитная обработка (Лист 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	650

- Скользящая труба (18-80B) — Защитная обработка (Лист 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	651

- Верхний поворотный кронштейн (10-160) Only — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	652

- Верхний поворотный кронштейн (10-160A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	653

- Шток клапана (12-90A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	654

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360) — Защитная обработка . . . . . . . . . . .	655

- Сборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) — Защитная обработка . . . . . . . . . .	656

- Кронштейн (2-80 и 2-90) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	657

- Кронштейн крепления жгута (7-100, 7-100A, 7-110 и 7-110A) — Защитная обработка	658

- Кронштейн (8-170) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	659

- Кронштейн крепления жгута (11-140) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	660

- Переходный блок (2-310B и 2-320B) - Protective Treatment — Лист 1 . . . . . . . . . . . .	661

635	Transfer block (2-310B и 2-320B) - Protective Treatment — Лист 2 . . . . . . . . . . . .	662

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) — . . . . .

Защитная обработка - Лист 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	663

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) — . . . . .

Защитная обработка - Лист 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	664

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) — . . . . .

Защитная обработка - Лист 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	665

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) — . . . . .

Защитная обработка - Лист 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	666

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) — . . . . .

Защитная обработка - Лист 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	667

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410D и 20-420D) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защитная обработка - Лист 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	668

636	Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410D и 20-420D) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защитная обработка - Лист 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	669

637	Uplock Pin ain Fitting (5-400A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	670

638	Main Fitting (20-90B) и (20-100B) - Protective Treatment — Лист 1 . . . . . . . . . . . .	671

- Корпус стойки (20-90B) и (20-100B) - Protective Treatment — Лист 2 . . . . . . . . . . . .	672

- Передний штифт навеса стойки (1-60A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	673

- Проставка (4-180) Only — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	674

- Проставка тяги (4-180A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	674

- Кронштейн (4-210) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	675

- Кронштейн (9-150) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	676

- Кронштейн (9-150A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	677

- Проставка (9-190) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	678

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 646 | Проставка (9-190A) — Защитная обработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 679 |
| 647 | Проставка (11-30) — Защитная обработка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 680 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 681 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 682 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 683 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 684 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 685 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 686 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 687 |
| 648 | Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Защитная обработка - Лист 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 688 |
| 649 | Утверждённые ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 693 |
| 650 | Корпус стойки Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 694 |
| 651 | Torque Link Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 695 |
| 652 | Скользящая труба Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 696 |
| 653 | Верхняя диафрагменная труба Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 697 |
| 654 | Цилиндр Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 698 |
| 655 | Переходный блок Ремонты — Ключевая схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 698.1 |
| 656 | Кронштейн крепления жгута Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 698.2 |
| 657 | Верхний поворотный кронштейн Ремонты — Ключевая схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 698.2 |
| 601 | Ремонт Сборка нижнего подшипника Ремонт № 1-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Сборка нижнего подшипника Ремонт № 1-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 2-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Pivot Штифт Ремонт № 3-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Uplock Штифт Ремонт № 4-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 5-1 | 602 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 6-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 6-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 6-3 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 7-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 7-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Кронштейн Ремонт № 8-1 | 603 |

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 601 | Ремонт Кронштейн Ремонт № 8-2 | 603 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-1 | 603 |
| 602 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка Ремонт № 9-4 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 9-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-5 | 602 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-6 | 603 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка Ремонт № 9-7 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 9-7 | 604 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка Ремонт № 9-8 | 604 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 9-8 | 605 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка Ремонт № 9-9 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 9-9 | 604 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-10 | 605 |
| 602 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-10 | 606 |
| 601 | Ремонт Скользящая труба Ремонт № 9-11 | 603 |
| 602 | Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка Ремонт № 9-11 | 604 |
| 603 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 9-11 | 605 |
| 601 | Ремонт Штифт Ремонт № 10-1 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-1 | 603 |
| 602 | Ремонтные (увеличенные) втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-1 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-2 | 603 |
| 602 | Ремонтная (увеличенная) втулка(es) - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-2 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-3 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-3 | 605 |
| 603 | Ремонт Корпус стойки - Ремонт втулки Механическая обработка и установка Ремонт № 11-3 | 606 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-4 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-4 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-5 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-5 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-6 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-6 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-7 | 603 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-7 | 604 |
| 603 | Ремонт Корпус стойки - Ремонт втулки Механическая обработка и установка Ремонт № 11-7 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-8 | 603 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Ремонт втулки Механическая обработка и установка Ремонт № 11-8 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-9 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-9 | 605 |
| 603 | Ремонт Корпус стойки - Ремонт втулки Установка Ремонт № 11-9 | 606 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-11 | 603 |
| 602 | Ремонт подшипника - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-11 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-12 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-12 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-13 | 604 |

| Рис. |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 602 | Ремонт Втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-13 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-14 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-15 | 603 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-15 | 604 |
| 603 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-15 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-16 | 602 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-17 | 602 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-18 | 603 |
| 602 | Ремонт подшипника - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-18 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-19 | 603 |
| 602 | Ремонт втулок - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-19 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-21 | 603 |
| 602 | Ремонт втулки - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-21 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-22 | 602 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-23 | 603 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-23 | 604 |
| 603 | Ремонтный (увеличенный) смазочный адаптер - Установка Ремонт № 11-23 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-24 | 603 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-24 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-25 | 603 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-26 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-26 | 605 |
| 603 | Сборка нижнего подшипника Механическая обработка и установка вкладыша Ремонт № 11-26 | 606 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-27 | 603 |
| 602 | Ремонт подшипника - Механическая обработка и установка Ремонт № 11-27 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-28 | 604 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-28 | 605 |
| 603 | Ремонтный (увеличенный) переходной штифт - Установка Ремонт № 11-28 | 606 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-29 | 606 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-29 | 607 |
| 603 | Ремонт Корпус стойки - Chromium Plate Termination Ремонт № 11-29 | 608 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка Ремонт № 11-30 | 605 |
| 602 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-30 | 606 |
| 603 | Ремонт Корпус стойки - Chromium Plate Termination Ремонт № 11-30 | 607 |
| 604 | Сборка нижнего подшипника - Механическая обработка и установка внутреннего вкладыша Ремонт № 11-30 | 608 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки Ремонт № 11-31 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 1 Ремонт № 11-32 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 2 Ремонт № 11-32 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 3 Ремонт № 11-32 | 606 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 1 Ремонт № 11-33 | 604 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 2 Ремонт № 11-33 | 605 |
| 601 | Ремонт Корпус стойки - Sheet 3 Ремонт № 11-33 | 606 |

СОДЕРЖАНИЕ